Plan gospodarki odpadami

GMINY SKARBIMIERZ

Wykonał:

mgr inż. Michał Kończyło

Ryszard Kolbusz –inspektor UG Skarbimierz

- SpIS TREŚCI

SpIS TREŚCI	2

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	3

1.	Wstęp	4

1.1.	Podstawa prawna opracowania	4

1.2.	Cel i zakres opracowania	4

2.	Ogólna charakterystyka Gminy Skarbimierz	6

2.1.	Lokalizacja	6

2.2.	Liczba mieszkańców gminy Skarbimierz	7

2.3.	Struktura mieszkalnictwa w 2005 roku	7

2.4.	Transport i komunikacja	7

2.5.	Charakterystyka sfery gospodarczej	8

2.6.	Charakterystyka wód podziemnych.	9

2.7.	Charakterystyka gleb	9

3.	Analiza stanu gospodarki odpadami	11

3.1.	Źródła danych dotyczące wytwarzania odpadów komunalnych	11

3.2.	Ilość zebranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i transportem odpadów komunalnych.	11

3.3.	Oszacowanie obecnie wytwarzanej ilości odpadów	11

3.4.	Bilans odpadów komunalnych	11

3.5.	Charakterystyka jakościowa i ilościowa zmieszanych odpadów komunalnych	12

3.6.	Odpady z gospodarstw domowych	12

3.7.	Odpady z obiektów infrastruktury	12

3.8.	Odpady z oczyszczania ulic i placów	13

3.9.	Odpady wielkogabarytowe	13

3.10.	Komunalne osady ściekowe	13

3.11.	Ilość powstających osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków – Skarbimierz-Osiedle	14

4.	Stan istniejący w zakresie świadczenia usług	15

4.1.	Stan prawny	15

4.2.	Transport i przeładunek odpadów	15

4.3.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami	15

4.4.	Gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych.	15

4.5.	Liczba pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w poszczególnych miejscowościach.	16

4.6.	Selektywna zbiórka odpadów	16

4.7.	Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych.	16

4.8.	Zbiórka i transport odpadów komunalnych	17

4.9.	Nielegalne składowiska odpadów	17

4.10.	Wyroby zawierające azbest	17

4.11.	Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	17

4.11.1.	Zakład Gospodarowania Odpadami w Gać	17

4.12.	Koszty i opłaty	20

4.13.	Uwagi końcowe dotyczące stanu obecnego systemu gospodarki odpadami i identyfikacji problemów.	21

5.	Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami	22

5.1.	Zmiany demograficzne.	22

5.2.	Prognoza liczby mieszkańców gminy Skarbimierz na lata 2006-2014	22

5.3.	Prognoza ilościowa i jakościowa odpadów komunalnych w gminie Skarbimierz.	22

5.4.	Prognoza ilości wytworzonych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w latach 2006-2015.	24

5.5.	Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w latach 2006-2014 [Mg/rok]	27

6.	Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami	28

6.1.	Cel podstawowy gospodarki odpadami w Gminie Skarbimierz	28

6.2.	Założenia oraz przyjęte cele dla Gminy Skarbimierz.	28

6.3.	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	30

6.4.	Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych	30

6.5.	Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi	30

6.6.	Redukcja składowanych odpadów ulegających biodegradacji.	33

6.7.	Dopuszczalna masa odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania.	34

6.8.	Określenie masy odpadów biodegradowalnych koniecznej do zredukowania.	34

6.9.	Wymagany odzysk odpadów wielkogabarytowych	34

6.10.	Wymagany odzysk odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych.	35

7.	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	36

7.1.	Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji	36

7.2.	Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych	36

7.3.	Selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych	37

7.4.	Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Skarbimierz	37

7.5.	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” dla gminy Skarbimierz	37

7.6.	Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych	38

7.7.	Transport (wywóz) odpadów z selektywnej zbiórki	39

7.8.	Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych	39

Zbiórka i transport odpadów wielkogabarytowych	40

7.9.	Strategie i instrumenty służące promowaniu zbierania selektywnego	40

7.10.	Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.	40

8.	Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Skarbimierz	41

8.1.	Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych	41

8.2.	Zadania strategiczne do wykonania w dziedzinie gospodarki odpadami na terenie gminny Skarbimierz.	42

9.	Harmonogram działań i koszty implementacji planu gospodarki odpadami	44

9.1.	Harmonogram i koszty implementacji planu gospodarki odpadami	44

9.2.	Potrzeba edukacji ekologicznej	45

9.3.	Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami	46

9.4.	Zadania własne samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami	46

9.5.	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami	46

9.6.	Wskaźniki wdrażania Planu	46

10.	Nakłady finansowe niezbędne na realizację zadań zawartych w planie	48

10.1.	Źródła finansowania zadań ujętych w planie	48

10.2.	Harmonogram rzeczowo-finansowy	49

11.	Streszczenie	51

- SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Załącznik nr 2 - Proponowany system przepływu strumieni odpadów komunalnych w Gminie Skarbimierz

Załącznik nr 3 - Instalacje oraz proponowane systemy zbierania odpadów komunalnych

# Wstęp

## Podstawa prawna opracowania

Konieczność opracowania gminnego planu gospodarki odpadami wynika z art. 14 i 15 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. ) – nakładającego na gminę obowiązek opracowania w/w planu.

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Skarbimierz na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.

Zakres szczegółowy opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r (Dz.U. Nr 66 Poz. 620 z póź. zm.).

W sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane w gospodarce odpadami, poniżej przedstawiono podstawowe akty prawne będące pomocne przy wykonaniu niniejszego opracowania.

| Lp. | Aktualne akty prawne dotyczące gospodarki odpadami |
| --- | --- |
|  | Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm),), |
|  | Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.), |
|  | Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.), |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z póź. zm), |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206), |
|  | Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z póź. zmianami, |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982) z póź. zmianami),, |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z póź. zm),  Gminny Plan Gospodarki Odpadami powinien określać wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

  - prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

  - cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

  - działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

  - działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

- sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.".

- Ogólna charakterystyka Gminy Skarbimierz

  - Lokalizacja

Gmina Skarbimierz ( Powiat Brzeski ) leży w zachodniej części województwa opolskiego. Od północy graniczy z gminą Lubsza i gminą miejską Brzeg, od wschodu z gminą Popielów i gminą Lewin Brzeski, od południa z gminą Olszanka i gminą Wiązów, a od zachodu z gminą Oława należącą do województwa dolnośląskiego. Gmina stanowi wspólnotę samorządową, w której jednostkami pomocniczymi jest 14 sołectw i jedno osiedle.

- Bierzów

- Brzezina

- Kopanie

- Kruszyna

- Lipki

- Łukowice Brzeskie

- Małujowice

- Pawłów

- Pępice

- Prędocin

- Skarbimierz

- Skarbimierz Osiedle

- Zielęcice

- Zwanowice

- Żłobizna

Mapa administracyjna Gminy Skarbimierz.

Powierzchnia gminy zajmuje obszar 110 km².

  - Liczba mieszkańców gminy Skarbimierz

- Liczba mieszkańców gminy Skarbimierz

| Rok | Liczba mieszkańców |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osiedle Skarbimierz | Tereny wiejskie | Suma |
| 2000 | 1744 | 5226 | 6970 |
| 2001 | 1723 | 5208 | 6931 |
| 2002 | 1807 | 5174 | 6981 |
| 2003 | 1848 | 5193 | 7041 |
| 2004 | 1898 | 5206 | 7104 |
| 2005 | 1918 | 5264 | 7182 |

  - Struktura mieszkalnictwa w 2005 roku

- Struktura mieszkalnictwa w 2005 roku

|  | Zabudowa Jednorodzinna |  | Zabudowa wielorodzinna |  | Łącznie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba mieszkańców | % | Liczba mieszkańców | % | Liczba mieszkańców | % |
| Tereny wiejskie | 4337 | 84,2 | 815 | 15,8 | 5152 | 73,5 |
| Skarbimierz - Osiedle | 23 | 1,2 | 1829 | 98,8 | 1852 | 26,5 |
| Suma | 4360 | 62,3 | 2644 | 37,7 | 7004 | 100,0 |

  - Transport i komunikacja

W gminie Skarbimierz i mieście Brzeg krzyżują się ważne linie kolejowe, drogi kołowe i rzeczne o znaczeniu nie tylko wojewódzkim, ale również krajowym i międzynarodowym.
Przez brzeski węzeł kolejowy przewozi się dużą ilość tranzytowej masy towarowej oraz pasażerów udających się do Czech, Niemiec, Rosji i na Ukrainę. Poważną rolę w tym przypadku odgrywa zelektryfikowana linia kolejowa Medyka- Przemyśl - Kraków- Katowice - Wrocław- Frankfurt. Przez teren gminy biegnie droga międzynarodowa E-40, a na pograniczu gminy autostrada A-4.Obecnie trochę mniejsze znaczenie posiada Odra - druga co do wielkości rzeka w kraju - łącząca Górnośląski Okręg Przemysłowy ze Szczecinem i drogami wodnymi Europy Zachodniej.

Na terenie gminy zlokalizowane jest nieczynne lotnisko po JAR stanowiące tereny inwestycyjne z dogodnymi dojazdami do autostrady oraz miast Opola i Wrocławia.

  - Charakterystyka sfery gospodarczej

    - Struktura użytkowania gruntów w Gminie Skarbimierz

- Struktura użytkowania gruntów w Gminie Skarbimierz

| Lp. | Formy użytkowania gruntów |  | Powierzchnia w ha | % | Powierzchnia ha % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Użytki rolne | gr. orne | 6963 | 63,40 | 8394 ha 76,43% |
| 2. |  | sady | 47 | 0,43 |  |
| 3. |  | łąki | 909 | 8,58 |  |
| 4. |  | pastwiska | 475 | 4,32 |  |
| 5. | Obszary leśne | lasy | 414 | 3,77 | 507 ha 4,62% |
| 6. |  | zad. i zakrz. | 93 | 0,85 |  |
| 7. | Grunty pod wodami | w. stojące | 364 | 3,31 | 484 ha 4,41% |
| 8. |  | w. płynące | 25 | 0,23 |  |
| 9. |  | rowy | 95 | 0,86 |  |
| 10. | Tereny komunikacji | drogi | 371 | 3,38 | 422 ha 3,84% |
| 11. |  | kolej | 51 | 0,46 |  |
| 12. | Obszary zabudowane i zurbanizowane | mieszkalne | 214 | 1,95 | 336 ha 3,06% |
| 13. |  | przemysłowe | 32 | 0,29 |  |
| 14. |  | zab. inne | 30 | 0,26 |  |
| 15. |  | niezabudow. | 36 | 0,33 |  |
| 16. |  | wypoczynkowe | 24 | 0,22 |  |
| 17. | Tereny różne |  | 765 | 6,97 | 765 ha 6,97% |
| 18. | Nieużytki |  | 75 | 0,68 | 75 ha 0,68% |

    - Podmioty gospodarcze

Z pośród 411 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  83% należy do osób fizycznych. Najwięcej, bo 43% prowadzi działalność gospodarczą   o profilu handlowym i naprawczym.

- Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów

| Ogółem | Sektor publiczny |  | Sektor prywatny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razem | Przedsięb. państwowe | Razem | Sp. prawa handlowego |  | Spółki cywilne | Spółdzielnie | Zakłady osób prywat. |
|  |  |  |  | Razem | z o.o. |  |  |  |
| 411 | 6 |  | 405 | 9 | 9 | 35 | 3 | 349 |

    - Charakterystyka wód powierzchniowych

Gmina Skarbimierz  w całości leży w lewobrzeżnej części dorzecza rzeki Odry, posiadającej obiekty piętrzące w miejscowościach:

- Zwanowice  w km 184,8  wybudowanym w 1976 roku

- Lipki w km 206,7   wybudowanym w 2004 roku

Dorzecze stanowią:

  - rzeka  Cięcina z ujściem w miejscowości Kopanie

  - rzeka  Sadzawa z ujściem  w miejscowości Pawłów wraz z rowami melioracyjnymi

  - rzeka  Kościelna  z ujściem na granicy miejscowości Brzezina i Brzeg wraz z rowami melioracyjnymi

  - rzeka  Brzezinka z ujściem w miejscowości Lipki wraz z rowami melioracyjnymi.

Przez teren gminy spływają kanałem - doprowadzalnikiem wody pochodzące z Nysy Kłodzkiej do rzeki Oławy stanowiące zasób wody dla wodociągów w Oławie i Wrocławiu.

Występują również nieliczne zbiorniki powstałe w starorzeczach, a także w wyniku wypełniania się wodą wyrobisk.

  - Charakterystyka wód podziemnych.

Na terenie powiatu brzeskiego główne pobierane są wody z utworów czwarto                      i trzeciorzędowych oraz górnej kredy.

Najcenniejsze z punktu widzenia zaopatrzenia ludności w wodę są części  Głównych Zbiorników Wód Podziemnych:

GZWP   Nr.   320   - Pradolina Odry

GZWP   Nr.   323   - Subzbiornik Stobrawy

GZWP   Nr.   335   - Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie

GZWP   Nr.   338   - Subzbiornik Paczków – Niemodlin

  - Charakterystyka gleb

Na terenie gminy występują gleby:

- brunatne;

- pseudobielicowe;

- czarne ziemie;

- mady;

- ziemie mułowo – torfowe.

Wskaźniki bonitacyjne na obszarze gminy są dobre, miejscami bardzo dobre. Przeważają grunty klasy III i IV.

- Zestawienie  bonitacji gleb Gminy Skarbimierz

| Grunty orne |  |  | Użytki zielone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa bonitacji gleb | Powierzchnia |  | Klasa bonitacji gleb | Powierzchnia |  |
|  | ha | % |  | ha | % |
| I | 70 | 1,0 | I | - | - |
| II | 100 | 1,4 | II | 164 | 10,7 |
| IIIa | 1092 | 15,9 | III | 819 | 53,6 |
| IIIb | 2205 | 32,0 | IV | 436 | 28,6 |
| IVa | 3401 | 34,9 | V | 85 | 5,0 |
| IVb | 679 | 9,9 | VI | 23 | 1,5 |
| V | 244 | 3,6 |  |  |  |
| VI | 81 | 1,3 |  |  |  |
| Suma | 6872 | 100,0 |  | 1527 | 100,0 |

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa dokonał kompleksowej oceny jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Województwa Opolskiego. Opracowanie zalicza Gminę Skarbimierz do terenów sprzyjających rolnictwu.

Poszczególne sołectwa zakwalifikowano jako obszary:

- bardzo dobre:  Bierzów, Kruszyna, Prędocin, Skarbimierz, Żłobizna, Zwanowice;

- dobre: Brzezina, Lipki, Łukowice Brzeskie, Małujowice, Pawłów, Pępice, Zielęcice;

- średnie: Kopanie

- Analiza stanu gospodarki odpadami

  - Źródła danych dotyczące wytwarzania odpadów komunalnych

Informacje o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Skarbimierz pochodzą z ankiet wypełnionych na potrzeby wykonania Planu Gospodarki Opadami przez przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i transportem oraz gospodarowaniem odpadami a także z materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy Skarbimierz.

  - Ilość zebranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i transportem odpadów komunalnych.

Działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów prowadzą 3 przedsiębiorstwa..

- Masa odpadów zebrana przez przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów w 2005 roku.

| Przedsiębiorstwo | Masa zebranych odpadów komunalnych |  |
| --- | --- | --- |
| ZHK Brzeg | 501,18 | Mg/a |
| PUK Van Gansewinkel | 351,27 | Mg/a |
| PUK KOMUS | 20,5 | Mg/a |
| Suma | 872,95 | Mg/a |

| Średnia na mieszkańca | 121,55 | kg/M a |
| --- | --- | --- |

Według danych ankietowych dostarczonych przez w/w firmy w 2005 roku z terenu gminy Skarbimierz zebrano 872,95 Mg odpadów komunalnych. Średni wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych na mieszkańca w 2005 roku wynosił 121,55 kg/M rok.

  - Oszacowanie obecnie wytwarzanej ilości odpadów

W oszacowaniu rzeczywistej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przyjęto najnowsze wskaźniki nagromadzenia (projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010)dla poszczególnych środowisk.

Gmina Skarbimierz jest gminą wiejską. Osiedle Skarbimierz ze względu na swój charakter zabudowy (zabudowa wielorodzinna ) oraz infrastrukturę zostało wyodrębnione w bilansie i potraktowane jako teren miejski.

- Wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wg KPGO 2010

| Rodzaj odpadów komunalnych | Jednostka | Osiedle Skarbimierz | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady z gospodarstw domowych | kg/M rok | 230 | 140 |
| Odpady z infrastruktury | kg/M rok | 95 | 30 |
| Odpady z oczyszczania ulic i placów | kg/M rok | 8 | 0 |
| Odpady wielkogabarytowe | kg/M rok | 15 | 10 |
| SUMA | kg/M rok | 348 | 180 |

  - Bilans odpadów komunalnych

- Bilans odpadów komunalnych

| Rodzaj odpadów komunalnych | Jednostka | Osiedle | Wieś | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady z gospodarstw domowych | Mg/rok | 441,14 | 736,96 | 1178,10 |
| Odpady z infrastruktury | Mg/rok | 182,21 | 157,92 | 340,13 |
| Odpady z oczyszczania ulic i placów | Mg/rok | 15,34 | 0,00 | 15,34 |
| Odpady wielkogabarytowe | Mg/rok | 28,77 | 52,64 | 81,41 |
| Suma | Mg/rok | 667,46 | 947,52 | 1614,98 |

  - Charakterystyka jakościowa i ilościowa zmieszanych odpadów komunalnych

Gmina Skarbimierz nie posiada danych dotyczących składu morfologicznego odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych na terenie gminy dlatego też do dalszej charakterystyki przyjęto średni skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych oparty na wynikach badań prowadzonych na terenie kraju w okresie 2000-2005 na rzecz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. (wg projektu KPGO 2010)

Poniższe tabele przedstawiają skład ilościowy i jakościowy zmieszanych odpadów komunalnych z podziałem na:

- Odpady z gospodarstw domowych

- Odpady z obiektów infrastruktury ((handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części .socjalnej i inne).

- Odpady z oczyszczania ulic i placów

- Odpady wielkogabarytowe

- Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych

  - Odpady z gospodarstw domowych

- Odpady z gospodarstw domowych

| Skład | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | kg/M rok | kg/M rok | Mg/M rok | Mg/M rok | Mg/M rok |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33% | 18% | 75,9 | 25,2 | 145,6 | 132,7 | 278,2 |
| odpady zielone | 2% | 4% | 4,6 | 5,6 | 8,8 | 29,5 | 38,3 |
| papier i tektura | 20% | 12% | 46,0 | 16,8 | 88,2 | 88,4 | 176,7 |
| opakowania wielomateriałowe | 4% | 3% | 9,2 | 4,2 | 17,6 | 22,1 | 39,8 |
| tworzywa sztuczne | 14% | 12% | 32,2 | 16,8 | 61,8 | 88,4 | 150,2 |
| Szkło | 8% | 8% | 18,4 | 11,2 | 35,3 | 59,0 | 94,2 |
| Metal | 5% | 5% | 11,5 | 7,0 | 22,1 | 36,8 | 58,9 |
| odzież, tekstylia | 1% | 1% | 2,3 | 1,4 | 4,4 | 7,4 | 11,8 |
| Drewno | 2% | 2% | 4,6 | 2,8 | 8,8 | 14,7 | 23,6 |
| odpady niebezpieczne | 1% | 1% | 2,3 | 1,4 | 4,4 | 7,4 | 11,8 |
| odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 10% | 34% | 23,0 | 47,6 | 44,1 | 250,6 | 294,7 |
| SUMA | 100% | 100% | 230,00 | 140,00 | 441,14 | 736,96 | 1178,1 |

  - Odpady z obiektów infrastruktury

- Odpady z obiektów infrastruktury

| Skład | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | kg/M rok | kg/M rok | Mg/M rok | Mg/M rok | Mg/M rok |
| odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 10% | 10% | 9,5 | 3,0 | 18,2 | 15,8 | 34,0 |
| odpady zielone | 2% | 2% | 1,9 | 0,6 | 3,6 | 3,2 | 6,8 |
| papier i tektura | 27% | 27% | 25,7 | 8,1 | 49,2 | 42,6 | 91,8 |
| opakowania wielomateriałowe | 18% | 18% | 17,1 | 5,4 | 32,8 | 28,4 | 61,2 |
| tworzywa sztuczne | 18% | 18% | 17,1 | 5,4 | 32,8 | 28,4 | 61,2 |
| Szkło | 10% | 10% | 9,5 | 3,0 | 18,2 | 15,8 | 34,0 |
| Metal | 5% | 5% | 4,8 | 1,5 | 9,1 | 7,9 | 17,0 |
| odzież, tekstylia | 3% | 3% | 2,9 | 0,9 | 5,5 | 4,7 | 10,2 |
| Drewno | 1% | 1% | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 3,4 |
| odpady niebezpieczne | 1% | 1% | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 3,4 |
| odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 5% | 5% | 4,8 | 1,5 | 9,1 | 7,9 | 17,0 |
| SUMA | 100% | 100% | 95,00 | 30,00 | 182,21 | 157,92 | 340,1 |

  - Odpady z oczyszczania ulic i placów

- Odpady z oczyszczania ulic i placów

| Skład | Osiedle |  |
| --- | --- | --- |
|  | % | Mg/a |
| Odpady organiczne | 80 | 12,28 |
| Odpady nieorganiczne | 20 | 3,07 |
| Suma | 100 | 15,34 |

  - Odpady wielkogabarytowe

- Odpady wielkogabarytowe

| Skład | Udział | Osiedle | Wieś | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Drewno | 60 | 17,26 | 31,58 | 48,85 |
| Metale | 30 | 8,63 | 15,79 | 24,42 |
| Inne ( balastowe, materace, plastik, itp.) 10 | 10 | 2,88 | 5,26 | 8,14 |
| Suma | 100 | 28,77 | 52,64 | 81,41 |

  - Komunalne osady ściekowe

Do głównych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków należą: piasek, skratki i osady ściekowe. Dla potrzeb planu wyszczególniono tylko osady ściekowe.

Na terenie gminy Skarbimierz funkcjonują obecnie 3 oczyszczalnie ścieków. Dwie z nich w Brzezinie i Zwanowicach to oczyszczalnie przyzakładowe ze złożem zraszanym natomiast największa oczyszczalnia w Skarbimierzu Osiedle, administrowana przez „EKO – Skarbimierz” Sp. z o.o., to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości Q =600 m3/d. Do oczyszczalni ścieki komunalne dostarczane  są poprzez sieć kanalizacyjną  z m. Skarbimierz i Skarbimierz Osiedle oraz przywożone są z pobliskich sołectw wozami asenizacyjnymi. Podczas procesu oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, których ilość przedstawia poniższa tabela.

  - Ilość powstających osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków – Skarbimierz-Osiedle

- Ilość powstających osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków – Skarbimierz-Osiedle

| Rok | Masa |
| --- | --- |
|  | Mg/rok |
| 2004 | 222,1 |
| 2005 | 218,0 |

Komunalne osady ściekowe do końca 2003 r. były w  składowane na składowisku w m. Obórki w gminie Olszanka.  Od stycznia 2004 roku są transportowane do firmy AGRO sp. z o.o. w m. Grodków, gdzie  po kompostowaniu wykorzystywane są rolniczo.

Po skanalizowaniu wszystkich miejscowości w gminie, w ramach projektu ISPA, ścieki dostarczane  będą do oczyszczalni ścieków w Brzegu.

- Stan istniejący w zakresie świadczenia usług

  - Stan prawny

Zgodnie z art.4. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Nr 132, poz.622 z póź. zm) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Zgodnie z tym artykułem Rada Gminy Skarbimierz Uchwałą nr X/79/2003 z dnia 29 października 2003 r. przyjęła „Szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku w gminie” ze zmianami wprowadzonymi:

- Uchwałą nr XXIV/166/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 stycznia 2005 r.

- Uchwałą nr XXX/227/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 grudnia 2005 r.

  - Transport i przeładunek odpadów

Zgodnie z art.7. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Nr 132, poz.622 z póź. zm) na prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Na trenie gminy Skarbimierz zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych uzyskały firmy przedstawione w tabeli  poniżej.

  - Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

| Nazwa firmy posiadającej zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych | Adres | Nr decyzji | Data wydania |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu | ul. Saperska 1 49-300 Brzeg | RGP-IV-7062/03/03 | 09.07..2002 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkiel | ul. Portowa 7 55-200 Oława | RGP-IV-7062/01/03 | 09.07.2002 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ‘KOMUS” | M. Konopnickiej 8A, 49-300 Brzeg | RGP-IV-7062/06/02 | 01.10.2002 |

  - Gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych.

Zmieszane odpady komunalne zbierane są do pojemników na odpady z gospodarstwa domowych oraz z obiektów infrastruktury. W zależności od rodzaju zabudowy mieszkalnej (domy jednorodzinne, wielorodzinne) oraz od potrzeb poszczególnych właścicieli nieruchomości odpady zbierane są do pojemników różnej pojemności. W tabeli nr 15 zamieszczone zostały rodzaje pojemników i kontenerów wykorzystywanie w gminie Skarbimierz do gromadzenia odpadów komunalnych

- Rodzaje pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych

| Pojemniki | Kontenery |
| --- | --- |
| V110 | V1100 |
| V140 | V5000 |
| V180 | V5000 (KP-7) |
| V240 | V10000 (SPW1) |
| V360 |  |

  - Liczba pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w poszczególnych miejscowościach.

- Wykaz pojemników i kontenerów w poszczególnych miejscowościach

| Miejscowość | Liczba pojemników i kontenerów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,11 | 0,14 | 0,24 | 1,1 | 0,18 | 0,36 | 5 | 6,5 (KP7) | 10 (SPW1) |
| Bierzów | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brzezina | 99 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kopanie | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kruszyna | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lipki | 16 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Małujowice | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pawłów | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prędocin | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pępice | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skarbimierz | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skarbimierz Os. | 40 | 48 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| Zielęcice | 17 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwanowice | 80 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukowice Brzeskie | 78 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Żłobizna | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 570 | 51 | 435 | 21 | 4 | 1 | 8 | 14 | 1 |

Według danych Urzędu Gminy Skarbimierz 99% gospodarstw posiada stosowne umowy z przedsiębiorstwami zajmującymi się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych.

  - Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów jedynie na Osiedlu Skarbimierz. Sprowadza się ona do zbiórki opakowań typu PET. Na terenie osiedla zostało rozmieszczonych 6 pojemników typu ”dzwon” do zbiórki tych opakowań. W 2005 roku wg przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą tej zbiórki (Van Gansewinkel) zebrano 4,2 Mg opakowań. Na terenach wiejskich nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Udział selektywnej zbiórki w stosunku do ilości zebranych odpadów komunalnych kształtuje się na poziomie 0,5 %.

  - Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych.

Aktualnie na terenie gminy prowadzona jest zbiórka zużytych baterii poprzez REBA Organizacja Odzysku S.A. Zbiórka polega na ustawieniu pojemników na zużyte baterie w miejscach publicznych ( szkoły, urzędy, sklepy itp.). Pozostałe odpady niebezpieczne nie są zbierane.

  - Zbiórka i transport odpadów komunalnych

Zmieszane odpady komunalne zbierane są przez firmy (posiadające stosowne zezwolenia) specjalistycznych sprzętem do przewozu odpadów. Ładowność pojazdów waha się w granicach 6-12 Mg. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki ze względu na rodzaj pojemników zbierane są pojazdem wyposażonym w dźwig typu HDS.  Odpady komunalne oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki z terenu osiedla Skarbimierz odbierane są raz w tygodniu natomiast odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z pozostałych terenów gminy ( wsie ) odbierane są z częstotliwością 1-2 razy na miesiąc. Odpady kierowane są następnie do Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać (województwo dolnośląskie, gmina Oława ) gdzie poddane zostają procesowi odzysku ( sortownia odpadów komunalnych ) oraz unieszkodliwieniu przez składowanie.

  - Nielegalne składowiska odpadów

- Nielegalne składowiska odpadów

| Lp | Lokalizacja wysypiska | Obszar |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zielęcice | 0,3 ha |
| 2. | Skarbimierz - lotnisko | 1 ha |

  - Wyroby zawierające azbest

W 2004 roku Gmina Skarbimierz przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska pod kątem jakościowym i ilościowym. W załączniku nr 1 znajdują się aktualne informację dotyczące w/w substancji (stan na 31.03.2006 r. ).

  - Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

    - Zakład Gospodarowania Odpadami w Gać

Gmina  Brzeg wraz z gminami: Lubsza, Skarbimierz, Oława w roku 1996 utworzyła Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK. Związek w miejscowości Gać ( gm. Oława, woj. Dolnośląskie) wybudował składowisko odpadów.

Obiekt posiada decyzję pozwolenie na użytkowanie inwestycji – budowy „I etapu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gać” wydaną przez Starostę Oławskiego w dniu 11 sierpnia 1999 roku nr UA 7351-N13/98/99. Jednocześnie Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 6 grudnia 2002 nr SR.III.6621-2/5/02 zatwierdził instrukcję składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gać gmina Oława. Decyzja została przedłużona decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2004 roku nr SR.III.6621-2/3/04.Decyzja powyższa została udzielona na czas bezterminowy.

Ponadto Zakład Gospodarowania Odpadami w Gać posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych udzielone decyzją Starosty Oławskiego z dnia 4 września 2001 roku nr OS.7610-09-5/01, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów decyzja Starosty Oławskiego z dnia 20 sierpnia 2002 roku nr OS.7611-16/02 oraz decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku nr SR.II.6610/16/2003 zezwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w m. Gać 90 – Zakład Segregacji Odpadów z terminem obowiązywania do czerwca 2013 roku.

Na terenie składowiska znajdują się m.in. sortownia mechaniczna wymieszanych odpadów komunalnych oraz składowisko odpadów (obecnie eksploatowana jest kwatera o powierzchni 2,9 ha i pojemności 224 410 Mg, planuje się etapową budowę kolejnych 3 kwater o powierzchni łącznej 8,65 ha i pojemności 668 590 Mg).

Na obiekt trafiają odpady z terenu gmin wchodzących w skład związku. Obiekt eksploatuje spółka , której 100% udziałowcem jest związek EKOGOK.

Zaplecze Techniczno-Socjalne Zakładu Gospodarowania Odpadami

- budynek administracyjno-socjalny,

- udynek warsztatowo-magazynowy,

- boksy na sprzęt (garaże),

- budynek magazynu paliw,

- zasieki na surowce wtórne,

- brodzik dezynfekcyjny,

- stanowisko do mycia sprzętu,

- waga samochodowa

- zbiorniki odcieków

- zbiornik p.poż.

- otwory obserwacyjne (piezometry)

- Dla celu monitoringu wód podziemnych wykonano 4 otwory obserwacyjne (piezometry).

Obiekty eksploatacji składowiska

Kwatera nr 1

Dane charakteryzujące teren:

- powierzchnia kwatery w obrysie – 33 433 m2,

- powierzchnia wewnętrzna (między groblami) – 29 000 m2,

- powierzchnia dna kwatery – 21 835 m2,

- objętość docelowa geometryczna – 244 065 m3,

Uszczelnienie kwatery

- Zastosowano uszczelnienie dwuwarstwowe z bentomaty o gr. 6 mm i folii o gr. 2 mm.

- Uszczelnienie poczynając od poziomu makroniwelacji składa się z następujących warstw:

- uszczelnienie sztuczne  - bentomat,

- uszczelnienie sztuczne – folia gładka PEHD gr. 2 mm,

- geowłóknina techniczna wokół drenaży,

- wzdłuż drenów rurowych obsypka ze żwiru 8/16 mm o wys. 0,4 m,

- warstwa ochronna uszczelnienia ze żwiru o wys. 0,4 m

Odwodnienie kwatery

Drenaż ułożony nad uszczelnieniem kwatery, przeznaczony do odprowadzania odcieków ze złoża zdeponowanych odpadów, składa się z:

- sączków drenażowych – spadek 1,0% w kierunku drenów rurowych zbieraczy drenaży, rozstaw co 20 m, rury perforowane PEHD o średnicy 100 mm,

- zbieraczy drenaży – spadek 1,0% zbiornika odcieków, rury perforowane PEHD o średnicy 200mm

Zbieracz odprowadza grawitacyjnie odcieki do zbiorników (2 szt.) retencyjnego odcieków.

Sortownia odpadów komunalnych

Na terenie składowiska znajduje się sortownia odpadów komunalnych. Sortownia znajduje się w budynku konstrukcji stalowej o powierzchni 240 m2.

Segregacja odpadów komunalnych wymieszanych – technologia

Odpady dowożone kierowane są za pomocą ładowarki na stację nadawczą, którą stanowi przenośnik kanałowy. Następnie odpady kierowane są przy pomocy przenośników do kabiny wstępnej segregacji. Kabina ta jest wyposażona w cztery stanowiska ręcznej segregacji, na stanowisku tym odbywa się wysegregowanie odpadów:

- gabarytowych,

- oraz odpadów niebezpiecznych takich jak:

- opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (m.in. po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin),

- metalowe opakowania ciśnieniowe,

- akumulatory,

- baterie,

- filtry olejowe, czyściwo i inne odpady zanieczyszczone związkami ropopochodnymi,

- świetlówki rtęciowe itp.,

W zależności od ilości zatrudnionych pracowników możliwe jest również wydzielanie odpadów opakowań szklanych , kartonów lub innych surowców.

Strumień odpadów trafia na przenośnik podający, a dalej do sita bębnowego. Sito bębnowe składające się z wymienialnych blach dzieli odpady na frakcje:0-40 mm, 40-180 mm, > 180 mm.

Najdrobniejsza frakcja 0-40 mm tzw. podsitowie, lub balast kierowana jest do kontenera  znajdującego się pod sitem, który następnie zostaje transportowany na składowisko. Ilość frakcji szacuje się na około 25-35% z materiału wyjściowego.

Frakcja 40-180 mm (szacowana na 40-50%) trafia na przenośnik podający, a następnie na przenośnik sortowniczy umieszczony w kabinie sortowniczej. W kabinie tej następuje manualna segregacja:

- butelek PET,

- butelek HDPE,

- tworzyw mieszanych,

- szkła,

- drewna,

- tekstyliów.

Wysegregowane frakcje zrzucane są do znajdujących się pod kabiną zasieków. Rodzaj wydzielanych manualnie materiałów uzależniony jest od bieżących potrzeb, a w szczególności od wymogów stawianych przez odbiorców surowców wtórnych.

Pozostałość strumienia odpadów frakcji 40-180 mm kierowana jest na przenośnik, a następnie pod separator elektromagnetyczny. Separator ten wychwytuje metale żelazne i zrzuca je do kontenera. Strumień odpadów trafia następnie na separator metali nieżelaznych, który wydziela metale nieżelazne i odrzuca je do kontenera. Po wydzieleniu metali strumień odpadów kierowany jest przenośnikami do automatycznej stacji załadunku kontenerów. Zawartość kontenerów trafia na kwaterę składowania odpadów jako tzw. balast. Frakcja >180 mm kierowana jest systemem przenośników do kabiny sortowniczej.     Z frakcji tej mogą zostać manualnie wysegregowane gazety, magazyny ilustrowane, kartony, duże folie, tworzywa sztuczne, odpady gumowe. Wysegregowane frakcje zrzuca się do znajdujących się pod kabiną kontenerów lub boksów. Pozostałość z segregacji strumienia >180 mm frakcja balastowa kierowana jest przenośnikiem do  stacji załadunku kontenerów.

Segregacja odpadów zbieranych w workach  – technologia

System workowy zbiórki odpadów polega na wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych „ surowców wtórnych” bezpośrednio w domach – system u źródła.

System zakłada, że każda rodzina otrzymuje jeden worek o określonym kolorze i wrzuca do niego tzw. suche surowce wtórne: papier, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET, HDPE), metale żelazne i nieżelazne. W celu łatwiejszej identyfikacji worek ma odpowiedni wyróżniający się kolor.

Przebieg procesu segregacji przebiega analogicznie do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych, różnica polega na wykorzystaniu kabiny wstępnej segregacji do wydzielenia worków z surowcami wtórnymi. Wydzielone worki zostają zrzucone do kontenerów znajdujących się pod kabiną sortowniczą. Ich segregacja następuje w dodatkowym czasie (na drugiej bądź trzeciej zmianie). Następnie strumień odpadów kierowany jest do sita bębnowego, które jest wyposażone w elementy do rozrywania worków z odpadami. W sicie bębnowym następuje podział odpadów na frakcje: < 40 mm, 40-180 mm, >180 mm.

W kabinie sortowniczej dla frakcji 40-180 mm zostają manualnie segregowane tworzywa sztuczne na poszczególne rodzaje PET, HDPE, kolory. Poprzez zainstalowany separator elektromagnetyczny zostają wydzielone metale żelazne, a kolejny separator  wydziela metale nieżelazne.

W zależności od czystości worków z surowcami wtórnymi – jako nadsitowie trafiają na przenośnik sortowniczy papier oraz pozostałości. Nadsitowie, frakcja >180 mm poddawana jest segregacji w dużej kabinie sortowniczej. Tutaj zostają wydzielone folie, tektura, papier mieszany, butelki z tworzyw oraz pozostałości.

Wszystkie wysegregowane rodzaje odpadów w zależności od wymagań odbiorców poddawane są belowaniu na prasie do belowania.

- Dane wg ilości dostarczanych odpadów do ZGO Gać przez przedsiębiorców z terenów Gminy Skarbimierz

| Rok | Masa odpadów | Wskaźnik nagromadzenia |
| --- | --- | --- |
|  | [Mg/rok] | [kg M/rok] |
| 2000 | 899,04 | 128,99 |
| 2001 | 916,38 | 132,21 |
| 2002 | 1091,48 | 156,35 |
| 2003 | 887,36 | 126,03 |
| 2004 | 748,34 | 105,34 |
| 2005 | 645,44 | 89,87 |

  - Koszty i opłaty

Ceny odbioru odpadów

Należy zaznaczyć, że z roku na rok sytuacja ta ulega poprawie i coraz więcej gospodarstw posiada pojemniki do gromadzenia odpadów oraz podpisane umowy z Zakładam na ich wywóz na składowisko.

Częstotliwość i opłata za wywóz odpadów komunalnych kształtuje się następująco:

opłaty za wywóz odpadów w pojemnikach :

V110		-	  6,11 PLN / pojemnik

V140		-	  7,02 PLN / pojemnik

V240		-	12,13 PLN / pojemnik

V 1100		-	90,47 PLN / pojemnik

W zależności od charakterystyki miejscowości oraz zabudowy mieszkaniowej odpady odbierane z różną częstotliwością:

- z terenów wiejskich – 1-2 razy / miesiąc

- z terenu Skarbimierz – Osiedle – 4 razy / miesiąc

Opłata za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać  wynosi 90 PLN za tonę plus VAT

  - Uwagi końcowe dotyczące stanu obecnego systemu gospodarki odpadami i identyfikacji problemów.

Zgodnie z treścią rozdziału 2 art. 5 ustawy o odpadach (Dz.U.Nr62, poz.628, z późn. zm.) odnośnie zasad gospodarowania odpadami każdy kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Analiza sektora gospodarki odpadami na terenie Gminy Skarbimierz wykazała następujące uchybienia tj.

- Brak szeroko rozwiniętej edukacji ekologicznej na terenie gminy mogącej  spowodować zmniejszenie ilości wytwarzania odpadów przez mieszkańców, przede wszystkich odpadów opakowaniowych tj torby foliowe, butelki PET jednokrotnego użytku przez zastępowanie ich opakowaniami i przedmiotami wielokrotnego użytku.

- Brak odpowiednio rozwiniętej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Jedynie 0,5% odpadów w stosunku do zebranych odpadów komunalnych zmieszanych zostaje zebrane w sposób selektywny

- Dominuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez ich składowanie. Ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Gać odzyskane zostaje ok.  8% surowców. Pozostałe odpady ( 92%) kierowane jest na składowisko odpadów komunalnych.

- Ze względu na brak systemu selektywnej zbiorki odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych na składowisko trafiają odpady niebezpieczne takie jak: baterie, świetlówki, zużyte leki.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

  - Zmiany demograficzne.

Zmiany demograficzne w ostatnich latach wykazują tendencje wzrostowe odnośnie liczby  mieszańców gminy Skarbimierz. Analiza ostatnich 7 lat wykazała 1% roczny przyrost liczby ludności w gminie. Na przyrost ten zdecydowany wpływ ma migracja ludności z miasta Brzeg na tereny gminy oraz zasoby mieszkaniowe ( Skarbimierz Osiedle) gminy. Dodatkowo w 2006 roku na terenach byłego lotniska wojsk radzieckich w Skarbimierzu powstała podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co dodatkowo powinno wpłynąć na utrzymaniu 1% rocznego wzrostu liczby mieszkańców gminy. Z  tego względu aktualny przyrost ludności gminy Skarbimierz wydaje się być uzasadniony.

  - Prognoza liczby mieszkańców gminy Skarbimierz na lata 2006-2014

- Prognoza liczby mieszkańców gminy Skarbimierz na lata 2006-2014

| Rok | Liczba mieszkańców |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skarbimierz– Osiedle | Tereny wiejskie | Suma |
| 2006 | 1918 | 5264 | 7182 |
| 2007 | 1938 | 5317 | 7255 |
| 2008 | 1959 | 5371 | 7330 |
| 2009 | 1979 | 5425 | 7405 |
| 2010 | 2000 | 5480 | 7480 |
| 2011 | 2021 | 5535 | 7557 |
| 2012 | 2043 | 5591 | 7634 |
| 2013 | 2064 | 5648 | 7712 |
| 2014 | 2086 | 5705 | 7791 |

  - Prognoza ilościowa i jakościowa odpadów komunalnych w gminie Skarbimierz.

Według najnowszych danych Projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami na 2010 rok prognoza zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych będzie kształtować się następująco:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 5 letnich i będzie następujący:

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw, szkła i metali;

- ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w skali roku).

Ze względu na znikomy udział systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie założono, że skład jakościowy odpadów komunalnych nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z powiatowym planem gospodarki odpadami celem przyjęcia w niniejszym planie przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych dla poszczególnych strumieni odpadów w odpadach komunalnych wyróżniono następujące strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych),

- odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji),

- papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier tektura – nieopakowaniowe,

- tworzywa sztuczne podzielone na dwie grupy: opakowania z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne nieopakowaniowe ,

- tekstylia,

- szkło podzielone na dwie grupy :opakowania ze szkła i szkło – nieopakowaniowe,

- metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe,

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów; gleba, ziemia, kamienie itp.;

- drobna frakcja popiołów – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych ( głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwienia innymi metodami poza składowaniem,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

  - Prognoza ilości wytworzonych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w latach 2006-2015.

    - Wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych [kg/M rok]

- Wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych [kg/M rok]

| Rodzaj | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś |
| Odpady z gospodarstw domowych | 230,0 | 140,0 | 232,3 | 141,4 | 234,6 | 142,8 | 237,0 | 144,2 | 239,3 | 145,7 | 241,7 | 147,1 | 244,1 | 148,6 | 246,6 | 150,1 | 249,1 | 151,6 | 251,5 | 153,1 | 254,1 | 154,6 |
| Odpady z infrastruktury | 95,0 | 30,0 | 96,0 | 30,3 | 96,9 | 30,6 | 97,9 | 30,9 | 98,9 | 31,2 | 99,8 | 31,5 | 100,8 | 31,8 | 101,9 | 32,2 | 102,9 | 32,5 | 103,9 | 32,8 | 104,9 | 33,1 |
| Odpady z oczyszczania ulic i placów | 8,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | 15,0 | 10,0 | 15,2 | 10,1 | 15,3 | 10,2 | 15,5 | 10,3 | 15,6 | 10,4 | 15,8 | 10,5 | 15,9 | 10,6 | 16,1 | 10,7 | 16,2 | 10,8 | 16,4 | 10,9 | 16,6 | 11,0 |
| SUMA | 348,0 | 180,0 | 351,5 | 181,8 | 355,0 | 183,6 | 358,5 | 185,5 | 362,1 | 187,3 | 365,8 | 189,2 | 369,4 | 191,1 | 373,1 | 193,0 | 376,8 | 194,9 | 380,6 | 196,9 | 384,4 | 198,8 |

    - Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych w latach 2005-2015 [Mg/rok]

- Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych w latach 2005-2015 [Mg/rok]

| Rodzaj | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle |  | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś |
| Odpady z gospodarstw domowych | 441,1 | 737,0 | 445,6 | 744,3 | 450,0 | 751,8 | 454,5 | 759,3 | 459,1 | 766,9 | 463,6 | 774,6 | 468,3 | 782,3 | 473,0 | 790,1 | 477,7 | 798,0 | 482,5 | 806,0 | 487,3 | 814,1 |
| Odpady z infrastruktury | 182,2 | 157,9 | 184,0 | 159,5 | 185,9 | 161,1 | 187,7 | 162,7 | 189,6 | 164,3 | 191,5 | 166,0 | 193,4 | 167,6 | 195,4 | 169,3 | 197,3 | 171,0 | 199,3 | 172,7 | 201,3 | 174,4 |
| Odpady z oczyszczania ulic i placów | 15,3 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 16,9 | 0,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | 28,8 | 52,6 | 29,1 | 53,2 | 29,3 | 53,7 | 29,6 | 54,2 | 29,9 | 54,8 | 30,2 | 55,3 | 30,5 | 55,9 | 30,8 | 56,4 | 31,2 | 57,0 | 31,5 | 57,6 | 31,8 | 58,1 |
| SUMA | 667,5 | 947,5 | 674,1 | 957,0 | 680,9 | 966,6 | 687,7 | 976,2 | 694,6 | 986,0 | 701,5 | 995,9 | 708,5 | 1005,8 | 715,6 | 1015,9 | 722,8 | 1026,0 | 730,0 | 1036,3 | 737,3 | 1046,7 |
|  | 1615,0 |  | 1631,1 |  | 1647,4 |  | 1663,9 |  | 1680,6 |  | 1697,4 |  | 1714,3 |  | 1731,5 |  | 1748,8 |  | 1766,3 |  | 1783,9 |  |

    - Wskaźnik nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów komunalnych [kg/M rok] w latach 2006-2015

- Wskaźnik nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów komunalnych [kg/M rok] w latach 2006-2015

| Nazwa strumienia | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś |
| Odpady organiczne roślinne | 74,5 | 19,0 | 75,3 | 19,1 | 76,0 | 19,3 | 76,8 | 19,5 | 77,6 | 19,7 | 78,3 | 19,9 | 79,1 | 20,1 | 79,9 | 20,3 | 80,7 | 20,5 | 81,5 | 20,7 | 82,3 | 20,9 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 4,0 | 1,1 | 4,1 | 1,1 | 4,1 | 1,1 | 4,2 | 1,1 | 4,2 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 4,3 | 1,2 | 4,3 | 1,2 | 4,4 | 1,2 | 4,4 | 1,2 | 4,4 | 1,2 |
| Odpady organiczne inne | 4,0 | 2,2 | 4,1 | 2,3 | 4,1 | 2,3 | 4,2 | 2,3 | 4,2 | 2,3 | 4,2 | 2,3 | 4,3 | 2,4 | 4,3 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 4,4 | 2,5 |
| Odpady zielone | 9,2 | 4,2 | 9,2 | 4,2 | 9,3 | 4,3 | 9,4 | 4,3 | 9,5 | 4,4 | 9,6 | 4,4 | 9,7 | 4,5 | 9,8 | 4,5 | 9,9 | 4,5 | 10,0 | 4,6 | 10,1 | 4,6 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 26,2 | 10,7 | 26,5 | 10,8 | 26,7 | 10,9 | 27,0 | 11,1 | 27,3 | 11,2 | 27,5 | 11,3 | 27,8 | 11,4 | 28,1 | 11,5 | 28,4 | 11,6 | 28,7 | 11,7 | 28,9 | 11,9 |
| Opakowania z papieru i tektury | 38,0 | 15,6 | 38,4 | 15,7 | 38,8 | 15,9 | 39,2 | 16,0 | 39,6 | 16,2 | 40,0 | 16,4 | 40,4 | 16,5 | 40,8 | 16,7 | 41,2 | 16,8 | 41,6 | 17,0 | 42,0 | 17,2 |
| Opakowania wielomateriałowe | 4,3 | 1,7 | 4,3 | 1,8 | 4,4 | 1,8 | 4,4 | 1,8 | 4,4 | 1,8 | 4,5 | 1,8 | 4,5 | 1,9 | 4,6 | 1,9 | 4,6 | 1,9 | 4,7 | 1,9 | 4,7 | 1,9 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 44,2 | 21,2 | 44,6 | 21,4 | 45,1 | 21,6 | 45,5 | 21,8 | 46,0 | 22,1 | 46,4 | 22,3 | 46,9 | 22,5 | 47,4 | 22,7 | 47,9 | 23,0 | 48,3 | 23,2 | 48,8 | 23,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 14,2 | 6,8 | 14,4 | 6,9 | 14,5 | 7,0 | 14,6 | 7,0 | 14,8 | 7,1 | 14,9 | 7,2 | 15,1 | 7,2 | 15,2 | 7,3 | 15,4 | 7,4 | 15,6 | 7,5 | 15,7 | 7,5 |
| Tekstylia | 11,1 | 4,7 | 11,2 | 4,7 | 11,3 | 4,8 | 11,4 | 4,8 | 11,5 | 4,9 | 11,6 | 4,9 | 11,8 | 5,0 | 11,9 | 5,0 | 12,0 | 5,1 | 12,1 | 5,1 | 12,2 | 5,2 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,1 |
| Opakowanie ze szkła | 25,7 | 19,0 | 26,0 | 19,2 | 26,3 | 19,4 | 26,5 | 19,6 | 26,8 | 19,8 | 27,1 | 20,0 | 27,3 | 20,2 | 27,6 | 20,4 | 27,9 | 20,6 | 28,2 | 20,8 | 28,4 | 21,0 |
| Metale | 11,7 | 4,6 | 11,8 | 4,6 | 11,9 | 4,7 | 12,1 | 4,7 | 12,2 | 4,8 | 12,3 | 4,8 | 12,4 | 4,9 | 12,6 | 4,9 | 12,7 | 5,0 | 12,8 | 5,0 | 12,9 | 5,1 |
| Opakowania z blachy stalowej | 4,2 | 1,6 | 4,2 | 1,7 | 4,3 | 1,7 | 4,3 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | 4,4 | 1,7 | 4,5 | 1,8 | 4,5 | 1,8 | 4,6 | 1,8 | 4,6 | 1,8 |
| Opakowania z aluminium | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 |
| Odpady mineralne | 13,1 | 13,4 | 13,2 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | 13,5 | 13,8 | 13,6 | 13,9 | 13,8 | 14,0 | 13,9 | 14,2 | 14,0 | 14,3 | 14,2 | 14,5 | 14,3 | 14,6 | 14,5 | 14,8 |
| Drobna frakcja popiołowa | 42,8 | 40,6 | 43,2 | 41,0 | 43,6 | 41,4 | 44,1 | 41,8 | 44,5 | 42,3 | 44,9 | 42,7 | 45,4 | 43,1 | 45,8 | 43,5 | 46,3 | 44,0 | 46,8 | 44,4 | 47,2 | 44,9 |
| Odpady wielkogabarytowe | 15,0 | 10,0 | 15,2 | 10,1 | 15,3 | 10,2 | 15,5 | 10,3 | 15,6 | 10,4 | 15,8 | 10,5 | 15,9 | 10,6 | 16,1 | 10,7 | 16,2 | 10,8 | 16,4 | 10,9 | 16,6 | 11,0 |
| Odpady niebezpieczne | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 |
| Suma: | 348,0 | 180,0 | 351,5 | 181,8 | 355,0 | 183,6 | 358,5 | 185,5 | 362,1 | 187,3 | 365,8 | 189,2 | 369,4 | 191,1 | 373,1 | 193,0 | 376,8 | 194,9 | 380,6 | 196,9 | 384,4 | 198,8 |

    - Prognoza ilości odpadów komunalnych w latach 2006-2015 [Mg/rok]

- Prognoza ilości odpadów komunalnych w latach 2006-2015 [Mg/rok]

| Nazwa strumienia | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś |
| Odpady organiczne roślinne | 142,9 | 99,8 | 145,9 | 101,8 | 148,9 | 103,9 | 150,4 | 104,9 | 151,9 | 106,0 | 153,4 | 107,0 | 155,0 | 108,1 | 156,5 | 109,2 | 158,1 | 110,3 | 159,7 | 111,4 | 161,2 | 112,5 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 7,7 | 5,8 | 7,9 | 6,0 | 8,0 | 6,1 | 8,1 | 6,1 | 8,2 | 6,2 | 8,3 | 6,3 | 8,4 | 6,3 | 8,5 | 6,4 | 8,5 | 6,5 | 8,6 | 6,5 | 8,7 | 6,6 |
| Odpady organiczne inne | 7,7 | 11,7 | 7,9 | 12,0 | 8,0 | 12,2 | 8,1 | 12,3 | 8,2 | 12,5 | 8,3 | 12,6 | 8,4 | 12,7 | 8,5 | 12,8 | 8,5 | 13,0 | 8,6 | 13,1 | 8,7 | 13,2 |
| Odpady zielone | 17,6 | 22,1 | 17,9 | 22,5 | 18,3 | 23,0 | 18,5 | 23,2 | 18,7 | 23,4 | 18,8 | 23,7 | 19,0 | 23,9 | 19,2 | 24,2 | 19,4 | 24,4 | 19,6 | 24,6 | 19,8 | 24,9 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 50,3 | 56,5 | 51,3 | 57,6 | 52,4 | 58,8 | 52,9 | 59,4 | 53,4 | 60,0 | 53,9 | 60,6 | 54,5 | 61,2 | 55,0 | 61,8 | 55,6 | 62,4 | 56,1 | 63,0 | 56,7 | 63,7 |
| Opakowania z papieru i tektury | 72,9 | 81,9 | 74,4 | 83,6 | 76,0 | 85,2 | 76,7 | 86,1 | 77,5 | 87,0 | 78,3 | 87,8 | 79,0 | 88,7 | 79,8 | 89,6 | 80,6 | 90,5 | 81,4 | 91,4 | 82,2 | 92,3 |
| Opakowania wielomateriałowe | 8,2 | 9,2 | 8,4 | 9,4 | 8,5 | 9,6 | 8,6 | 9,7 | 8,7 | 9,7 | 8,8 | 9,8 | 8,9 | 9,9 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,1 | 9,1 | 10,2 | 9,2 | 10,3 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 84,8 | 111,6 | 86,5 | 113,9 | 88,3 | 116,2 | 89,2 | 117,3 | 90,1 | 118,5 | 91,0 | 119,7 | 91,9 | 120,9 | 92,8 | 122,1 | 93,7 | 123,3 | 94,7 | 124,6 | 95,6 | 125,8 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 27,3 | 35,9 | 27,8 | 36,7 | 28,4 | 37,4 | 28,7 | 37,8 | 29,0 | 38,2 | 29,3 | 38,5 | 29,6 | 38,9 | 29,9 | 39,3 | 30,2 | 39,7 | 30,5 | 40,1 | 30,8 | 40,5 |
| Tekstylia | 21,2 | 24,7 | 21,7 | 25,2 | 22,1 | 25,7 | 22,4 | 25,9 | 22,6 | 26,2 | 22,8 | 26,5 | 23,0 | 26,7 | 23,3 | 27,0 | 23,5 | 27,3 | 23,7 | 27,5 | 24,0 | 27,8 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 3,5 | 5,3 | 3,6 | 5,4 | 3,7 | 5,5 | 3,7 | 5,6 | 3,7 | 5,6 | 3,8 | 5,7 | 3,8 | 5,7 | 3,8 | 5,8 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,9 | 4,0 | 6,0 |
| Opakowanie ze szkła | 49,4 | 100,3 | 50,4 | 102,3 | 51,4 | 104,4 | 52,0 | 105,4 | 52,5 | 106,5 | 53,0 | 107,5 | 53,5 | 108,6 | 54,1 | 109,7 | 54,6 | 110,8 | 55,2 | 111,9 | 55,7 | 113,0 |
| Metale | 22,5 | 24,2 | 22,9 | 24,6 | 23,4 | 25,1 | 23,6 | 25,4 | 23,9 | 25,6 | 24,1 | 25,9 | 24,3 | 26,2 | 24,6 | 26,4 | 24,8 | 26,7 | 25,1 | 27,0 | 25,3 | 27,2 |
| Opakowania z blachy stalowej | 8,0 | 8,7 | 8,2 | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 8,4 | 9,1 | 8,5 | 9,2 | 8,6 | 9,3 | 8,7 | 9,4 | 8,8 | 9,5 | 8,9 | 9,6 | 9,0 | 9,7 | 9,1 | 9,8 |
| Opakowania z aluminium | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
| Odpady mineralne | 25,1 | 70,3 | 25,6 | 71,8 | 26,2 | 73,2 | 26,4 | 73,9 | 26,7 | 74,7 | 27,0 | 75,4 | 27,2 | 76,2 | 27,5 | 76,9 | 27,8 | 77,7 | 28,0 | 78,5 | 28,3 | 79,3 |
| Drobna frakcja popiołowa | 82,0 | 213,8 | 83,7 | 218,1 | 85,4 | 222,5 | 86,3 | 224,8 | 87,1 | 227,0 | 88,0 | 229,3 | 88,9 | 231,6 | 89,8 | 233,9 | 90,7 | 236,2 | 91,6 | 238,6 | 92,5 | 241,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | 28,8 | 52,6 | 29,4 | 53,7 | 30,0 | 54,8 | 30,3 | 55,3 | 30,6 | 55,9 | 30,9 | 56,4 | 31,2 | 57,0 | 31,5 | 57,6 | 31,8 | 58,2 | 32,1 | 58,7 | 32,5 | 59,3 |
| Odpady niebezpieczne | 5,3 | 10,6 | 5,4 | 10,8 | 5,5 | 11,0 | 5,5 | 11,2 | 5,6 | 11,3 | 5,7 | 11,4 | 5,7 | 11,5 | 5,8 | 11,6 | 5,8 | 11,7 | 5,9 | 11,8 | 5,9 | 12,0 |
| Suma: | 667,5 | 947,5 | 681,3 | 966,7 | 695,3 | 986,2 | 702,3 | 996,0 | 709,3 | 1006,0 | 716,4 | 1016,1 | 723,6 | 1026,2 | 730,8 | 1036,5 | 738,1 | 1046,9 | 745,5 | 1057,3 | 752,9 | 1067,9 |
|  | 1615,0 |  | 1647,9 |  | 1681,5 |  | 1698,3 |  | 1715,3 |  | 1732,5 |  | 1749,8 |  | 1767,3 |  | 1785,0 |  | 1802,8 |  | 1820,8 |  |

  - Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w latach 2006-2014 [Mg/rok]

- Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w latach 2006-2014 [Mg/rok]

| Nazwa strumienia | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś | Osiedle | Wieś |
| Opakowania z papieru i tektury | 38,0 | 15,6 | 38,39 | 15,71 | 38,78 | 15,87 | 39,17 | 16,03 | 39,56 | 16,19 | 39,95 | 16,35 | 40,35 | 16,52 | 40,76 | 16,68 | 41,16 | 16,85 | 41,58 | 17,02 | 41,99 | 17,19 |
| Opakowania wielomateriałowe | 4,3 | 1,7 | 4,31 | 1,76 | 4,35 | 1,78 | 4,40 | 1,80 | 4,44 | 1,82 | 4,48 | 1,83 | 4,53 | 1,85 | 4,57 | 1,87 | 4,62 | 1,89 | 4,67 | 1,91 | 4,71 | 1,93 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 14,2 | 6,8 | 14,36 | 6,89 | 14,50 | 6,96 | 14,65 | 7,03 | 14,80 | 7,10 | 14,94 | 7,17 | 15,09 | 7,25 | 15,24 | 7,32 | 15,40 | 7,39 | 15,55 | 7,47 | 15,71 | 7,54 |
| Opakowanie ze szkła | 25,7 | 19,0 | 26,00 | 19,24 | 26,26 | 19,43 | 26,53 | 19,63 | 26,79 | 19,82 | 27,06 | 20,02 | 27,33 | 20,22 | 27,60 | 20,42 | 27,88 | 20,63 | 28,16 | 20,83 | 28,44 | 21,04 |
| Opakowania z blachy stalowej | 4,2 | 1,6 | 4,23 | 1,66 | 4,27 | 1,68 | 4,31 | 1,69 | 4,35 | 1,71 | 4,40 | 1,73 | 4,44 | 1,74 | 4,49 | 1,76 | 4,53 | 1,78 | 4,58 | 1,80 | 4,62 | 1,82 |
| Opakowania z aluminium | 1,2 | 0,5 | 1,23 | 0,48 | 1,24 | 0,48 | 1,25 | 0,49 | 1,27 | 0,49 | 1,28 | 0,50 | 1,29 | 0,50 | 1,31 | 0,51 | 1,32 | 0,51 | 1,33 | 0,52 | 1,35 | 0,52 |
| Suma: | 87,6 | 45,3 | 88,5 | 45,7 | 89,4 | 46,2 | 90,3 | 46,7 | 91,2 | 47,1 | 92,1 | 47,6 | 93,0 | 48,1 | 94,0 | 48,6 | 94,9 | 49,0 | 95,9 | 49,5 | 96,8 | 50,0 |

- Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami

  - Cel podstawowy gospodarki odpadami w Gminie Skarbimierz

Właściwie prowadzona gospodarka odpadami opiera się na zasadach określonych w art.5 Ustawy o odpadach, która określa kolejność działań zmierzających do jak najmniejszego oddziaływania na środowisko. Działania te mają na celu:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

  - Założenia oraz przyjęte cele dla Gminy Skarbimierz.

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu brzeskiego Gmina Skarbimierz przyjmuje następujące cele polityki gospodarowania odpadami na swoim terenie:

do roku 2007

- uporządkowanie systemu zbierania i transportu odpadów,

- objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów;

- podnoszenie świadomości ekologicznej  obywateli,

- wprowadzenie na terenach wszystkich gmin selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- utworzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- utworzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych  w grupie odpadów komunalnych,

- osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów.

- rozwój segregacji odpadów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać oraz na bazie istniejących składowisk

- efektywne wykorzystanie pojemności istniejących składowisk

na lata 2007 – 2014

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- rekultywacja wypełnionych składowisk odpadów komunalnych.

Zadania do realizacji służące osiągnięciu założonych celów są następujące :

  - Zadania do realizacji w zakresie odpadów komunalnych

| Lp | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin powiatu | Urzędy Gmin | ciągle | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, Urząd Marszałkowski |
| 2 | Prowadzenie edukacji mieszkańców gminy dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów | Urzędy Gmin | ciągle | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski |
| 3 | Wdrożenie systemu monitoringu gospodarki odpadami na terenie powiatu polegającego na systematycznej aktualizacji bazy danych dotyczących: ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, instalacji prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, | Przedsiębiorcy podmioty prowadzące zbiórkę i transport przy udziale WFOŚiGW | do 2005 | Organy wydające pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, Urzędy Gmin, WIOŚ Opole |
| 4 | Wprowadzenie na terenie gmin i miast systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | Urzędy Gmin | do 2007 r. | Rady Gmin Starostwo Powiatowe |
| 6 | Rozwój Zakładu Gospodarowania Odpadami m.Gać | Przedsiębiorstwo EKOGOK i Urzędy Gmin | do 2007 | Rada Nadzorcza i udziałowcy oraz Rady Gmin |
| 7 | Budowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2010 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 8 | Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2007 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 9 | Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2007 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 10 | Utworzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | do 2007 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 11 | Rozbudowa powiatowego systemów gospodarki odpadami komunalnymi, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 12 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy |
| 13 | Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, | Urzędy Gmin , Starostwo Powiatowe przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy, Starosta |
| 14 | Rekultywacja wypełnionych składowisk odpadów komunalnych. | Urzędy Gmin przy udziale funduszy ekologicznych | 2007-2014 | Burmistrz Wójt Gminy |

  - Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

Podstawowymi działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skarbimierz są:

- minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- bezpieczne składowanie odpadów których nie można w danych warunkach techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku i unieszkodliwiania.

## Minimalizacja powstawania odpadów komunalnych

Minimalizacja produkcji odpadów będąca celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa, wymaga stosowania wielu zachęt i metod redukcji ilości odpadów, należą do nich:

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną,

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczenia ilości odpadów np. dla gospodarstw indywidualnych (zabudowa jednorodzinna) odzyskujących część odpadów w wyniku selektywnej zbiórki odpadów można wprowadzić obniżone opłaty za wywóz odpadów komunalnych ,

- edukacja społeczna prowadzona w celu zachęcenia społeczeństwa do ograniczenia wytwarzania odpadów:

  - Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) w latach 2007-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2018 dominującymi z uwagę na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych.

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami),  poziomy te muszą zostać osiągnięte do roku 2007 i kształtują się na następującym wielkościach :

    - odzysk - 50%

    - recykling - 25%.

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi spoczywa 
w głównej mierze na producentach wprowadzających na rynek produkty 
w opakowaniach.  .

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 roku (Dz.U nr 104 poz. 872) określone zostały roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouźytkowych. W ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U nr 63 poz. 639) w załączniku nr 4 do ustawy określono dodatkowo docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do dnia 31 grudnia 2014 r.

    - Roczne poziomy odzysku odpadów opakowaniowych

  - Roczne poziomy odzysku odpadów opakowaniowych

| Poziomy odzysku i recyklingu | 2006 |  | 2007 |  | do 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |
|  | Odzysku | Recyklingu | Odzysku | Recyklingu | Odzysku | Recyklingu |
| Opakowania razem | 43 |  | 50 | 25 | 60 | 55 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 22 |  | 25 |  | 22,5 |
| Opakowania z aluminium |  | 35 |  | 40 |  | 50 |
| Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej |  | 18 |  | 20 |  | 50 |
| Opakowania z papieru i tektury |  | 45 |  | 48 |  | 60 |
| Opakowania ze szkła |  | 35 |  | 40 |  | 60 |

    - Wymagany odzysk i recykling odpadów opakowaniowych na lata 2006-2007 wraz z prognozą na 2014 rok.

  - Wymagany odzysk i recykling odpadów opakowaniowych na lata 2006-2007 wraz z prognozą na 2014 rok.

| Odpady opakowaniowe | Masa |  | Odzysk recykling |  | Masa | Odzysk recykling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2014 | 2014 |
| Opakowania wielomateriałowe | 17,7 | 18,1 |  |  | 19,4 |  |
| Opakowania z papieru i tektury | 158,0 | 161,2 | 71,1 | 77,4 | 172,8 | 103,7 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 64,5 | 65,8 | 14,2 | 16,5 | 70,6 | 15,9 |
| Opakowanie ze szkła | 152,7 | 155,8 | 53,4 | 62,3 | 167,0 | 100,2 |
| Opakowania z blachy stalowej | 17,0 | 17,4 | 3,1 | 3,5 | 18,6 | 9,3 |
| Opakowania z aluminium | 4,9 | 5,0 | 1,7 | 2,0 | 5,4 | 2,7 |
| Razem | 414,8 | 423,3 | 143,5 | 161,6 | 453,8 | 231,8 |
| Łączny uzyskany poziom recyklingu % |  |  | 34,6 | 38,2 |  | 51,1 |
| Wymagany dodatkowy odzysk % |  |  | 8,4 | 11,8 |  | 8,9 |
| Wymagany dodatkowy odzysk w Mg/rok |  |  | 34,87 | 50,01 |  | 40,49 |
| % odzysku odpadów opakowaniowych |  |  | 43 | 50 |  | 60 |

    - Zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie gospodarki  odpadami opakowaniowymi.

  - Zadania do realizacji w powiecie brzeskim w zakresie gospodarki  odpadami opakowaniowymi.

| Lp | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nadzorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w ramach systemu zbiórki odpadów komunalnych | Urzędy Gmin | 2007 | Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, Urząd Marszałkowski |
| 2 | Prowadzenie edukacji mieszkańców gmin powiatu brzeskiego dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych | Urząd Powiatowy Urzędy Gmin | ciągle | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski |
| 3 | Rozwój systemu odbioru odpadów w miejscu ich wytwarzania | Przedsiębiorcy podmioty prowadzące zbiórkę i transport | ciągle | Organy wydające pozwolenia w zakresie gospdoarki odpadami, Urzędy Gmin, WIOŚ Opole |
| 4 | Analiza i weryfikacja dokumentów formalno-prawnych w zakresie działalności wytwórców odpadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wojewoda Opolski, WIOŚ Opole | do 2005 r. | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 5 | Analiza i weryfikacja dokumentów formalno-prawnych w zakresie działalności związanej z odzyskiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wojewoda Opolski, WIOŚ Opole | do 2005 r. i ciągle | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 6 | Ewidencja odpadów deponowanych na składowiskach | zarządzający składowiskami odpadów w Obórkach, Przylesiu Dolnym, Gać, Wronowie | 2004 – 2007 oraz dalej do 2014 | WIOŚ Opole, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, |
| 7 | Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych składowanych na składowiskach poprzez rozwój systemu segregacji odpadów zmieszanych | zarządzający składowiskami odpadów | 2004 –2007 oraz do 2014 | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski |

Osiągnięcie wymaganych poziomów w odzysku i recyklingu odpadów poakowanowych wymagać będzie większego zaangażowania w budowę optymalnego systemu selektywnej zbiórki tych odpadów.

Zgodnie z art. 35. ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz.639 z późn.zm.). Wójt jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

- rodzaju ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu,

- wydatkach poniesionych na działania wyżej określone

Sprawozdanie wójt przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego roku, którego dotyczy sprawozdanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi. ( art.35 ust.3 cyt. Ustawy).

  - Redukcja składowanych odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszczalny udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zgodnie z Dyrektywą Rady 1999/31/EC (art. 5) jaki może być składowany w danym roku, w stosunku do ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. wynosi odpowiednio:

- w roku 2010 – 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995

- w roku 2013 – 50 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995

- do roku 2020 – 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego do roku 2010 należy uzyskać 12% odzysku odpadów biodegradowalnych, w stosunku do roku 1995

W skład odpadów biodegradowalnych wchodzą następujące strumienie odpadów:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji

- odpady zielone

- papier i tektura

- Drewno

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wskaźnik nagromadzenia przypadający na statystycznego mieszkańca miasta wynosił wówczas 155 kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/ rok.

  - Dopuszczalna masa odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania.

  - Dopuszczalna masa odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania.

|  |  | Osiedle Skarbimierz | Tereny wiejskie | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców w 1995 roku |  | 823 | 5202 | 6025 |
| Wskaźnik nagromadzenia odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 roku | kg/M rok | 155 | 47 | 61,8 |
| Masa dopuszczona do składowania | Mg/ rok | 127,6 | 244,5 | 372,1 |
| do 2010 roku: |  | 112,3 | 215,2 | 327,4 |
| W 2010 roku: | Mg/a | 95,7 | 183,4 | 279,0 |
| W 2013 roku: | Mg/a | 63,8 | 122,2 | 186,0 |
| W 2020 roku: | Mg/a | 44,6 | 85,6 | 130,2 |

  - Określenie masy odpadów biodegradowalnych koniecznej do zredukowania.

  - Określenie masy odpadów biodegradowalnych koniecznej do zredukowania.

| Odpady biodegradowalne | Mg/a | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne roślinne | Mg/a | 247,7 | 252,8 | 255,3 | 257,9 | 260,4 | 263,0 | 265,7 | 268,3 | 271,0 |
| Odpady organiczne zwierzęce | Mg/a | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,1 |
| Odpady organiczne inne | Mg/a | 19,9 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 |
| Odpady zielone | Mg/a | 40,5 | 41,3 | 41,7 | 42,1 | 42,5 | 43,0 | 43,4 | 43,8 | 44,3 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | Mg/a | 108,9 | 111,1 | 112,3 | 113,4 | 114,5 | 115,7 | 116,8 | 118,0 | 119,2 |
| Opakowania z papieru i tektury | Mg/a | 158,0 | 161,2 | 162,8 | 164,4 | 166,1 | 167,7 | 169,4 | 171,1 | 172,8 |
| Suma | Mg/a | 588,7 | 600,8 | 606,8 | 612,9 | 619,0 | 625,2 | 631,4 | 637,7 | 644,1 |
| Dopuszczalna masa do składowania | Mg/a | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 186,0 | 186,0 |
| Odzysk opakowań z papieru i tektury | Mg/a | 71,1 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 103,7 |
| Pozostaje do zredukowania | Mg/a | 190,2 | 196,0 | 202,0 | 208,1 | 262,6 | 268,7 | 275,0 | 374,3 | 354,4 |

  - Wymagany odzysk odpadów wielkogabarytowych

Według Planu Gospodarki Odpadami powiatu Brzeskiego rozwój selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych powinien spowodować uzyskanie następujących poziomów odzysku:

- w roku 2006 – 20% odpadów wielkogabarytowych,

- w roku 2010 – 50 % odpadów wielkogabarytowych

- w roku 2014 – 70 % odpadów wielkogabarytowych.

    - Prognoza wytwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki

  - Prognoza wytwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki

| Odpady wielkogabarytowe |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa odpadów | Mg/rok | 83,1 | 84,8 | 85,6 | 86,5 | 87,3 | 88,2 | 89,1 | 90,0 | 90,9 |
| Poziom odzysku/recyklingu | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% |
| Poziom odzysku/recyklingu | Mg/rok | 16,6 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 43,7 | 44,1 | 44,5 | 45,0 | 63,6 |
| Dopuszczalne składowanie | Mg/rok | 66,5 | 67,8 | 68,5 | 69,2 | 43,7 | 44,1 | 44,5 | 45,0 | 27,3 |

  - Wymagany odzysk odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych do poziomu:

- w roku 2006 – 15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,

- w roku 2010 – 50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ,

- w roku 2014 – 80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

Wykorzystując dane z prognozy ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w gospodarce komunalnej obliczono masę odpadów, którą należy uzyskać w ramach selektywnej zbiórki odpadów.

    - Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki [Mg/rok]

  - Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz wymagane poziomy selektywnej zbiórki [Mg/rok]

| Odpady niebezpieczne |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów | Mg/rok | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,7 |
| Poziom selektywnego zbierania | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% |
|  | Mg/rok | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 14,2 |
| Dopuszczalne składowanie | Mg/rok | 13,8 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 3,5 |

- Działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Podstawą prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami na danym terenie powinno być oddzielenie poszczególnych strumieni odpadów na etapie gromadzenia przez wytwórców odpadów tj. mieszkańcy, obiekty infrastruktury. W związku z wymaganiami odnośnie selektywnej zbiórki poszczególnych strumieni odpadów należy zapewnić mieszkańcom i instytucjom odpowiedni do potrzeb i możliwości finansowych system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów może odbywać się w następujący sposób:

- zbieranie selektywne u „źródła”,

- kontenery ustawione w sąsiedztwie

- zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia

Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy) odbierane mogą tam być:

- odpady niebezpieczne,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady z ogrodów i terenów zielonych.

  - Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji

Szczególnie istotne z punktu widzenia założonych celów jest właściwe zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji powinno się odbywać już w gospodarstwach domowych gdzie mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.

Stosowane mogą być następujące metody zbierania odpadów ulegających biodegradacji::

- bezpośrednio z domostw zbieranie przy „krawężniku”,

- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych

- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku.

  - Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są przez mieszkańców do punktów zbiorczych (centrum recyklingu, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – GPZON). Ich ilość będzie uzależniona od potrzeb i w każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja władz miejscowych poprzedzona analizą warunków lokalnych,

- regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu, stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio cztery razy do roku),

- zbieranie poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze lokalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne.

  - Selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych

Systemy zbierania odpadów wielkogabarytowych :

- okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi na telefon,

- dostarczenie sprzętu do zakładu zagospodarowania odpadów lub recyklingu przez właścicieli własnym transportem,

- bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbierania sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego). Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbierania odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

  - Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Skarbimierz

Proponowany system gospodarki odpadami funkcjonować będzie zgodnie z  następującymi zasadami:

- Odpady opakowaniowe zbierane będą selektywnie różnymi metodami w zależności od charakteru zabudowy

- Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpady wielkogabarytowe będą zbierane w sposób selektywny.

- Na terenie byłego lotniska w Skarbimierzu powstanie zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

- Na terenach wiejskich z zabudową jednorodzinną preferowane będzie kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie oraz zbiórka selektywna odpadów biodegradowalnych.

- Odpady komunalne zbierane selektywnie zostaną dostarczone do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać.

- zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałowego).

- Pozostałe odpady (tzw. odpady komunalne zmieszane) oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, w zależności od składu poddane zostaną dodatkowym procesom odzysku i unieszkodliwiania (odzysk surowców wtórnych stabilizacja tlenowa odpadów biodegradowalnych, , produkcja paliwa alternatywnego) lub ostatecznie składowane na składowisku odpadów komunalnych.

## Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” dla gminy Skarbimierz

Ze względu na możliwości techniczne sortowni odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać możliwy jest do zastosowania najprostszy i najtańszy system zbiórki selektywnej odpadów.

Każdy z mieszkańców zabudowy jednorodzinnej zostanie wyposażony w półprzeźroczysty worek LDPE , do którego będzie gromadził wszelkie odpady tj. :

- Papier i tektura

- Tworzywa sztuczne

- Szkło

- Metale

- Tekstylia

Odpady te odbierane będą 2 razy w miesiącu. Przy każdym odbiorze odpadów pracownicy obsługujący zbiórkę pozostawią kolejny worek.

Dodatkowo sukcesywnie zostanie wprowadzany dwukomorowy pojemnik na odpady biodegradowalne oraz odpady resztkowe.

Na terenie zabudowy wielorodzinnej proponowany system selektywnej zbiórki składa się z systemu dwóch pojemników:

Pojemnik na frakcję „suchą” tzn. gromadzone w nim będą odpady tj.

- Papier i tektura

- Tworzywa sztuczne

- Szkło opakowaniowe

- Metale

- Tekstylia

Pojemnik na frakcję „mokrą” tzn. gromadzone w nim będą odpady tj.

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji

- odpady mineralne

- frakcja popiołowa

- szkło nieopakowaniowe

- Inne odpady

Z badań składu odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie na terenach zabudowy wielorodzinnej wynika, że odpad ten cechuje się dużym zanieczyszczeniem co w praktyce uniemożliwia wykorzystania tego surowca do produkcji kompostu wysokiej klasy. Z tego też względu na terenach o zabudowie wielorodzinnej nie jest proponowany system selektywnego odbierania odpadów biodegradowalnych lecz jedynie oddzielenie dwóch frakcji tzw. „mokrej i suchej”.

  - Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych

Unieszkodliwienie odpadów biodegradowalnych planuje się osiągnąć poprzez kompostowanie. i fermentację. W założeniach przewiduje się:

- przydomowe kompostownie w zabudowie jednorodzinnej.

- Rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać pod kątem kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz stabilizacji tlenowej organicznej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych.

Kompostownie w zabudowie jednorodzinnej korzystne są z kilku powodów:

- rozproszone punkty kompostowania są znacznie mniej uciążliwe dla środowiska;

- mieszkańcy nie płacą za odbiór odpadów;

- mieszkańcy posiadają dodatkowo nawóz pod uprawę warzyw i kwiatów.

W kompostownikach tych można gromadzić niemal wszystkie domowe odpady organiczne (z wyjątkiem niektórych zwierzęcych), odpady ogrodowe, jak np. liście, rozdrobnione gałęzie, rośliny pochodzące z pielenia upraw oraz niektóre rodzaje odpadów produkcyjnych (trociny, kora, nieimpregnowane drewno, ścinki papieru itp.). W gospodarstwach hodujących zwierzęta dodatkowo kompostuje się wyściółkę.

Ze względu na duże zainteresowanie gminy Skarbimierz budową biogazowi rolniczej jednym z możliwych wariantów unieszkodliwiania odpadów biodegradowlanych zbieranych selektywnie fermentacja tych odpadów wraz z produkcją biogazu oraz wykorzystanie odpadów fermentacyjnych do produkcji nawozu rolniczego. Ze względu, iż projekt znajduje się w fazie dyskusji ewentualne wprowadzenie go do planu gospodarki odpadami nastąpi podczas aktualizacji planu.

  - Transport (wywóz) odpadów z selektywnej zbiórki

W projektowanym systemie przyjęto założenie, że wywóz odpadów z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy Skarbimierz będzie odbywać się samochodami firm, aktualnie prowadzącej zbiórkę odpadów na terenie gminy. Zapotrzebowanie na środki transportu selektywnie gromadzonych surowców wtórnych oraz bioodpadów będzie rosło w miarę rozwoju zbiórki selektywnej.

  - Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych na terenie gminy Skarbimierz obejmować będzie:

- zorganizowanie ruchomych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (system kontenerowy System polega na zastosowaniu jako punktu zbiorki kontenera – baraku, z możliwością transportu przez  samochód samozałodawczy hakowy (Mobilny Punkt). Kontener mieści w sobie pojemniki na różnego rodzaju odpady niebezpieczne.

- Planowane jest ustawienie kontenera dwa razy w roku, przez jeden dzień w każdej miejscowości.

- Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, jak:

    - apteki - zbiórka nieużytecznych lekarstw,

    - szkoły - zbiórka baterii, punkty serwisowe,

    - sklepy motoryzacyjne - zbiórka akumulatorów i baterii,

    - wybrane sklepy - opakowania po środkach ochrony roślin.

- Organizację zbiórki przeterminowanych leków przez apteki należy uzgodnić z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej w Opolu.

- Zbiórka baterii w szkołach może być elementem programu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Zbiórka akumulatorów i baterii przez punkty serwisowe oraz opakowań po toksycznych środkach ochrony roślin przez wybrane sklepy jest dopełnieniem ustawowych obowiązków nałożonych na posiadaczy odpadów w postaci baterii i akumulatorów oraz producentów, importerów i sprzedawców substancji niebezpiecznych. Mieszkańcy oraz małe zakłady rzemieślnicze i jednostki usługowe powinni zbierać odpady niebezpieczne w przeznaczonych do tego celu, odpowiednich pojemnikach.

Zebrane w mobilnych punktach odpady niebezpieczne będą przekazywane do unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia odnośnie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

## Zbiórka i transport odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych  np. sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp. zbierane będą okresowo – raz na dwa miesiące wg. ustalonego harmonogramu lub po indywidualnych uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym.

  - Strategie i instrumenty służące promowaniu zbierania selektywnego

W celu zachęcania mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr.132 poz.622 z póź. zm.)

- wykorzystanie prawa lokalnego do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość ich wystawiania do zbierania ( zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr132 poz.622)

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych ( mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór).

- edukacja społeczna, prowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcenie „producenta” odpadów do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji u źródła.

  - Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.

Na obszarze gminy istnieje wiele tzw. nielegalnych wysypisk. Powstają one często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników  na odpady. Innym powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców. Nielegalne wysypiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane( np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów),odpady z rzemiosła (np. oleje) i opakowania po pestycydach. Dzikie wysypiska są na bieżąco inwentaryzowane i likwidowane. Zakłada się, że stworzenie Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów zmniejszy zjawisko nielegalnego wyrzucania odpadów.

Gmina zinwentaryzowała istniejące dzikie wysypiska. W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram likwidacji dzikich wysypisk.

  - Koszty i terminy likwidacji nielegalnych składowisk odpadów

| Lp | Lokalizacja wysypiska | Termin likwidacji | Koszt w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zielęcice | 2007 | 6 000 |
| 2. | Skarbimierz - lotnisko | 2007 | 6 000 |

- Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Skarbimierz

Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Skarbimierz proponuje się przeprowadzić w następującej kolejności:

- podjęcie przez Radę Gminy uchwały określającej zasady gospodarki odpadami w gminie Skarbimierz,

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej wprowadzającej selektywną zbiórkę „u źródła” w gminie,

- Wyznaczenie Gminnego Punktu Selektywnego Gromadzenia,

- wyznaczenie miejsc dla Mobilnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,

- organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy.

Do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały określającej nowe zasady gospodarki odpadami zgodne z niniejszym Planem gospodarki odpadami.

Podstawą sprawnego wdrożenia nowego systemu jest społeczna akceptacja, którą można pozyskać poprzez systematyczną edukację ekologiczną. Działania edukacyjno-informacyjne powinny być kontynuowane z różnym nasileniem przez cały czas wprowadzania systemu. W tym czasie konieczne jest wyjaśnianie mieszkańcom celu selektywnego zbierania odpadów, jak również podanie sposobu uczestnictwa w zbiórce i informowanie o wynikach zbiórki oraz wykorzystaniu odzyskanych surowców.

  - Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych

Przed ustawieniem ruchomych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, należy przystąpić do zorganizowania zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie gminy. Zbiórka ta, powinna być prowadzona, zgodnie z określonymi w przepisach ochrony środowiska wymaganiami dotyczącymi postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w wytypowanych na terenie gminy Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, którymi mogą być: apteki, szkoły, punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne oraz wybrane sklepy prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin. Zbiórką należy objąć następujące rodzaje odpadów: nieużyteczne lekarstwa, baterie, akumulatory i opakowania po środkach ochrony roślin.

Proponuje się następujące etapy zbiórki odpadów niebezpiecznych:

- podjęcie decyzji o przystąpieniu do zbiórki odpadów niebezpiecznych i powierzenie obowiązku koordynowania tego przedsięwzięcia odpowiedniemu stanowisku w Urzędzie Gminy,

- pisemne poinformowanie aptek, szkół, punktów serwisowych i sklepów motoryzacyjnych oraz sklepów sprzedających środki ochrony roślin o planowanym przystąpieniu do zbiorki odpadów niebezpiecznych i zaproponowanie współpracy. Udział w akcji powinien być dobrowolny, bez wynagrodzenia, wszystkie koszty związane z wprowadzeniem systemu powinna ponieść gmina;

- w przypadku aptek pisemna zgoda Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Opolu na lokalizację punktów zbiórki w wytypowanych aptekach,

- zakup sprzętu niezbędnego do zbiórki, tj.: specjalistycznych pojemników i dostarczenie ich do MZWON z umową użyczenia,

- podpisanie umowy między gminą a specjalistyczną firmą posiadającą stosowne zezwolenia na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych,

- promowanie zbiórki podczas realizacji programu edukacji ekologicznej

  - Zadania strategiczne do wykonania w dziedzinie gospodarki odpadami na terenie gminny Skarbimierz.

  - Harmonogram realizacji przedsięwzięć

| Zadania | Jednostka |  | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odpowiedzialna | Współpracująca lub nadzorująca |  |
| Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem gospodarki odpadami |  |  |  |
| Przyjęcie przez gminę zaproponowanego w Planie systemu gospodarki odpadami | Urząd Gminy | Firmy świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych | 2006 |
| Opracowanie nowej uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przystosowanej do nowych wymogów prawa w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem wszystkich elementów selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy | - | 2007 |
| Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych | Urząd Gminy | - | Praca ciągła |
| Edukacja ekologiczna | Urząd Gminy |  | Praca ciągła |
| Rozwój Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać | Przedsiębiorstwo EKOGOK i Urzędy Gmin | Starosta Powiatowy w Oławie, Marszałek Województwa Dolnośląskiego | do 2007 |
| Objęcie mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów u ”źródła” i w sąsiedztwie |  |  |  |
| Zakup i rozmieszczenie pojemników na terenie gminy do selektywnej zbiórki | Urząd Gminy |  | 2007 |
| Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego zbierania odpadów organicznych |  |  |  |
| Zakup i rozmieszczenie na terenie gminy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowlanych | Urząd Gminy | Organizacje ekologiczne | 2007 |
| Stworzenie indywidualnego systemu kompostowania odpadów organicznych. Wspieranie rozwoju indywidualnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie ( odpady kuchenne, zielone) przez odpowiednie akcje władz gminy | Urząd Gminy | Organizacje ekologiczne | 2006-2010 |
| Wprowadzenie dobrowolnego i nieodpłatnego zbierania odpadów niebezpiecznych |  |  |  |
| Uruchomienie ruchomego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych | Urząd Gminy | Starosta Powiatowy, Marszałek Województwa | 2007 |
| Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów niebezpiecznych | Urząd Gminy |  | 2007 |
| Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych |  |  |  |
| Objęcie systemem zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (odbiory min. dwa razy do roku) | Urząd Gminy |  | 2007 |
| Ustalenie harmonogramu odbioru odpadów- opłaty za odbiór jak za odpady komunalne | Urząd Gminy |  | 2007 |
| Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki odpadami |  |  |  |
| Analiza i weryfikacja działania istniejącego systemu gospodarki odpadami oraz działania edukacyjne | Urząd Gminy |  | Zadanie ciągłe |
| Osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla przedsiębiorców dla opakowań z papieru i tektury, aluminium, szkła, tworzyw sztucznych, stali, wielkogabarytowych |  |  |  |
| Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – w ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, włączenie w system obiektów infrastruktury i firm | Urząd Gminy, Przedsiębiorcy , podmioty posiadające pozwolenia na transport i zbiórkę odpadów | Stanowisko ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, Marszałek Województwa Opolskiego | 2006-2007 |
| Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc ich wytwarzania oraz właściwej segregacji odpadów | Przedsiębiorcy, podmioty posiadające pozwolenia na transport i zbiórkę odpadów |  | Zadanie ciągłe |

- Harmonogram działań i koszty implementacji planu gospodarki odpadami

  - Harmonogram i koszty implementacji planu gospodarki odpadami

W formułowaniu harmonogramu oraz możliwości finansowania Planu Gospodarki Odpadami, obejmującego, wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004-2007, z perspektywą do 2014r., uwzględniono przede wszystkim kryteria wyboru, przedstawione poniżej:

- wynikające z obowiązku ustawowego,

- zawarte w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010”,

- proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004-2006,

- ujęte w „Strategii rozwoju województwa opolskiego” jako priorytetowe,

- uzgodnione podczas konsultacji z przedstawicielami różnych instytucji/organizacji.

Proponowane przedsięwzięcia podzielono na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Do zadań nieinwestycyjnych zaliczono:

- zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- podjęcie działań związanych z zwiększeniem skuteczności istniejącego i planowanego systemu gospodarki odpadami,

- opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzaniem strumieniami odpadów ( pozwolenia, organizacja systemów zbiórki , transportu, odzysku i unieszkodliwiania, ewidencja, rejestracja, monitoring),

- opracowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu wg złożonych informacji przez właścicieli posesji,

- pozyskiwanie funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć,

- edukację i szkolenia w szczególności w zakresie zmian w prawodawstwie i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Koszty ponoszone przez gminę Skarbimierz związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami wynikają przede wszystkim z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132 poz. 622 z póź. zmianami) dotyczą:

- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- działania selektywnej zbiórki odpadów,

- wprowadzenia systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Koszty związane z wprowadzeniem zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych związane będą z kosztami działania systemu i kosztami programu edukacyjno-informacyjnego,

- usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu gminy – zadanie to obejmować będzie działania polegające na : usunięciu materiałów zawierających azbest z obiektów gminy oraz dofinansowania usunięcia materiałów zawierających azbest z zabudowy prywatnej.

  - Potrzeba edukacji ekologicznej

Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Powinna ona obejmować wszystkie grupy społeczeństwa – decydentów, dorosłych, dzieci i młodzież. Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi.

W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie edukacji ekologicznej. Należy zwrócić uwagę, że dbałość o czyste środowisko zależy przede wszystkim od nas i rozpoczyna się już w naszych domach. Doświadczenia wielu zachodnich państw wskazują, że tylko przy współudziale mieszkańców można uzyskać zakładane efekty w zakresie poprawy stanu środowiska. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie każdego mieszkańca gminy w problem ochrony środowiska. Poprzedzone to musi być oczywiście odpowiednim, „teoretycznym”, przygotowaniem społeczeństwa do planowanych działań.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze środków powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.623 z późn. zm.) art.406 – 408.

    - Strategia prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej

Wprowadzając system edukacji ekologicznej należy określić następujące elementy:

- Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

- Odbiorców edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

- Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

- Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej,

- Analizę odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej.

    - Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami

Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami,

Cel ten może być osiągnięty poprzez:

- realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów,

- przekonywanie do świadomego dokonywania zakupów (minimalizacja wpływu reklam) – do kupowania rzeczy trwałych, wybierania towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji,

- rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych,

- wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami,

- uświadomienie mieszkańcom, że obecnie stosowane w gminie sposoby pozbywania się odpadów są niewłaściwe i niebezpieczne.

    - Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych.

Wobec powyższego odbiorców programu edukacyjnego można podzielić na:

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

- nauczyciele,

- dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji państwowej, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu,

- pozostali dorośli mieszkańcy.

  - Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodnie z kompetencjami 
i obowiązkami podmiotów zarządzających wynikającymi:

- z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów,

- z zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Wójta Gminy Skarbimierz

- Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami powinien być komplementarny z całym systemem planowania na obszarze gminy a w szczególności:

- z Programem Ochrony Środowiska ( którego jest integralną częścią),

- z planami zagospodarowania przestrzennego,

- pozostałymi planami np. ochrony zdrowia itp.

  - Zadania własne samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami

- Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania (art.3 ust.2.). Zapisane w art.3 ust.2 zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

- Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy a dotyczące m.in. (art.4):

- prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Wójt gminy przygotowuje co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Sprawozdania przedstawiane jest Radzie Gminy.

  - Wskaźniki wdrażania Planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W poniższej tabeli zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

  - Wskaźniki monitorowania Planu – sektor komunalny

| Lp. | Wskaźniki charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Dane z oceny stanu gospodarki odpadami |
| --- | --- | --- |
| Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |
|  | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] |  |
|  | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] |  |
|  | Ilość mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką [%] |  |
|  | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] |  |
|  | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] |  |
|  | Udział odpadów z sektora odpadów komunalnych składowanych na składowiskach [%] |  |
|  | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w [Mg] (w stosunku do roku 1995) |  |
|  | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] |  |
|  | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło opakowania z blachy stalowej opakowania z aluminium opakowania wielomateriałowe |  |
|  | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopochodnych [%] |  |
|  | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło metale |  |
|  | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: wielkogabarytowych budowlanych niebezpiecznych |  |
| Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
|  | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej |  |
|  | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) |  |
|  | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych |  |

# Nakłady finansowe niezbędne na realizację zadań zawartych w planie.

## Źródła finansowania zadań ujętych w planie

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

- dotacje

W gminach, tak jak w całym kraju  występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

  - fundusze własne inwestorów,

  - pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

  - zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocnicze 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ , Fundacja Rozwoju Śląska Opolskiego itp.),

  - kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy),

  - kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

  - leasing.

Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej związane jest ze zmianami w różnych sferach działalności państwa. Przede wszystkim Polska uzyskała dostęp do pomocniczych środków Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych. W ten właśnie sposób w znaczący sposób zwiększyła się pula środków przeznaczonych na działanie w ochronie środowiska, oraz środków w formie tzw. pomocy bezzwrotnej. Ochrona środowiska stanowi obszar 
o szerokich możliwościach zewnętrznego finansowania w korzystnej dla inwestorów formie np. dotacji, niskoprocentowych pożyczek czy preferencyjnych kredytów. W gospodarce odpadami na największe zainteresowanie zasługuje oferta następujących krajowych jednostek finansujących:

Ekologicznych funduszy celowych, a przede wszystkim Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacji EkoFundusz, Banku Ochrony Środowiska S.A.. Jednostki te dysponują formami finansowania w postaci dotacji (poza BOŚ S.A.) oraz niskoprocentowymi pożyczkami i kredytami , które mogą być częściowo umorzone.

## Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przewidywany harmonogram realizacji zadań Planu Gospodarki Odpadami.

| Lp. | Zadania do realizacji | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadzenie edukacji mieszkańców gminy dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Utworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Utworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Współudział w rozbudowie powiatowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Likwidacja i rekultywacja dzikich składowisk odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w ramach systemu zbiórki odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadzenie edukacji mieszkańców gminy dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozwój systemu odbioru odpadów w miejscu ich wytwarzania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa Zbiorczego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji założonych celów i przedsięwzięć dla gminy Skarbimierz w latach 2006-2014

| Opis przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Termin realizacji | Koszty w tys. PLN |  |  |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Całkowi-ty koszt | w tym w latach: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 |  | 2009 | 2010 |  |  |
| Zadania w ramach gospodarki odpadami w sektorze komunalnym – zadania nie inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie i realizacja programu edukacyjno -promocyjnego z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy | gmina | 2007-2010 | 14 | 5 |  | 3 | 3 |  | 3 | Środki własne, WFOŚiGW |
| Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia w zorganizowanym odbiorze odpadów | gmina, firmy wywozowe | 2007 | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | Środki własne |
| Likwidacja dzikich składowisk | Gmina i właściciele terenu | 2007-2010 | 45 | 15 |  | 10 | 10 |  | 10 | Środki własne PFOŚiGW, |
| Razem |  |  | 63 | 21 |  | 14 | 14 |  | 14 |  |
| Zadania w ramach gospodarki odpadami w sektorze komunalnym – zadania inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup pojemników selektywnego gromadzenia odpadów | gmina | 2007-2010 | 50 | 20 |  | 10 | 10 |  | 10 | Środki własne, PFOŚiGW |
| Zakup worków do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych | gmina | 2007-2010 | 40 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | WFOŚiGW Środki własne |
| Udział w rozwoju Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać | gmina | 2007-2010 | 80 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | WFOŚiGW, środki własne |
| Obsługa systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Gmina, firmy wywozowe | 2007-2010 | 20 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | Środki własne, WFOŚiGW |
| Obsługa selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych | gmina | 2007-2010 | 20 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | Środki własne, WFOŚiGW\ |
| Budowa i eksploatacja ZPSGOK | gmina | 2007-2010 | 25 | 10 |  | 5 | 5 |  | 5 | Środki własne, |
| Razem |  |  | 235 | 70 |  | 55 | 55 |  | 55 |  |
| Łączny koszt zadań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 298 | 91 |  | 69 | 69 |  | 69 |  |

.

# Streszczenie

Istniejący w gminie Skarbimierz system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje odpady powstałe w gospodarstwach domowych, w podmiotach działalności gospodarczej oraz obiektach użyteczności publicznej.

W roku 2005 ilość odpadów zebranych i wywiezionych z terenu gminy Skarbimierz wynosiła 872,55 Mg. Wskaźnik jednostkowy ilości zebranych odpadów na jednego mieszkańca wynosił 0,122 Mg/M/rok przy zakładanym 0,18 Mg/M/r dla obszarów wiejskich w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami

Gmina Skarbimierz jest członkiem Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”z siedzibą w Gać, do którego przystąpiła w dniu 30.11.1995r.

W zakresie gospodarki odpadami gminę Skarbimierz obsługuje Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu, , PUK Van Gansewinkel z Oławy oraz PUK KOMUS z  Brzegu

Uwzględniając cel nadrzędny polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami,  którym jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwienie odpadów nie wykorzystanych, dla Gminy Skarbimierz określono następujący strategiczny cel gospodarki odpadami:

Minimalizacja ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz wdrożenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Cel ten jest zgodny również z celami krótkoterminowymi i długoterminowymi określonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Brzeskiego, a odnoszącymi się do podnoszenia świadomości społecznej obywateli, podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych oraz intensyfikacji działań związanych z zamykaniem i rekultywacją nieefektywnych składowisk.

Cele krótkoterminowe  na lata 2006 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi

- objęcie zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkich  mieszkańców gminy, a w szczególności mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych,

- wprowadzenie na terenie gminy Mobilnego  Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,

- wybudowanie Zbiorczego Punktu selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych

- skierowanie na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- podniesienie świadomości ekologicznej społecznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,

.

Cele długoterminowe na lata 2007 – 2014 dla gospodarki odpadami komunalnymi

- dalsza organizacja i doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- monitorowanie wdrażania ustaleń Planu,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- uzyskanie 50% odzysku odpadów wielkogabarytowych

Cele krótkoterminowe na lata 2006 - 2007 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi

osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów w tym:

opakowania z papieru i tektury 					48%

opakowania ze szkła						40%

opakowania z tworzyw sztucznych				25%

opakowania ze stali 						20%

opakowania z aluminium					             40%

Cele długoterminowe na lata 2007-  2014 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi

- osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu w wysokości  w granicach 60-75% oraz recyklingu w granicach 55-70%.

Cele krótkoterminowe na lata 2006 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji

- kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej we własnym zakresie oraz wprowadzenie selektywnej zbiórki tych odpadów.

Cele długoterminowe na lata 2007-  2014 dla gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 25%,

kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej we własnym zakresie.

Cele krótkoterminowe na lata 2006 - 2007 dla gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi w sektorze komunalnym

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych zarówno od mieszkańców jak i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

- osiągnięcie w 2007 roku zakładanego limitu odzysku odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%.

Podstawowymi działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy są:

- minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- bezpieczne składowanie odpadów których nie można w danych warunkach techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku i unieszkodliwiania.

- System zbierania odpadów opakowaniowych opierać się będzie na systemie workowym w obrębie zabudowy jednorodzinnej i pojemnikowym na terenach zabudowy wielorodzinnej.