Ars Vitae

PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Dorota Władyczka

Plac Solny 6/7a m. 13, 50-061 Wrocław, tel. (0-71) 3435300 tel./fax: (0-71) 3429804

Opracowanie nr AV-953

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO 
NA WdrożeniU nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych ZAKŁADU OKPOL Sp. Z O.O. w Skarbimierzu-OSIEDLE

INWESTOR I ZLECENIODAWCA:

Okpol Sp. z o.o.

Skarbimierz Osiedle

ul. Topolowa 24

49-318 Skarbimierz

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inż. WOJCIECH CIOŁEK

mgr JADWIGA DYLAWERSKA-SACIUK

Biegły z listy Wojewody Dolnośląskiego nr WD-104

w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko

mgr inż. BARBARA KRAWCZYK

mgr AGATA WŁADYCZKA

mgr ANNA DOROTA WŁADYCZKA

Wrocław, listopad 2011 roku

egzemplarz nr 1

wprowadzenie

Opracowanie zostało wykonane w celu określenia wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych Zakładu OKPOL Sp. z o.o. w Skarbimierzu-Osiedle.

Raport obejmuje zagadnienia określone w art. 66 Ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227).

Z punktu widzenia środowiskowej klasyfikacji przedsięwzięć (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397)), następujące czynniki mają istotne znaczenie:

- produkcja klejonki nie jest produkcją sklejek (odniesienie do punktu 48) §3 ww. rozporządzenia)

- w przypadku wariantów alternatywnych zakładających budowę tartaku, nie będzie przewidzianej linii do impregnacji (odniesienie do punktu 49) §3 ww. rozporządzenia)

- odnośnie projektowanej zabudowy przemysłowo-magazynowej, teren przewidziany do przekształcenia w wyniku przedsięwzięcia (obiekty budowlane i powierzchni utwardzone) nie przekroczy 1 ha (odniesienie do punktu 52) §3 ww. rozporządzenia)

- przedsięwzięcie jest planowane na terenie zakładu istniejącego na terenie przemysłowym powyżej 1 ha.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w Art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199/2008, poz. 1227 – Art. 59 ust. 1 pkt 2 – określanych jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397) projektowana inwestycja została wymieniona w §3 ust.1 punkcie   52) lit b.  zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Skarbimierz, pismem z dnia 18 października 2011 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez Firmę „OKPOL" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych na terenie zakładu Okpol Sp. z o.o. w Skarbimierzu Osiedle w miejscowości Skarbimierz Osiedle w gminie Skarbimierz, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu.

Autorzy opracowania

S P I S   T R E Ś C I

wprowadzenie	2

S P I S   T R E Ś C I	4

1. Opis planowanego przedsięwzięcia	9

1A. charakterystyka całego przedsiĘwzięcia i warunki uŻytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania	9

1A.1. Stan istniejący	9

1A.1.1. Informacje ogólne, lokalizacja	9

1A.1.2. Aktualne zagospodarowanie terenu inwestycji i okolicy	9

1A.1.3. Plan zagospodarowania przestrzennego	10

Rysunek 1A.1. Działki Inwestora na tle MPZP	11

1A.2. Stan projektowany, omówienie rozwiązań projektowych i technologii	11

1A.2.1. Opis ogólny	11

Rysunek 1A.2. Istniejące i projektowane obiekty zakładu	12

1A.2.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości	12

1A.2.3. Podstawowe parametry techniczne	12

1A.2.4. Projektowane odwodnienie	13

1A.2.5. Bilans masowy	13

Tabela 1A.2. Orientacyjny bilans masowy	13

1A.3. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania w fazie budowy	14

1A.3.1. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny w trakcie budowy	14

1A.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa w trakcie budowy	15

1A.3.3. Warunki gruntowo-wodne	15

1A.3.4. Środowisko glebowo-roślinne	16

1A.3.5. Powietrze atmosferyczne	16

1A.3.6. Hałas i drgania	16

1A.3.7. Krajobraz	17

1A.3.8. Gospodarka odpadami	17

Tabela 1A.3. Rodzaje odpadów w czasie budowy	17

1A.4. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania w fazie eksploatacji lub użytkowania	18

1A.5. Charakterystyka oddziaływania przedsięwzięcia w trakcie ewentualnej likwidacji	18

1B. główne cechy charakterystyczne procesÓw produkcyjnych	20

1B.1. Stan projektowany	20

1B.2. Stan istniejący	24

1B.2.1. Produkcja detali metalowych	25

1B.2.2. Produkcja detali drewnianych	25

1c. przewidywanE rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia	27

1C.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza	27

1C.2. Emisja zanieczyszczeń do gleby	27

1C.3. Emisja hałasu	27

1C.4. Wody deszczowe i ścieki	28

1C.5. Odpady	28

2. opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na srodowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	28

2.1. Morfologia	28

2.2. Hydrografia	28

Rysunek 2.1. GZWP w rejonie inwestycji [http://www.pig.gov.pl]	29

2.3. Budowa geologiczna	29

2.4. Opis elementów środowiska, objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji	29

Rysunek 2.2. Granice obszaru Grądy Odrzańskie PLB020002  oraz lokalizacja inwestycji	31

3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	33

3.1 Opis obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych znajdujących się w rejonie terenów pod inwestycję	33

4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia	33

5. opis analizowanych wariantów	34

6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trans granicznego oddziaływania na środowisko	36

6A. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów	36

6B. Oddziaływanie w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	37

6B.1. Definicja poważnej awarii przemysłowej	37

6B.2. Możliwe sytuacje awaryjne	37

6B.2.1. Zagrożenie pożarowe	37

6B.2.2. Zagrożenia wybuchowe	37

6C. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko	38

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko	38

7A. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze	39

7A.1. Oddziaływanie na ludzi – skutki przebudowy dla ludności	39

7A.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta grzyby i siedliska przyrodnicze	39

7A.3. Oddziaływanie na środowisko glebowo-roślinne	40

7A.3.1. Podstawy prawne	41

Tabela 7A.3. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich i B(a)P  w glebie lub ziemi [mg/kg s.m.]	41

7A.3.2. Oddziaływanie w trakcie eksploatacji	42

7A.4. Oddziaływanie na powietrze	42

7A.4.1. Wpływ eksploatacji zakładu na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	42

Tabela 7A.4.1. Parametry kotłów z typoszeregu Eko Plus 100-1800 kW [www.hef.com.pl]	43

Tabela 7A.4.2. Parametry węgla stosowanego w zakładzie [http://www.wegiel.katowice.pl/ekoret/ekoret.htm]	44

Określenie współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu	44

Warunki meteorologiczne	44

Tabela 7A.4.3. Opis kolejnych rekordów pliku róży wiatrów	45

Rysunek 7A.4.1. Róża wiatrów dla Lewina Brzeskiego	46

Tło zanieczyszczeń	46

Tabela 7A.4.4. Zestawienie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji  i wartości odniesienia substancji oraz tła zanieczyszczeń	46

7A.4.2. Obliczenie emisji ze źródeł energetycznych	46

Tabela 7A.4.5. Obliczenia emisji dla emitora 1	47

Tabela 7A.4.6. Obliczenia emisji dla emitora 2	49

Tabela 7A.4.7. Obliczenia emisji dla emitora 3	51

7A.4.3. Emisja ze źródeł technologicznych	53

Rysunek 7A.4.2. Projektowane emitory	54

Tabela 7A.4.8. Parametry emitorów	54

Tabela 7A.4.9. Parametry emisji	55

Tabela 7A.4.10. Roczny ładunek zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	56

Tabela 7A.4.11. Ustalenie zakresu obliczeń	56

Tabela 7A.4.12. Najwyższe obliczone wartości percentyla 99,8, częstości przekroczeń i stężeń maksymalnych	57

Tabela 7A.4.13. Najwyższe obliczone wartości stężeń średnich	58

Tabela 7A.4.14. Najwyższe obliczone wartości opadu pyłu	59

Tabela 7A.4.15. Ładunek roczny zanieczyszczeń z całego zakładu	59

Rysunek 7A.4.3. Graficzna ilustracja obliczeń – wydruk izolinii ditlenku siarki SO2 o wartości powyżej 50% poziomu odniesienia	60

7A.4.4. Wnioski	61

7A.5. określenie oddziaływania na klimat akustyczny	61

7A.5.1. Przedmiot opracowania	61

7A.5.2. Charakterystyka akustyczna obiektu	61

Produkcja odbywa się na I zmianie w godz. 6:00–14:00 lub 7:00–15:00, sporadycznie na II zmianie w godz. 14:00–22:00.	62

7A.5.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku	62

Tabela 7A.5.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez obiekty oraz działalność będącą źródłem hałasu	64

7A.5.4. Określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska – stan istniejący	65

Tabela 7A.5.2. Wyniki pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia Zakładu Produkcji Okien OKPOL Skarbimierz-Osiedle	67

Tabela 7A.5.3. Równoważny poziom dźwięku hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia Zakładu Produkcji Okien OKPOL  Skarbimierz-Osiedle	69

7A.5.5. Określenie prognozowanego poziomu hałasu emitowanego do środowiska	69

Tabela 7A.5.4. Prognozowany poziom hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia OKPOL	72

Tabela 7A.5.5. Skumulowane oddziaływanie hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia zakładu OKPOL – stan istniejący i prognozowany	73

7A.5.6. Wnioski	73

Rysunek 7A.5.1. Rozbudowa Zakładu Produkcji Okien „OKPOL” Skarbimierz-Osiedle – zasięg oddziaływania prognozowanego hałasu o poziomie 50 dB  – pora dnia, wysokość punktu obserwacji h = 4 m – wariant 1	76

Rysunek 7A.5.2. Rozbudowa Zakładu Produkcji Okien „OKPOL” Skarbimierz-Osiedle – zasięg oddziaływania prognozowanego hałasu o poziomie 50 dB  – pora dnia, wysokość punktu obserwacji h = 4 m – wariant 2	77

Rysunek 7A.5.3. Rozbudowa Zakładu Produkcji Okien „OKPOL” Skarbimierz-Osiedle – zasięg oddziaływania prognozowanego hałasu o poziomie 50 dB  – pora dnia, wysokość punktu obserwacji h = 4 m – wariant 3	78

Tabela 7A.5.6. Wyniki i dane do obliczeń	79

7A.6. Oddziaływanie na warunki gruntowo-wodne	88

7A.7. Oddziaływanie na gospodarkę wodno-ściekową	88

Tabela 7A.7. Wzrost ilości ścieków opadowych odprowadzanych z terenu planowanej inwestycji	89

7A.8. Oddziaływanie na gospodarkę odpadami	89

7A.8.1. Gospodarka odpadami w trakcie eksploatacji	89

Tabela 7A.8.1. Rodzaje odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji zakładu w wariancie 1 (preferowanym przez Inwestora)	89

Tabela 7A.8.2. Rodzaje odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji zakładu w wariantach 2 i 3	91

Tabela 7A.8.3. Rodzaje odpadów poddawanych procesowi odzysku  na terenie zakładu	93

7b. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz	93

7c. Oddziaływanie na dobra materialne	93

7D. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejacą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków	93

7D.1. Sposób postępowania w przypadku ujawnienia zabytków archeologicznych	94

7D.2. Wnioski	94

7e. wzajemne Oddziaływanie między elementami o których mowa w rozdziałach 7A-7D	94

8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie , wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji	95

8A. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę	95

8b. opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko	95

8B.1.1. Tymczasowe (krótkoterminowe) odwracalne, bezpośrednie	95

8B.1.2. Długoterminowe odwracalne	96

8B.1.3. Skumulowane	96

8B.1.4. Pozytywne	96

8B.1.5. Chwilowe	96

9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru	97

10. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I ANALIZA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH	98

11. porównanie proponowanej technologii z technologia spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska	98

12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich	98

13. przedstawienie zagadnień w formie graficznej	99

14. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	99

15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem	99

15.1. Możliwe konflikty	99

15.2. Wnioski	99

16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczegółności na cele i przedmiot obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru	100

16.1. Etap budowy	100

16.2. Analiza porealizacyjna	100

16.3. Etap eksploatacji	100

17. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport	101

18. streszczenie w języku niespecjalistycznym	101

19. nazwiska osób sporządzających raport	113

20. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu	113

20.1. Podstawa prawna opracowania	113

Załączniki graficzne:

- Załącznik graficzny nr 1 – plan sytuacyjny w skali 1:2 000 – wariant 1.

- Załącznik graficzny nr 2 – plan sytuacyjny w skali 1:2 000 – wariant 2.

- Załącznik graficzny nr 3 – plan sytuacyjny w skali 1:2 000 – wariant 3.

1. Opis planowanego przedsięwzięcia

1A. charakterystyka całego przedsiĘwzięcia i warunki uŻytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

1A.1. Stan istniejący

1A.1.1. Informacje ogólne, lokalizacja

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane będzie na terenie siedziby firmy Okpol w Skarbimierzu Osiedle przy ul. Topolowej 24 (gmina Skarbimierz, powiat brzeski, województwo opolskie) – działki nr 2, 3, 5 AM2 oraz 81, 17/1, 17/2 i 18 AM1, całkowita powierzchnia działek wynosi 6,19 ha. Zakład położony jest na terenie byłego lotniska wojskowego, który obecnie jest przeznaczony na cele gospodarcze, między innymi znajduje się tutaj podstrefa Wałbrzyskiej SSE. Na terenie zakładu i w jego bezpośredniej bliskości nie występują tereny objęte ochroną, najbliżej (w linii prostej około 3 km) położony jest obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”.

1A.1.2. Aktualne zagospodarowanie terenu inwestycji i okolicy

Zakład Produkcji Okien „OKPOL” jest zlokalizowany we wschodniej części miejscowości Skarbimierz-Osiedle na terenie dawnego lotniska wojskowego. Miejscowość Skarbimierz położona jest na zachód od Brzegu. Po wschodniej części zakładu znajduje się baza przeładunkowa paliw, do której prowadzi bocznica kolejowa przecinająca teren zakładu OKPOL, a za bazą znajdują się pola uprawne i działki. Po północnej stronie zakładu znajduje się droga publiczna, służąca jako droga dojazdowa do zakładu oraz pola uprawne i jest to teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W dalszej odległości na północ od zakładu, za polami znajduje się droga krajowa nr 94 i 39. Po stronie zachodniej znajdują się ogródki działkowe oraz zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. Po stronie południowej znajdują się zabudowania przemysłowe, m.in. betoniarnia, na terenie której wybudowano budynek mieszkalny.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to osiedle budynków jednorodzinnych znajdujące się w kierunku wschodnim. Poza granicą zakładu teren w kierunku północnym w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną.

Działki od południa oraz wschodu ograniczone są ulicami Topolową oraz Modrzewiową. Teren działki jest płaski. W odległości ok. 3,5 km na północny wschód znajduje się rzeka Odra.

Na terenie inwestycji nie ma siedlisk przyrodniczych wymagających specjalnego traktowania. Teren przedsięwzięcia jest mocno przekształcony antropomorficznie i zabudowany placami, drogami, budynkami. Jedynie w niewielkim fragmencie jest zieleń ozdobna w postaci grupy kilku młodych świerków, pasa krzewów irgi i trawnikiem między nimi. Inwestycja planowana jest na terenach obecnie zajmowanych przez OKPOL.

Na terenie fabryki OKPOL Sp. z o.o. znajdują się następujące obiekty:

A – Blacharnia/kartoniarnia

B – Magazyn główny/Stolarnia/Lakiernia/Działy kompletacji

C – Kotłownia.

Teren pod zabudowę nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie wpływów szkód górniczych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Teren pod zabudowę jest płaski lekko pochyły w stronę starego zakładu. Znajduje się w strefie zabudowy miejskiej przemysłowej.

1A.1.3. Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, działka nr 81 leży częściowo na terenie oznaczonym symbolem U, KDL, KDZ, działki nr 18, 17/1 i 17/2 leżą częściowo w terenie oznaczonym U6 i KDL, natomiast działka nr 3 w terenie oznaczonym symbolem U6. Są to tereny zabudowy usługowej i rzemiosła (U), usługowej komercyjnej i przemysłowej (U6), tereny dróg publicznych – ulice lokalne (KDL) oraz tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze (KDZ). N rysunku poniżej pokazano wycinek z MPZP z terenem zakładu Okpol sp. z o.o. oraz sąsiadującej zabudowy istniejącej i projektowanej.

Rysunek 1A.1. Działki Inwestora na tle MPZP

1A.2. Stan projektowany, omówienie rozwiązań projektowych i technologii

1A.2.1. Opis ogólny

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest:

- budowa hali do produkcji klejonki

- modernizacja kotłowni (zastąpienie 2 istniejących kotłów opalanych ekogroszkiem, 1 kotłem opalanym trocinami wytwarzanymi w zakładzie, istniejące kotły będą stanowiły rezerwę)

- budowa zasobnika kotłowni.

Rysunek 1A.2. Istniejące i projektowane obiekty zakładu

1A.2.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Całkowita powierzchnia działek 2, 3, 5 AM 2 oraz 81, 17/1, 18, 17/2 AM1 wynosi 6,19 ha. Zabudowa – około 12.622 m2, tereny utwardzone zajmują około 13.590 m2, a na tereny zielone przypada około 35 704 m2 (ponad 42% powierzchni działek). Firma OKPOL Sp. z o.o. jest właścicielem ww. działek.

Tabela 1A.1. Orientacyjny bilans powierzchni dla wariantu inwestycyjnego

| Rodzaj nawierzchni |  | Powierzchnia przed inwestycją [m2] | Powierzchnia po inwestycji [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | powierzchnia działek | 61 916,00 | 61 916,00 |
| w tym: |  |  |  |
|  | powierzchnia hal | 14 418,00 | 17 821,00 |
|  | powierzchnia terenów utwardzonych | 11 794,00 | 12 497,00 |
|  | powierzchnia terenów zielonych | 35 704,00 | 31 598,00 |

1A.2.3. Podstawowe parametry techniczne

Powierzchnia projektowanej hali – 3260 m2.

W hali będą zainstalowane następujące maszyny i urządzenia:

- wielopiła

- strugarki 4-stronne 4/6-wrzecionowe

- automatyczna linia do optymalizacji wymiarowej i jakościowej listew drewnianych

- linia do łączenia czołowego strugarka 4-stronna 4/6-głowicowa

- nakładarka kleju

- prasa 4-stronna obrotowa/wiatrakowa

- sprężarka.

1A.2.4. Projektowane odwodnienie

Do istniejącej kanalizacji deszczowej będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe spływające z nowych terenów utwardzonych i powierzchni dachów.

1A.2.5. Bilans masowy

Wstępny, orientacyjny bilans masowy przedstawiono w tabeli poniżej. Bilans uwzględnia planowane zużycie surowców po zakończeniu rozbudowy, przy założeniu, że zostanie zrealizowane również przedsięwzięcie polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii klejenia ramiaków okiennych, na bazie których wdrożona zostanie produkcja gamy nowatorskich okien do poddaszy – zindywidualizowanej stolarki okiennej – produkcja okien do poddaszy na dowolny wymiar.

Tabela 1A.2. Orientacyjny bilans masowy

| Materiał | - jednostka | zużycie |
| --- | --- | --- |
| Klejonka | m3 brutto | 3 330 |
| Stal | Mg | 341,67 |
| Aluminium | Mg | 617,15 |
| Ołów | Mg | 208,1 |
| tworzywo sztuczne (bez profili PVC) | Mg | 66,39 |
| profile PVC | tys. mb./Mg | 266,08/361,95 |
| szkło (szyby zespolone) | tys.m2 | 109,8 |
| Uszczelki | tys. mb. | 1 314,47 |
| Butyl | tys. mb. | 907,38 |
| lakier wodny | m3 | 14,97 |
| impregnat wodny | m3 | 8,68 |
| Tektura | tys. m2 | 790,95 |
| energia elektryczna | MWh | 1 656,2 |

Wszystkie wymienione maszyny wymagają zasilania w energię elektryczną w dużej ilości. Same maszyny do produkcji klejonki mogą potrzebować około 
300–320 kW (moc znamionowa), do tego odpylenie maszyn to ok. 130–150 kW i oświetlenie hali ok. 10 kW. Prasa mimośrodowa ok. 20–25 kW, wtryskarka ok. 30 kW, walcarka z dziurkownikiem ok. 15–20 kW, urządzenie do piankowania ok. 8–10 kW, sterowanie kotłem ok. 35 kW – łącznie około 550–600 kW mocy znamionowej. Zużycie podczas pracy nie powinno przekraczać 70% mocy (maksymalnie 420 kW), a biorąc pod uwagę roczne obciążenie na poziomie 50% uzyskamy ok. 383 MWh zużycia energii elektrycznej (7 godzin dziennie przez 22 dni w miesiącu przez 12 miesięcy w roku daje 1,848 godzin).

Woda nie jest potrzebna w procesach technologicznych, jedynie do celów sanitarnych. Zakłada się, że zużycie wody wzrośnie o około 5 m3 na dobę.

Ogrzewanie hali

Ogrzewanie nowej hali będzie zrealizowane z mocy modernizowanej kotłowni zakładowej.

1A.3. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania w fazie budowy

Oddziaływanie i skutki środowiskowe w przypadku każdej inwestycji wykazują zróżnicowanie w fazie realizacji i w fazie eksploatacji. Zróżnicowania te uzależnione są przede wszystkim od zakresu prac budowlanych i wrażliwości środowiska.

Faza realizacji inwestycji jest związana z krótkotrwałym wpływem na środowisko. Będą to przejściowe uciążliwości o zasięgu lokalnym. Okres budowy spowoduje zmiany w zagospodarowaniu i ukształtowaniu terenu.

Na etapie planowanej budowy, w trakcie prac budowlanych, emisje do środowiska będą miały charakter przejściowy i będą to emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu związane z wykonywaniem prac budowlanych oraz wytwarzanie odpadów.

Prowadzenie wszystkich prac powinno być zgodne z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska i ustawą o odpadach.

Realizacja robót wymagać będzie zorganizowania zaplecza budowy, obejmującego: pomieszczenia socjalne dla robotników, pojemniki na śmieci itp., plac postojowy dla robotników, a także zorganizowanie dojazdu do budowy.

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora prace zlecane będą odpowiedniej firmie budowlanej, która w świetle przepisów ustawy o odpadach stanie się wytwórcą tych odpadów. Podmiot świadczący usługę budowlaną powinien posiadać stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

1A.3.1. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny w trakcie budowy

W związku z inwestycji przewidywana jest wycinka istniejącej zieleni na terenie działki na powierzchni ok. 12 400 m2. Jest to głównie zieleń ruderalna, z samosiejkami i krzewami. Wśród drzew dominuje Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Egzemplarze drzew tego gatunku mają obwód pnia w przedziale 
10–62 cm (80% poniżej 30 cm). Przed wycinką należy sporządzić inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę na wycinkę.

1A.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa w trakcie budowy

W trakcie realizacji należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające skażeniu gruntu ropopochodnymi. Zanieczyszczenia ropopochodnymi mogą być spowodowane drobnymi awariami używanego sprzętu budowlanego lub też jego złym stanem technicznym. Do zanieczyszczenia może także dojść na skutek niewłaściwego magazynowania paliw, smarów i innych płynów zawierających substancje niebezpieczne. W celu zminimalizowania powyższego zagrożenia należy tak zorganizować prace, by ograniczyć przelewanie paliw i innych środków chemicznych na placu budowy. Miejsca tankowań powinny się znaleźć w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy. Miejsca przechowywania i przelewania substancji zabezpieczyć wykładziną gumową lub w inny sposób tak, aby zabezpieczyć grunt przed ewentualnym przenikaniem substancji niebezpiecznych. Plac budowy należy wyposażyć w niezbędną ilość przenośnych kabin ustępowych.

1A.3.3. Warunki gruntowo-wodne

Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów i powstania lokalnego leja depresji, którego zasięg wykroczyłby poza granice działki inwestora. Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie będzie miało wpływu na warunki hydrogeologiczno-geologiczne.

Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji, przy prawidłowo wykonanych zabezpieczeniach, nie będzie miało istotnego wpływu na warunki hydrogeologiczno-geologiczne.

Podczas budowy nie przewiduje się wyraźnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne w zakresie ilości i jakości powstających ścieków.

Zaplecze budowy będzie utworzone lokalnie i służyć będzie głównie jako miejsce postojowe maszyn, pojazdów oraz zaplecze socjalne pracowników. Istotne znaczenie na placu budowy ma składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą skazić wodę i glebę.

Skażenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku:

- przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót

- wycieku substancji na skutek źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn i urządzeń

- w trakcie wybierania utworów przypowierzchniowych następuje skrócenie czasu migracji zanieczyszczeń pochodzących z niewłaściwie obsługiwanego ciężkiego sprzętu: samochodów, koparek itp. napędzanych olejami lub benzyną.

Sytuacje te mogą wystąpić awaryjnie, a przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy nie powinny mieć miejsca.

1A.3.4. Środowisko glebowo-roślinne

Ze względu na to, że zakres inwestycji obejmuje stosunkowo niewielki teren aktualnie głównie trawniki, a transport jest przewidywany istniejącymi drogami utwardzonymi, nie będzie ona miała znaczącego wpływu na środowisko glebowo-roślinne.

1A.3.5. Powietrze atmosferyczne

Źródłem zagrożenia dla powietrza atmosferycznego w trakcie budowy może być praca urządzeń, maszyn oraz transport. Nie będą to znaczące oddziaływania ze względu na skalę przedsięwzięcia.

W trakcie robót budowlanych emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – ulega zmianie w zależności od miejsca i fazy realizacji prac budowlanych i znika wraz z zakończeniem tych prac.

Podczas budowy będzie miała miejsce zarówno emisja zorganizowana, jak i niezorganizowana: gazów wylotowych z silników spalinowych, maszyn drogowych i środków transportu, pyłu podczas prac ziemnych i w wyniku ruchu pojazdów po nieutwardzonych nawierzchniach oraz węglowodorów w czasie układania i utwardzania nawierzchni bitumicznych.

Organizacja zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza, pod warunkiem dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy zaplecza. Na zapleczu budowy, gdzie magazynowane będą materiały budowlane, należy składować jedynie niezbędne ich ilości, jednocześnie zabezpieczając je przed pyleniem w razie wietrznej pogody (np. poprzez zraszanie).

W związku z tym, że emisja zanieczyszczeń do powietrza ma charakter czasowy i niezorganizowany, a uciążliwości z tym związane ustaną wraz z zakończeniem budowy, na etapie opracowywania przedmiotowego raportu nie przeprowadzono obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla tej fazy.

1A.3.6. Hałas i drgania

W trakcie budowy istotne zagrożenie stanowi hałas i drgania związane z transportem oraz pracami budowlanymi. Nie będą to znaczące oddziaływania ze względu na skalę przedsięwzięcia.

Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie materiałów na budowę, dowóz ziemi itp.).

Podczas prac budowlanych będzie powstawał wyłącznie hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Najbardziej uciążliwa pod względem akustycznym będzie praca ciężkiego sprzętu budowlanego. Może być ona źródłem emisji hałasu na poziomie około 100 dB. Podobnie transport samochodowy materiałów, maszyny i urządzenia będą źródłem emisji hałasu na poziomie około 90 dB. Poziom hałasu emitowany do środowiska będzie hałasem okresowym, charakteryzującym się dużą dynamiką zmian.

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu, zakres i czas trwania prac na etapie budowy, należy stwierdzić, iż zmiany klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane, nie wpłyną w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych. Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy.

1A.3.7. Krajobraz

Działki inwestora leżą na terenie przeznaczonym na aktywność gospodarczą z dominującym krajobrazem przemysłowym. Inwestycja jest zgodna z charakterem krajobrazu i nie wpłynie na jego zmianę. W trakcie budowy mogą powstawać czasowe zmiany w krajobrazie w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

1A.3.8. Gospodarka odpadami

W fazie realizacji omawianego przedsięwzięcia źródło odpadów będą stanowiły:

- roboty ziemne

- funkcjonowanie zaplecza socjalnego budowy

- prace budowlane.

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia podczas budowy.

Tabela 1A.3. Rodzaje odpadów w czasie budowy

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 |
| 3. | Opakowania z drewna | 15 01 03 |
| 4. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 |
| 5. | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 17 01 01 |
| 6. | Szkło | 17 02 02 |
| 7. | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 |
| 8. | Aluminium | 17 04 02 |
| 9. | Żelazo i stal | 17 04 05 |
| 10. | Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 |
| 12. | Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 |
| 13. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 |

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi należy:

- Prowadzić właściwą gospodarkę odpadami poprzez selektywne ich gromadzenie na placu budowy. Większość odpadów w postaci mas ziemnych, destruktu i kruszywa zostanie wykorzystana bezpośrednio do na placu budowy, pozostałe ilości należy przekazać przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem odpadów budowlanych lub prowadzącym rekultywacje terenów zdegradowanych.

- Odpady w postaci złomu należy przekazać przedsiębiorcom zajmującym się ich recyklingiem i wykorzystaniem.

- Wyposażyć zaplecze budowy w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów budowlanych i biurowych. Zapewnić na czas budowy przenośne kabiny ustępowe dla pracowników lub dostęp do zaplecza sanitarnego zakładu. Zapewnić ich regularne opróżnianie.

- Zlecać wykonanie napraw sprzętu specjalistycznego wyspecjalizowanemu serwisowi. Przeprowadzać doraźne naprawy sprzętu mechanicznego w miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy, zapewniających zabezpieczenie przed skażeniem gruntu.

1A.4. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania w fazie eksploatacji lub użytkowania

Szeroko pojęte oddziaływanie inwestycji w odniesieniu do wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, na etapie jej eksploatacji (użytkowania) z uwzględnieniem rozwiązań chroniących środowisko omówiono szczegółowo w rozdziale rozdziałach 7A. – 7D.

1A.5. Charakterystyka oddziaływania przedsięwzięcia w trakcie ewentualnej likwidacji

Oddziaływania przedsięwzięci w trakcie ewentualnej likwidacji będą miały charakter analogiczny do uciążliwości związanych z etapem budowy. W trakcie likwidacji powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac rozbiórkowych i porządkowych oraz użytkowaniem sprzętu budowlanego.

W przypadku likwidacji planowanej inwestycji postępować jak w przypadku odpadów powstających na etapie budowy.

W trakcie likwidacji powstawać będą odpady związane z:

- prowadzeniem prac rozbiórkowych i porządkowych, tj. rozbiórką obiektów budowlanych, demontażem maszyn i urządzeń, zniesieniem nawierzchni istniejących dróg i chodników, rozbiórką urządzeń technicznych

- użytkowaniem sprzętu budowlanego

- funkcjonowaniem zaplecza socjalnego budowy.

W związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi należy:

- Prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, w szczególności odpadami mineralnymi jak: żwir, kamienie, ziemia; tj. gromadzić je selektywnie, w maksymalnym stopniu poddać odzyskowi. Niewykorzystane ilości odpadów mineralnych, a także odpady betonu, gruzu przekazać przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem odpadów budowlanych lub prowadzącym rekultywacje terenów zdegradowanych.

Odpady takie jak: złom sprzedać przedsiębiorcom zajmującym się ich recyklingiem i wykorzystaniem.

- Odpady niebezpieczne gromadzić, zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska, w specjalnie przygotowanym i przystosowanym miejscu na terenie zaplecza rozbiórki. Poszczególne odpady gromadzone w specjalistycznych pojemnikach, pod zadaszeniem, z zabezpieczonym przed przeciekaniem podłożem, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, z zachowaniem norm bhp i ppoż.

Odpady takie jak: przepracowane oleje przekazać przedsiębiorstwom zajmującym się ich unieszkodliwianiem i wykorzystaniem. Pozostałe odpady niebezpieczne należy przekazać odbiorcom prowadzącym urządzenia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez składowanie lub spalanie. Przedsiębiorcy muszą posiadać niezbędne prawem zezwolenia i decyzje na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

- Zlecać wykonanie napraw sprzętu specjalistycznego wyspecjalizowanemu serwisowi. Przeprowadzać doraźne naprawy sprzętu mechanicznego 
w miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy, zapewniających zabezpieczenie przed skażeniem gruntu.

- Wyposażyć zaplecze budowy w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów budowlanych i biurowych. Zapewnić na czas rozbiórki przenośne kabiny ustępowe dla pracowników. Zapewnić ich regularne opróżnianie.

1B. główne cechy charakterystyczne procesÓw produkcyjnych

1B.1. Stan projektowany

Zakłada się, że przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego raportu zostanie zrealizowane po zakończeniu innego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu wysokowydajnej, innowacyjnej technologii produkcji zindywidualizowanej stolarki budowlanej, na bazie których wdrożona zostanie produkcja gamy nowatorskich okien do poddaszy – zindywidualizowanej stolarki okiennej – produkcja okien do poddaszy na dowolny wymiar, gdzie i szerokość i długość okna będzie dostępna z pewnych przedziałów. Dzięki tej technologii wprowadzone zostaną do produkcji nowe typy okien, których wspólną cechą ma być:

- zastosowanie nowatorskiego systemu wentylacji autorstwa Okpolu

- skrócony czas realizacji zamówień

- dostępność w indywidualnym wymiarze

- dostępność w indywidualnym kolorze.

Wymienione powyżej pozycje zostaną zainstalowane w działających obiektach.

Przedmiotem przedsięwzięcia będącego tematem niniejszego raportu jest wdrożenie nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych. Dodatkowo, w celu uzyskiwania klejonki na okna w dowolnym żądanym wymiarze planuje się uruchomienie linii przetwórstwa drewna obejmującej produkcję klejonki (we wszystkich wariantach) – do produkowania z desek klejonki służącej do produkcji stolarki; w skład linii wchodzą komory suszarnicze (tylko w wariantach alternatywnych 2 i 3), wielopiła, automatyczna linia do optymalizacji wymiarowej i jakościowej, linia do łączenia czołowego, strugarka 4-stronna, agregat sprężonego powietrza ze zbiornikiem. Jako rozwiązanie opcjonalne (w wariantach alternatywnych) rozważano budowę tartaku – do rozcinania drewna okrągłego na deski; w skład linii wchodzi trak taśmowy z systemem mechanizacji (załadunku kłód i rozładunku desek) oraz ostrzałka do pił (warianty alternatywne 2 i 3)

Przewidywany jest system odpylenia i transportu trocin.

Podstawowym założeniem technologii wytwarzania klejonki na potrzeby okpolowskich okien do poddaszy jest uzyskiwanie klocków o różnych kształtach przekroju poprzecznego, dostosowanych już wstępnie do wymiarów elementów końcowych. Powszechnie obecnie produkuje się klejonkę o przekroju prostokątnym, niezależnie od wytwarzanych z niej elementów. Technologia przyjęta przez Okpol do realizacji zakłada, że surowcem do pozyskania klejonki będą suche deski nieobrzynane lub obrzynane.

Deski będą składowane na wyznaczonym polu, aby przed trafieniem na linię przebywały jakiś czas w odpowiednich warunkach (wilgotność i temperatura). Następnie będą rozcinane na wielopile na lamele odpowiednich rozmiarów. Stamtąd trafią do strugarki czterostronnej, która nada lamelom wymagane wymiary poprzeczne. Kolejnym etapem procesu jest tzw. optymalizacja – na specjalnych piłach wycinane są odcinki niewłaściwe jakościowo (sęki, zażywiczenia). Proces ma charakter półautomatyczny, najpierw operatorzy specjalnymi mazakami zaznaczają wadliwe miejsca, które następnie maszyna rozpoznaje i wycina. Zakłada się prace dwóch pił w układzie równoległym. Z optymalizacji lamele trafią na linię do mikrowczepów. Jest to metoda łączenia elementów na długość (lub szerokość) za pomocą odpowiedniego frezowania klejonych powierzchni. Kolejnym etapem jest bazowanie lameli z mikrowczepami na strugarce czterostronnej. Stamtąd sformatowane lamele trafiają do nakładarki kleju, a następnie do pras blokowych. Planuje się wykorzystać jedną prasę już posiadaną oraz zakupić nową prasę obrotową o zwiększonej wydajności. Aby uzyskiwać bloki klejonki o odpowiednich kształtach konieczne jest zastosowanie specjalnych adapterów do pras dopasowanych do wymaganych kształtów. Po odpowiednim czasie potrzebnym do związania przez klej, bloki klejonki trafiać będą na wyznaczone pole do składowania, skąd będą transportowane bądź bezpośrednio do hali stolarni, bądź na magazyn klejonki.

Przy każdej maszynie przewidziano pola podawcze i odkładcze, pełniące jednocześnie rolę buforów, dzięki czemu ma być zachowana ciągłość i płynność produkcji.

Wszystkie stanowiska będą podłączone do centralnego systemu odciągu wiórów, wyposażonego w filtr i powrót ciepłego powietrza do hali. System odciągu ma gwarantować odpowiednią wydajność odsysanego powietrza.

Korzyści z takiej technologii klejenia są wielorakie. Przede wszystkim oszczędza się materiał drzewny na etapie klejenia, czyli mamy do czynienia z oszczędnościami w koszcie produkcji klejonki i zmniejszenie ilości odpadów. Zyski mogą wynosić od 7,5% przy oknach obrotowych do 12,7% w przy oknach uchylno-przesuwnych w porównaniu do tradycyjnej metody klejenia (symulacje przeprowadzono dla okien o zmienionej grubszej stolarce w rozmiarze 78*118 cm). Dodatkowe oszczędności mogą się pojawić na energii elektrycznej i narzędziach. Strugarki będą musiały mniej drewna zebrać, wykonają zatem mniejszą pracę.

Pochodną produkcji klejonki we własnym zakresie będzie zwiększona ilość odpadów drewnianych w postaci wiórów, trocin i ścinków – tak zwanej biomasy. Ilość ta będzie wystarczająca do tego, aby uruchomić kotłownie opalaną trocinami, która zagwarantuje ciepło dla całego zakładu w sezonie grzewczym oraz ciepło dla procesów produkcyjnych (tunele suszarnicze) przez cały rok.

Produkcja klejonki we własnym zakresie według przyjętej technologii umożliwi produkcję stolarki drewnianej o zmienionych właściwościach (w stosunku do obecnej) w sposób szybki i tani, dopasowany do bieżącego zapotrzebowania skorelowanego z zamówieniami od odbiorców.

Nowa stolarka umożliwi oferowanie nowych okien do poddaszy, nie oferowanych dotychczas przez Okpol, nie oferowanych przez konkurencję. Wyróżnikiem nowych okien będzie wyposażenie w innowacyjny system nawiewu autorstwa Okpolu będący przedmiotem zgłoszeń wzorów użytkowych: Okno dachowe z nawiewnikiem (zgłoszenie nr W.119360 z dnia 2010.09.25, dotyczy nowego systemu wentylacji) i Nawiewnik okienny (zgłoszenie nr W.119772 z dnia 2011.02.21, dotyczy automatyzacji systemu wentylacji). Nowatorska jest sama produkcja nawiewnika: główne elementy (korpus, płat, uszczelka) wytwarzane metodą ekstruzji. Natomiast pozostałe elementy nawiewnika (zaczepy, elementy sterujące automatyki) wytwarzane będą z tworzyw sztucznych na wtryskarce. Niemniej nowatorski jest system mocowania nawiewnika. Nawiewnika jako  osobne urządzenie jest mocowany do górnej części ramy i zajmuje przestrzeń pomiędzy ramą i skrzydłem. Nie ingeruje w żaden sposób w konstrukcję okna, nie wymaga frezowania 3D, które jest procesem złożonym i czasochłonnym. Równie ważna własnością nowego nawiewnika jest jego neutralność pod kątem izolacyjności cieplnej – okna z zamkniętym nawiewnikiem i okna bez nawiewnika posiadają taki sam współczynnik przenikalności cieplnej. Dlatego można go stosować jako standardowe wyposażenie okna.

Zmiana systemu nawiewu narzuca zmianę elementów osłonowych okna w części z nawiewnikiem – tak zwana „czapka”. Musi mieć ona zmieniony kształt, dopasowany do skróconego skrzydła. Niejako przy okazji poprawią się też takie parametry okien jak przepuszczalność powietrza i wody (odporność na wiatr i opady atmosferyczne). Nowe czapki będą miały też innowacyjną konstrukcję: element główny będzie z profilowanego aluminium, natomiast zakończenia będą z tworzywa sztucznego. Element z aluminium będzie kształtowany na dedykowanej walcarce, a wycięcia technologiczne na dziurkowniku. Zakończenia czapki będą wytwarzane na wtryskarce do tworzyw sztucznych. Nowe czapki są istotnym elementem zgłoszenia w UPRP (zgłoszenie patentu pt. Okno dachowe z nakładką osłaniającą nr P.394075 z dnia 2011-03-01, dotyczy kształtu przekroju poprzecznego czapek do okna obrotowego i uchylno-przesuwnego) oraz w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (zgłoszenie wzoru wspólnotowego nr ZWW 001832551 z dnia 2011.03.08, dotyczy kształtu przekroju poprzecznego czapek do okna obrotowego I uchylno-przesuwnego).

Istotnym uzupełnieniem będzie oferowanie okien z grubszymi zestawami szybowymi, które w największym stopniu odpowiadają za parametry termiczne okien. Pakiety dwukomorowe/trzyszybowe są dużo grubsze i dużo cięższe w porównaniu z oferowanymi obecnie pakietami jednokomorowymi/dwuszybowymi. Aktualnie standardowy zestaw ma 24 mm grubości, a pojawią się nawet takie o grubości 44 mm (wzrost o ponad 80%). Dodatkowa tafla szyby zwiększy ciężar o około 50%. Właśnie z tych powodów konieczne jest wprowadzenie grubszych skrzydeł, które umożliwią odpowiednie zamocowanie szyb i zapewnią odpowiednią statykę konstrukcji skrzydła. Problem ten zostanie rozwiązany za pomocą nowej klejonki.

Z tych samych powodów konieczne są zmiany w konstrukcji zawiasów, w szczególności okien uchylno-przesuwnych. Tak ciężkie skrzydła wymagają m. in. mocniejszych siłowników, które mają większą średnicę od obecnie stosowanych (22 mm zamiast 19 mm). Siłowniki chowają się w ramionach zawiasów uchylnych. Okpol wybrał technologię produkcji zawiasów metodą wycinania na prasie mimośrodowej w wykrojnikach.

Klienci będą mieli do wyboru okna drewniane bądź z PVC.  W celu poprawy parametrów cieplnych okien z PVC planuje się wdrożyć technologię dodatkowego wypełniania komór izolacyjną pianką poliuretanową. Z powodu swoich właściwości, najcieplejsze okna będą właśnie z PVC.

Opis podstawowych obiektów i urządzeń:

- Hala klejonki – Produkcja klejonki musi się odbywać w nowym, specjalnie wybudowanym obiekcie. Planuje się postawienie hali dołączonej do istniejącego obiektu. Łączna nowa powierzchnia to około 3.260 m2: hala produkcyjna o wymiarach około 40*64 m = 2.560 m2, gdzie znajdują się m. in. pole do składowania tarcicy o wymiarach około 16*28 m = 448 m2, pole do składowania klejonki o wymiarach około 16*17 m = 272 m2, korytarz transportowy łączący halę z istniejącym obiektem o wymiarach około 10*40 m = 400 m2, zaplecze socjalne (szatnie, łazienki, stołówka) o wymiarach około 10*30 m = 300 m2.

- Kotłownia na trociny – W procesie produkcji stolarki, począwszy od rozcinania desek na lamele, a na formatowaniu klejonki w elementy stolarki kończąc, powstają  odpady drewniane w postaci trocin i wiórów. Jest to odpad produkcyjny, który może być jednocześnie wyśmienitym paliwem wykorzystywanym do wytwarzania ciepła na potrzeby procesów technologicznych i ogrzewania zakładu. Ciepła woda niezbędna jest do pracy tunelów suszarniczych po impregnacji i po lakierowaniu. Jest to zatem stałe zapotrzebowanie na ciepło. W sezonie grzewczym potrzeba ogrzać hale produkcyjne. Obecnie służą do tego 2 kotłownie na ekogroszek, który jest paliwem kopalnianym, nieodnawialnym, a powstające trociny są odsprzedawane firmie przetwarzającej wióry. Planuje się zastąpić je 1 kotłem opalanym trocinami. Jest to rozwiązanie podwójnie korzystne dla zakładu i środowiska: po pierwsze minimalizowana jest ilość odpadów poprodukcyjnych, po drugie paliwo nieodnawialne zastępuje się paliwem odnawialnym. Moc kotła wystarczająca dla całego zakładu wynosi maksymalnie 2 MW.

- Zasobnik kotłowni – Kocioł na trociny wyposażony jest w osprzęt umożliwiający automatyczne zasilanie w paliwo. Umieszczony będzie w istniejącym budynku kotłowni obok kotła na węgiel, ale musi być w odpowiedni sposób zasilany gwarantujący sprawne funkcjonowanie systemu. Budynek powinien składać się z dwóch pomieszczeń: 1) zasobnika na wióry, do którego będą trafiać wióry z tartaku, hali klejonki i stolarni i 2) maszynowni, gdzie wióry będą transportowane z zasobnika do kotła. Odpowiednia przybliżona objętość zasobnika to 210 m3.

W hali klejonki będą zainstalowane następujące maszyny:

- Wielopiła – Deski muszą być pocięte na listwy o żądanej szerokości. Do tego konieczna i wystarczająca jest jednowałowa wielopiła z płynną regulacją posuwu wyposażona w automatyzację załadunku zwiększającą wydajność.

- Strugarka 4-stronna 4/6-wrzecionowa do formatowania wymiarowego lameli uzyskiwanych na wielopile

- Automatyczna linia do optymalizacji wymiarowej i jakościowej listew drewnianych – Po wyjściu z wielopiły i po sformatowaniu na strugarce listwy będą rozcinane na krótsze elementy z uwzględnieniem usuwania skaz materiału i pozyskiwania różnych klas jakościowych. Maszyna sterowana numerycznie. Zastosujemy 2 piły pracujące równolegle z powodu wymaganej wydajności.

- Linia do łączenia czołowego – Po wyjściu z linii optymalizacji listwy drewniane są łączone na długość (lub szerokość) za pomocą mikrowczepów. Listwy są formatowane, frezowane oraz klejone w zespole pras będących częścią składowa linii.

- Strugarka 4-stronna 4/6-głowicowa – do formatowania elementów przed klejeniem w bloki. Uzyskane w ten sposób listwy klejone będą następnie w bloki klejonki o zadanej strukturze. Można uzyskiwać klejonkę o dowolnej długości. Można tez produkować klejonkę bazową o maksymalnej długości 6 m, która w razie konieczności będzie rozcinana na krótsze elementy.

- Nakładarka kleju – do nakładania kleju na listwy, które będą następnie klejone w bloki.

- Prasa 4-stronna obrotowa/wiatrakowa – do klejenia listew w bloki o zadanej długości.

- Strugarka 4-stronna 4/6-głowicowa – Bloki klejonki muszą być odpowiednio sformatowane w zakresie przekroju poprzecznego (wymiary, kąty). Do tego potrzebna jest taka strugarka nadająca ostateczny wymiar i kształt.

- Odpylenie maszyn stolarskich z filtrem powrotnym ciepłego powietrza – Wymienione wyżej maszyny stolarskie (piła w tartaku oraz maszyny do produkcji klejonki) wymagają odpylenia. Ma być zastosowany centralny system odciągu z filtrem powrotnym ciepłego powietrza do hali. Zagwarantuje to stworzenie odpowiednich warunków pracy dla maszyn i ludzi, jak najlepszą ochronę powietrza oraz minimalizację strat ciepła. Parametry muszą być dobrane do maszyn, które mają być użyte w procesach produkcji. Rozwiązania techniczne, wydajności po stronie dostawcy na podstawie dokumentacji linii do klejonki.

- Sprężarka – Maszyny stolarskie pracujące w hali klejonki wymagają zasilania sprężonym powietrzem. Aby sprostać tym wymaganiom konieczny jest zakup sprężarki o wydajności wraz ze zbiornikiem na sprężone powietrze o parametrach dobranych do obsługiwanych maszyn – na podstawie dokumentacji linii do klejonki.

Transport będzie realizowany przy pomocy wózka widłowego o napędzie LPG – do transportu desek do hali klejonki, do wywożenia klejonki na magazyn czy halę stolarni, do rozładowywania transportu desek od dostawców.

Zgodnie z umową z Zakładem energetycznym energia elektryczna jest dostarczana bezpośrednio do zacisków WLZ w istniejącym złączu kablowym za pośrednictwem transformatora będącego własnością Zakładu Energetycznego, w związku z inwestycją nie planuje się zmiany transformatora ani zmiany właściciela transformatora.

1B.2. Stan istniejący

Produkcja w zakładzie odbywa się na I zmianie w godz. 6:00–14:00 lub 7:00–15:00, sporadycznie na II zmianie w godz. 14:00–22:00. Zakład pracuje wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy jest dostosowany do bieżącego profilu zamówień.

Dostawa materiałów do produkcji i odbiór okien odbywa przy pomocy samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) i dostawczych, średnio 15 samochodów dziennie.

W ramach prowadzonego procesu technologicznego odbywa się:

- produkcja detali metalowych (stal, aluminium, ołów)

- produkcja detali drewnianych

- montaż wyrobów gotowych

- produkcja pozostała.

1B.2.1. Produkcja detali metalowych

Detale stalowe (zawiasy, kątowniki montażowe)

Z taśmy stalowej o odpowiedniej (dobranej do potrzeb i możliwości technologicznych) grubości i szerokości, na prasach hydraulicznych i mimośrodowych wycina się i wygina odpowiednie detale. Część elementów poddawana jest galwanicznemu cynkowaniu w firmie zewnętrznej. Następnie detale są montowane ze sobą w podzespoły na mniejszych prasach i przekazywane przez magazyn do działów montażowych.

##### Detale aluminiowe

Z taśmy aluminiowej lakierowanej o odpowiedniej (dobranej do potrzeb i możliwości technologicznych) grubości i szerokości, na prasach hydraulicznych, mimośrodowych i walcarce wycina się i wygina odpowiednie detale. Niektóre z nich są używane jako części innych podzespołów, które w końcu trafiają na działy montażu okien, kołnierzy i wyłazów.

Detale ołowiane (fartuchy)

Taśma aluminiowa lakierowana o odpowiedniej (dobranej do potrzeb i możliwości technologicznych) grubości i szerokości, jest ryflowana, następnie docinana na odpowiednią długość i w prasie łączona z elementami aluminiowymi. Takie podzespoły trafiają na działy montażowe.

Maszyny wykorzystywane w procesie technologicznym: prasy mimośrodowe, prasy hydrauliczne, walcarka, dziurkownik, wiertarka, szlifierka, gwinciarka.

1B.2.2. Produkcja detali drewnianych

Gotową klejonkę drewnianą, sformatowaną na odpowiednie wymiary, poddaje się obróbce mechanicznej:

- (ewentualnie) dopasowywana jest grubość materiału na czterostronnej formatyzerce

- na czopiarce wycinane są odpowiednie czopy

- elementy są frezowane, nawiercane i szlifowane, by nadawały się do dalszej produkcji

- następnie zabezpieczane wstępnie wodnym impregnatem

- zabezpieczane wodnym lakierem

- na prasach ramowych klejone są ramy i skrzydła okien (klej stolarski wodny)

- ramy i okna łączone są w okna wraz z niezbędnymi elementami (zawiasy, klamki, uszczelki)

Tak przygotowana stolarka trafia poprzez magazyn na dział montażu okien.

Stolarka dla wyłazów jest produkowana w następujący sposób:

- ze sformatowanych detali (klejonki) wykonywane są czopy na frezarce

- następnie elementy poprzez magazyn trafiają na dział montażu wyłazów, gdzie są klejone i zbijane gwoździami w skrzynki wyłazowe.

Maszyny wykorzystywane w procesie technologicznym: frezarki, wiertarki, czopiarka, prasy hydrauliczne, szlifierki, automaty malarskie, suszarka tunelowa.

1B.2.3. Montaż/kompletacja wyrobów gotowych

Montaż okien

Na linię montażową pobierane są elementy z magazynu (stolarka, szyby, elementy aluminiowe), które są ze sobą łączone, a gotowe okna pakowane są do kartonów i na paletach ustawiane w magazynie.

Dodatkowo przygotowywane są kompletowane wcześniej podzespoły oraz uszczelki.

Montaż odbywa się na taśmociągu z użyciem ręcznych pneumatycznych wkrętarek i zszywacza do kartonów.

Montaż kołnierzy

Detale aluminiowe i aluminiowo-ołowiane są kompletowane i pakowane do kartonów i na paletach ustawiane na magazynie.

Montaż wyłazów

Na linię montażową pobierane są elementy z magazynu (stolarka, szyby, elementy aluminiowe), które są ze sobą łączone, a gotowe wyłazy pakowane są do kartonów i na paletach ustawiane na magazynie.

W procesie wykorzystywane są prasy (łączenie elementów wyłazów, łączenie elementów kołnierzy) oraz ręczne narzędzia pneumatyczne (wkrętarki, gwoździarka, zszywacze do kartonów).

1B.2.4. Produkcja pozostała

Dodatkowo spółka produkuje we własnym zakresie detale z tworzyw sztucznych (aniamid, polipropylen) – szyldy do klamki, kołki rozporowe, zasuwki, uszczelniacze, kliny. Są to małe detale.

Ponadto Okpol produkuje akcesoria do własnych okien: rolety, markizy, moskitiery. Mechanizmy, siatki, tkaniny, profile stalowe i aluminiowe – są kupowane u dostawców zewnętrznych. Na miejscu są przycinane do odpowiednich wymiarów i kompletowane.

1c. przewidywanE rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

1C.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Szczegółową analizę wpływu inwestycji na powietrze przeprowadzono w rozdziale 7A.4.

W trakcie eksploatacji inwestycji oddziaływania będą miały głównie charakter stały, długoterminowy i bezpośredni – emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z ruchu pojazdów i eksploatacji budynków na terenie centrum, w tym spalania gazu w urządzeniach grzewczych.

Przewidywane rodzaje zanieczyszczeń i ich roczne ładunki emisji podano w części opracowania dotyczącego oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

1C.2. Emisja zanieczyszczeń do gleby

Szczegółowo gospodarkę glebowo-roślinną w trakcie eksploatacji inwestycji przeanalizowano w rozdziale 7A.3.

Nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych stężeń ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165/2002 poz. 1359) dla grupy C.

1C.3. Emisja hałasu

Szczegółowo klimat akustyczny w trakcie eksploatacji inwestycji przeanalizowano w rozdziale 7A.5.

Hałas emitowany do środowiska ze źródeł na terenie inwestycji nie przekroczy normatywnych poziomów dźwięku na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej i nie będzie miał wpływu na pogorszenie klimatu akustycznego w najbliższym otoczeniu.

1C.4. Wody deszczowe i ścieki

Szczegółowo gospodarkę wodno-ściekową w trakcie eksploatacji inwestycji przeanalizowano w rozdziale 7A.7.

Rozpatrywane odprowadzenie wód deszczowych z dróg i parkingów po oczyszczeniu nie przekroczy dopuszczalnych norm zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137/2006, poz. 984)

1C.5. Odpady

Szczegółowo gospodarkę odpadami w trakcie eksploatacji inwestycji przeanalizowano w rozdziale 7A.8. Przewidywane rodzaje i ilości odpadów w trakcie eksploatacji podano w tabeli 7A.8.1. wspomnianego rozdziału.

2. opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na srodowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2.1. Morfologia

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar inwestycji można zakwalifikować wg Kondrackiego [KONDRACKI, Jerzy, 1994: Geografia Polski 
– Mezoregiony fizyczno-geograficzne, (Warszawa: PWN)], jako:

Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31)

Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318)

Makroregion: Nizina Śląska (318.5)

Mezoregion: Pradolina Wrocławska (318.52)

2.2. Hydrografia

W pobliżu inwestycji nie ma większych cieków wodnych. Najbliższymi rzekami są Odra, przepływająca na północ od inwestycji, Nysa Kłodzka na południe i wschód oraz szereg lokalnych cieków wodnych – lewobrzeżnych dopływów Odry.

Teren zakładu nie jest położony na obszarze żadnego z udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Subzbiornik Kąty Wrocław-Oława-Brzeg (GZWP nr 321) został wykreślony z listy GZWP w Polsce.

Rysunek 2.1. GZWP w rejonie inwestycji [http://www.pig.gov.pl]

2.3. Budowa geologiczna

W 2008 roku firma Sol-Service opracowała „Dokumentację geotechniczną dla budowy hali produkcyjnej w Skarbimierzu Osiedle ul. Topolowa”.

Wykonano 3 wiercenia – łącznie 15 mb, badania makroskopowe prób gruntu przewierconych warstw gruntowych, obserwacje zwierciadła wody gruntowej oraz prace geodezyjne.

Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 1,10–1,50 m p.p.t. (zwierciadło swobodne).

2.4. Opis elementów środowiska, objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji

W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu produkcji okien PVC w Okpol Sp. z o.o. przy ul. Topolowej 24 w Skarbimierzu-Osiedle, opracowanego przez Ars Vitae w 2008 roku, przygotowano Inwentaryzację przyrodniczą, która stanowiła Załącznik tekstowy do tamtego opracowania (wykonana mgr inż. Andrzeja Ruszlewicza). W tym załączniku znajduje się także Raport ustalenia braku znaczących oddziaływań oraz Macierz rozpoznania dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB020002. Poniżej zacytowano najważniejsze wnioski.

Teren przedsięwzięcia jest mocno przekształcony i zabudowany placami, drogami, budynkami. Jedynie w niewielkim fragmencie jest zieleń ozdobna w postaci grupy kilku młodych świerków, pasa krzewów irgi i trawnikiem między nimi.

Podczas inwentaryzacji terenu, zajmowanego pod inwestycje, nie stwierdzono zasiedlenia terenu przez zwierzęta chronione i rzadkie. Sprawdzono zwłaszcza grupę świerków. Nie stwierdzono śladów gniazdowania, jak również nie było śladów wypluwek mogących wskazywać na schronienie dzienne sów.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004. 92. 880) wymienia 10 form ochrony przyrody:

- parki narodowe

- rezerwaty przyrody

- parki krajobrazowe

- obszary chronionego krajobrazu

- obszary Natura 2000

- pomniki przyrody

- stanowiska dokumentacyjne

- użytki ekologiczne

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Poniżej określono, czy w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się obszary podlegające ochronie i jaki jest zakres ewentualnego oddziaływania.

.

- parki narodowe 				– nie ma znaczącego oddziaływania

- rezerwaty przyrody				– nie ma znaczącego oddziaływania

- parki krajobrazowe				– nie ma znaczącego oddziaływania

- obszary chronionego krajobrazu		– nie ma znaczącego oddziaływania

- obszary Natura 2000	– w odległości ok. 3 km znajduje się
   granica OSO „Grądy Odrzańskie” nie ma znaczącego oddziaływania

- pomniki przyrody				– nie ma znaczącego oddziaływania

- stanowiska dokumentacyjne		– nie ma znaczącego oddziaływania

- użytki ekologiczne				– nie ma znaczącego oddziaływania

- zespoły przyrodniczo krajobrazowe	– nie ma znaczącego oddziaływania

- stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną

– nie ma znaczącego oddziaływania.

Obszar „Grądy Odrzańskie” obejmuje siedemdziesięciokilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 20461,3 ha, w tym 7879,8 ha na terenie województwa opolskiego, z czego 1563,2 ha na terenie gminy Skarbimierz. Obszar „Grądy Odrzańskie” obejmuje tu tereny położone na północy gminy w dolinie rzeki Odry. Dolina Odry w tym miejscu pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo – grabowych. Zachowały się także małe płaty zadrzewień olszowo – wiązowych i wierzbowo – topolowych. Znajdują się tutaj liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany. Obszar „Grądy Odrzańskie uznano za obszar szczególnej ochrony (OSO). Zadaniem obszaru uznanego za OSO jest między innymi ochrona przestrzeni życiowej ptaków wymienionych w załączniku do 1 Dyrektywy Ptasiej UE oraz innych gatunków ptaków przelotnych, czy też zimujących, występujących w dużych koncentracjach. Zakres tej ochrony jest zróżnicowany w zależności od występujących na tym obszarze ptaków oraz od reprezentowanych tu typów krajobrazu naturalnego, z którym ptaki są związane. Generalnie występują tu co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: dzięcioł zielonosiwy, kania czarna, muchołówka białoszyja, czapla siwa. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, kania ruda, trzmielojad, bielik, sieweczka rzeczna, srokosz i dzięcioł średni.

Rysunek 2.2. Granice obszaru Grądy Odrzańskie PLB020002 
oraz lokalizacja inwestycji

W odniesieniu do art. 63 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że:

- w strefie oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych

- nie ma obszarów wybrzeży

- nie ma obszarów górskich lub leśnych

- nie ma obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

- nie ma obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, a obszary Natura 2000 znajdują się w znacznej odległości (poza zasięgiem oddziaływania) od planowanej inwestycji i nie będą narażone z jej strony na znaczące oddziaływanie

- nie ma obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

- nie ma obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; działka, na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie, nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych

- nie ma obszarów o znacznej gęstości zaludnienia

- nie ma obszarów przylegających do jezior

- nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3.1 Opis obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych znajdujących się w rejonie terenów pod inwestycję

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują żadne zabytki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a te które znajdują się w dalszej odległości (minimalna odległość to ok. 1 km), nie są narażone na oddziaływanie ze strony planowanej inwestycji, ponieważ jej oddziaływanie nie wykraczające poza obręb działki inwestora. Nie przewiduje się zatem żadnego oddziaływania przedsięwzięcia na opisane dobra kultury.

4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

Wariant „zerowy”, to niepodejmowanie przedsięwzięcia. Zaniechanie inwestycji oznacza pracę zakładu z wykorzystaniem dotychczasowych powierzchni, urządzeń, technologii i wielkości produkcji, co może wpłynąć negatywnie na lokalny rynek pracy i możliwości rozwoju zakładu.

5. opis analizowanych wariantów

Wariant zaproponowany przez inwestora, to wariant polegający na umieszczeniu hali klejonki w nowowybudowanym budynku przy istniejącej hali. Jest to jednocześnie wariant najkorzystniejszy dla środowiska, co wykazały obliczenia wykonane porównawczo dla analizowanych wariantów – wariant 1 wiązał się z najniższą emisją prognozowanego hałasu do środowiska oraz najmniejszą ilością wytwarzanych odpadów.

W dalszej części opracowania w sytuacji, w których ustalenia zawierają istotne różnice w oddziaływaniu wariantów zastosowano następujące nazewnictwa:

- wariant 1 – preferowany przez inwestora i najkorzystniejszy dla środowiska – klejonka jest zlokalizowana w nowej hali, nie planuje się tartaku ani suszarni

- wariant 2 – klejonka, tartak i suszarnia są zlokalizowanego w jednym budynku – obie linie umiejscowione zostaną w obiekcie obok blacharni, który obecnie nie jest użytkowany, ale zostanie zaadaptowane na potrzeby produkcji tartacznej i stolarskiej, wymiary budynku to około 16 na około 100 m – drugi obiekt, położony za istniejącą kotłownią, zostanie zaadaptowany na potrzeby magazynu klejonki, wymiary budynku to około 28 na około 48 m

- wariant 3 – klejonka z suszarnią oraz tartak są zlokalizowane w dwóch różnych budynkach – klejonka z suszarnią zostaną zlokalizowane w zaadoptowanym obiekcie obok blacharni, drugi obiekt, położony za istniejącą kotłownią, zostanie zaadaptowany na potrzeby tartaku – jest to wariant najmniej korzystny dla środowiska ze względu na emisję hałasu.

Wybór wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oznacza prowadzenie działalności z wykorzystaniem istniejących powierzchni i procesów, co w dalszej perspektywie czasowej może wpłynąć negatywnie na możliwości rozwoju firmy.

Alternatywne rozwiązania technologiczne – planowana do wdrożenia technologia ma umożliwić produkcję nowych typów okien przy jednoczesnym minimalizowaniu szeroko pojętych kosztów produkcji.

Alternatywą dla planowanych działań jest pozostanie przy aktualnej technologii polegającej na kupowaniu wstępnie sformatowanej klejonki od dostawców zewnętrznych i obrabianiu jej na posiadanych maszynach. Zwiększeniu musiałby ulec asortyment klejonki o ramy i skrzydła typu „130”. Elementy stalowe musiałyby być wypalane laserowo u dostawców zewnętrznych. Elementy z tworzyw sztucznych również produkowane byłyby u firm zewnętrznych.

Inną alternatywą jest przesunięcie momentu obróbki surowca drzewnego do drewna okrągłego. Wówczas dodatkowo należałoby zainwestować w tartak I suszarnie. Kupowane byłoby drewno bezpośrednio z lasów i z niego wytwarzane najpierw byłyby deski, które po wysuszeniu w komorach suszarniczych trafiałyby na linię do produkcji klejonki.

Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne – rozważano kilka alternatywnych lokalizacji inwestycji, wszystkie na terenie zakładu. Wszystko na terenie, gdzie dojazd do hali stolarni byłby najłatwiejszy i najkrótszy. Rozważano lokalizację hali klejonki i tartaku w osobnych budynkach: klejonka w obiekcie alternatywnym 1 i tartak w obiekcie alternatywnym 2 (wariant 3). Rozwiązanie to okazało się niewykonalne z powodu hałasu generowanego przez tartak i przekroczeń dopuszczalnego poziomu poza granicami zakładu. Rozważano też umieszczenie klejonki i tartaku w jednym budynku – obiekcie alternatywnym 1 (wariant 2). Tutaj normy hałasu nie byłyby przekraczane, zatem taka lokalizacja byłaby możliwa. Kolejny wariant to rezygnacja z tartaku (wariant 1). Hala klejonki umieszczona byłaby w obiekcie alternatywnym 1.

Rysunek 5.1. Lokalizacja alternatywnych rozwiązań

Lokalizacja

ostateczna

Obiekt alternatywny 1

Obiekt

alternatywny

2

Pozostałe warianty, dla lokalizacji innych niż wymienione, nie były brane pod uwagę ze względów logistycznych i uwarunkowań infrastrukturalnych.

Alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i eksploatacji uzależnione są od uzyskania dofinansowania z Funduszu Kredytu Technologicznego. Brak takiego wsparcia w pierwszej kolejności będzie skutkował wydłużeniem procesu inwestycyjnego – poszczególne zadania będą wdrażane nie jednocześnie, ale sukcesywnie. Świadomość, że samodzielnie będzie się ponosić wszelkie wydatki i w całości trzeba będzie spłacać kredyt, nakazuje ostrożniej dysponować własnymi środkami. Dłuższy okres realizacji inwestycji pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych środków pieniężnych, dzięki czemu płynność finansowa przedsiębiorstwa pozostanie na bezpiecznym poziomie.

Z tego też powodu może być brane pod uwagę również okrojenie zakresu inwestycji, na przykład poprzez zastąpienie droższych maszyn tańszymi rozwiązaniami o mniejszej wydajności czy większej pracochłonności. W grę wchodzą również zmiany organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa, w szczególności uruchomienie dodatkowych zmian pracy.

Ekonomiczne i finansowe porównanie rozważanych rozwiązań alternatywnych

Rozwiązania alternatywne, chociaż wykonalne, są nieopłacalne dla naszego przedsiębiorstwa.

Pozostanie przy obecnej technologii – w pierwszym przypadku, kiedy pozostajemy w obecnej sytuacji, produkcja okien na dowolny wymiar powoduje radykalny spadek wydajności. Czas potrzebny na zmianę ustawień maszyn I produkowanie podzespołów partiami spowodowałby obniżenie naszych mocy produkcyjnych, a tym samym osłabił pozycję rynkową. Uruchomienie drugiej zmiany pomogłoby w utrzymaniu wydajności, ale wygenerowałoby dodatkowe koszty osobowe, co zrujnowałoby ekonomikę przedsiębiorstwa. Czyli zaoferowanie nowej usługi negatywnie wpłynęłoby na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Z kolei zastosowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań pozwoliłoby na szybką i liczną produkcję. Jednakże, aby produkcja była odpowiednio wydajna, konieczne są bardzo duże nakłady. Tym samym koszty eksploatacji byłyby na tyle wysokie, że produkcja nie byłaby opłacalna. Aby zrównoważyć te wydatki, należałoby wielokrotnie zwiększyć wolumen sprzedaży, co wydaje się nierealne w obecnych warunkach rynkowych. Dodatkowo wymagałoby to kolejnych inwestycji w pozostałe działy przedsiębiorstwa, aby wyrównać ich moce produkcyjne. Mielibyśmy do czynienia z ogromnymi wydatkami, które nie byłyby zrównoważone wpływami ze sprzedaży.

Nie oferowanie nowej usługi spowoduje, że przedsiębiorstwo nie będzie się rozwijać, trudno będzie zdobywać nowe rynki, nowych odbiorców.

6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trans granicznego oddziaływania na środowisko

6A. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów

Ponieważ w odniesieniu do planowanej budowy warianty inwestycyjne związane są wyłącznie ze szczegółami rozmieszczenia urządzeń wewnątrz budynków lub podziału powierzchni na poszczególne hale, a taki zakres wariantowania nie ma znaczącego wpływu na zróżnicowanie warunków korzystania ze środowiska – dlatego oddziaływanie określono na podstawie wariantu realizacyjnego i opisano w rozdziale 7.

6B. Oddziaływanie w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

6B.1. Definicja poważnej awarii przemysłowej

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska bądź powstania takiego zdarzenia z opóźnieniem.

Definicja poważnej awarii przemysłowej określona jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których obecność w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58/2002 poz. 535 wraz ze zmianami). Rodzaje oraz ilości substancji niebezpiecznych na terenie centrum, nie powodują ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku analizowanej inwestycji można mówić jedynie o potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska w trakcie eksploatacji.

6B.2. Możliwe sytuacje awaryjne

Nowobudowany obiekt może być źródłem innych zagrożeń niż poważne awarie przemysłowe, powstałych w wyniku:

- pożaru

- wybuchu.

6B.2.1. Zagrożenie pożarowe

Może ono powstać na skutek czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Aby wykluczyć zagrożenie pożarowe lub je zminimalizować należy przestrzegać przepisy BHP i p-poż., zapewnić niezbędne wyposażenie p-poż. oraz odpowiednią konstrukcję obiektów. Określono zagrożenia i przewidziano rozwiązania mające na celu minimalizowanie zagrożenia pożarowego oraz ułatwiające podejmowanie działań w przypadku ich zaistnienia. Określono warunki obiektu jako dobre, stwierdzono, iż sieć komunikacyjna na terenie zakładu gwarantuje dogodny dojazd do budynku (drogi pożarowe).

6B.2.2. Zagrożenia wybuchowe

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska można podzielić na dwie grupy:

I – wypadki na terenie zakładu.

II – kolizje i wypadki drogowe na sąsiadujących drogach

III – zdarzenia spoza terenu, oddziałujące na rozpatrywany obszar, w tym zdarzenia na terenie kolejowym.

Ewentualne zagrożenie wybuchem na terenie zakładu może się wiązań z miejscami przechowywania materiałów sypkich, np. trocin oraz z miejscami przechowywania substancji niebezpiecznych. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego zagrożenia nie są znaczące.

Wypadki samochodowe związane z zapaleniem pojazdów lub paliw albo rozlaniem paliw płynnych. Lokalizacja inwestycji i procedury przyjęte przez PSP i jego jednostki ratunkowe pozwala przyjąć, iż akcja ratownicza rozpoczyna się w ciągu ok. 10–20 min. Zagrożenie stanowić może chmura spalin, której prawdopodobne oddziaływanie toksyczne powinno ograniczyć się do terenu wypadku i jego bliskiego sąsiedztwa, ze względu na szybkość podjęcia akcji ratowniczej i małą wielkość zderzenia. Rozlanie paliw płynnych może stanowić dodatkowe zagrożenie dla środowiska glebowo-roślinnego i wodnego.

Można przyjąć, iż skala zagrożenia nie jest znacząca przy zachowaniu obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.

6C. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Ponieważ położony fragment granicy Państwa Polskiego znajduje się ok. 55 km na południe od obszaru inwestycji, a oddziaływanie projektowanej inwestycji ogranicza się do jej bezpośredniego sąsiedztwa, nie można mówić o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

W rozdziałach 7A.1. – 7E. przeanalizowano szczegółowo szeroko pojęte oddziaływania na środowisko proponowanego przez wnioskodawcę wariantu w trakcie eksploatacji przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Analizę przeprowadzono w następujących obszarach: oddziaływanie na ludzi, oddziaływanie na rośliny, zwierzęta grzyby i siedliska przyrodnicze, oddziaływanie na środowisko glebowo-roślinne, oddziaływanie na powietrze, oddziaływanie na klimat akustyczny, oddziaływania na warunki gruntowo-wodne, oddziaływania na gospodarkę wodno-ściekową, oddziaływania na gospodarkę odpadami.

Inwestor, podejmując decyzję o kształcie projektu, kierował się przede wszystkim efetywnością ekonomiczną przedsięwzięcia, w tym energetyczną. Takie podejśie zapewnia również efektywność ekologiczną przedsięwzięcia i uzasadnia celowości przyjętego wariantu.

7A. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze

7A.1. Oddziaływanie na ludzi – skutki przebudowy dla ludności

Z analizy prognozowanych poziomów hałasu, prognozowanych zanieczyszczeń powietrza wynika, że nie pogorszą się warunki życia w rejonie inwestycji.

Dotychczasowe badania w Polsce i innych krajach dotyczące rozwoju cywilizacji i przekształcania środowiska naturalnego wskazują na to, że skala uszkodzeń stanu zdrowia ludzi w wyniku oddziaływania zanieczyszczonego środowiska była znacznie mniejsza niż oczekiwano. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że czynników wpływających na stan zdrowia ludzi jest wiele i są zarówno natury ogólnej, tak jak np. warunki klimatyczne, urbanizacja terenu, środowiskowe skażenie chemiczne, ogólny standard ekonomiczny jak i natury indywidualnej, jak pozycja społeczno-zawodowa, dochody, warunki mieszkaniowe, ogólnobytowe, warunki pracy i wypoczynku. Ponadto poszczególne osoby w świadomy sposób kształtują zachowania zdrowotne takie jak: sposób odżywiania się, wypoczywania, radzenia sobie ze stresami, uprawiania aktywności ruchowej, zabiegi służące higienie osobistej, nałogi (palenie tytoniu, alkoholizm, narkomania, lekomania). Do czynników kształtujących zachowania zdrowotne zalicza się także: wykształcenie, poziom kultury zdrowotnej, system wyznawanych wartości, posiadanie wyraźnych celów życiowych, stopień stabilizacji rodzinnej, oparcie społeczne, cechy osobowościowe, charakterologiczne i aktualny stan zdrowia [Kirschner, Tyszko, 1998: 148,149].

W tej sytuacji, wyodrębnienie wpływu poszczególnych czynników na zdrowie i warunki życia ludzi jest zadaniem trudnym, skomplikowanym i uświadamiającym, jak dużo czynników wpływa na zdrowie ludzi i jak świadomie można się przeciwstawić ich negatywnemu oddziaływaniu.

7A.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta grzyby i siedliska przyrodnicze

Negatywne oddziaływanie inwestycji na biotyczne elementy środowiska przyrodniczego będzie polegać na zajęciu terenu i zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej, zmianie stosunków wodnych, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wód, zanieczyszczenie powierzchni ziemi i hałas. Planowane rozwiązania przyjęte ograniczają strefę negatywnego oddziaływania do granic przebiegu obwodnicy i terenów w niewielkiej odległości, na której jest przedsięwzięcie, a hałas i emisja rozciągać się może na szerokość kilkudziesięciu metrów poza granice zainwestowania. Bezpośrednie oddziaływanie wiąże się z zajęciem terenu i zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej oraz z ewentualnym przecięciem szlaków migracyjnych zwierząt.

Poniżej określono, czy w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (we wszystkich wariantach) znajdują się obszary podlegające ochronie, zgodnie z zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody formami ochrony:

- parki narodowe 					– nie ma znaczącego oddziaływania

- rezerwaty przyrody				– nie ma znaczącego oddziaływania

- parki krajobrazowe				– nie ma znaczącego oddziaływania

- obszary chronionego krajobrazu		– nie ma znaczącego oddziaływania

- obszary Natura 2000				– nie ma znaczącego oddziaływania

- pomniki przyrody				– nie ma znaczącego oddziaływania

- stanowiska dokumentacyjne			– nie ma znaczącego oddziaływania

- użytki ekologiczne				– nie ma znaczącego oddziaływania

- zespoły przyrodniczo krajobrazowe		– nie ma znaczącego oddziaływania

- stanowiska roślin, 
zwierząt i grzybów objętych ochroną		– nie ma znaczącego oddziaływania

Inwestycja będzie miała niewielki wpływ na pobliskie walory przyrodnicze. Poniżej opisano relacje projektowanej inwestycji do obszarów objętych ochroną:

- Obszary Natura 2000 znajdują się poza obszarem inwestycji i jej oddziaływaniem

- W zasięgu znaczącego oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody. Na terenie inwestycji nie występują żadne pomniki przyrody nie ma miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zwierząt chronionych, nie występują gleby chronione. W sąsiedztwie drogi nie ma kompleksów leśnych i szlaków migracji zwierzyny.

- Analiza wpływu przedsięwzięcia na chronioną florę i faunę oraz obszary planowane do ochrony wskazuje, że główne potencjalne oddziaływanie związane będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Zasięg wspomnianych oddziaływań jest lokalny (w granicach nieruchomości), bez możliwości negatywnego znaczącego oddziaływania na ochronę przyrody.

- Ewentualna wycinka krzewów powinna być wykonana w okresie od listopada do końca lutego, poza okresem lęgowym ptaków. Jeśli poza tym okresem, to tylko na podstawie ekspertyzy specjalisty ornitologa stwierdzającej, iż zadrzewienia nie są zasiedlone.

7A.3. Oddziaływanie na środowisko glebowo-roślinne

Oddziaływanie na gleby w fazie eksploatacji jest oddziaływaniem związanym przede wszystkim z ruchem pojazdów na jego terenie. Jest to oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, długo i krótkotrwałe oraz odwracalne i nieodwracalne. Działania te to ruch pojazdów, utrzymanie zimowe dróg i parkingów, remonty nawierzchni i obiektów. Zanieczyszczenia z pojazdów docierają do gleby jako spływy powierzchniowe oraz poprzez osiadanie zanieczyszczeń rozprzestrzeniających się w powietrzu.

Oddziaływanie chwilowe może nastąpić w przypadku sytuacji awaryjnych.

7A.3.1. Podstawy prawne

Ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i innymi wskaźnikami, wykonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Zgodnie z §1 ust.1 wymienionego powyżej rozporządzenia, glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem, że jeśli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z jej naturalnie wysokiej zawartości, to uważa się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.

Wymienione powyżej rozporządzenie dzieli grunty na 3 grupy rodzajów gruntów:

Grupa A:

a) Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy – Prawo Wodne.

b) Obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Grupa B:

Grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane; z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych.

Grupa C:

Tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Analizowany teren aktualnie zalicza się zaliczono do grupy C (tereny przemysłowe i komunikacyjne). Po zakończeniu inwestycji teren zostanie zaliczony do grupy C.

Tabela 7A.3. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich i B(a)P 
w glebie lub ziemi [mg/kg s.m.]

| Zanieczyszczenie | Grupa A | Grupa B |  |  |  |  |  |  |  | Grupa C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Głębokość [m ppt] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0–0,3 |  | 0,3–15,0 |  |  |  | >15 |  | 0–2 |
|  |  |  |  | wodoprzepuszczalność gruntów[m/s] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do |  | poniżej | do |  | poniżej |  |
|  |  |  |  | 1*10-7 |  |  | 1*10-7 |  |  |  |
| Arsen | 20 |  | 20 | 20 | 25 |  | 25 |  | 55 | 60 |
| Chrom | 50 |  | 150 | 150 | 190 |  | 150 |  | 380 | 500 |
| Cynk | 100 |  | 300 | 350 | 300 |  | 300 |  | 720 | 1000 |
| Kadm | 1 |  | 4 | 5 | 6 |  | 4 |  | 10 | 15 |
| Miedź | 30 |  | 150 | 100 | 100 |  | 100 |  | 200 | 600 |
| Nikiel | 35 |  | 100 | 50 | 100 |  | 70 |  | 210 | 300 |
| Ołów | 50 |  | 100 | 100 | 200 |  | 100 |  | 200 | 600 |
| Rtęć | 0,5 |  | 2 | 3 | 5 |  | 4 |  | 10 | 30 |
| Benzo(a)piren | 0,02 |  | 0,03 | 5 | 10 |  | 5 |  | 40 | 50 |
| Benzyna(C6-12) | 1 |  | 1 | 5 | 375 |  | 50 |  | 750 | 500 |
| Olej mineralny (C12-C35) | 30 |  | 50 | 200 | 1000 |  | 1000 |  | 3000 | 3000 |

7A.3.2. Oddziaływanie w trakcie eksploatacji

Wpływ na środowisko glebowe w rejonie planowanej inwestycji ma emisja z motoryzacji i źródeł przemysłowych. Ważny problem stanowi zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, w tym węglowodorami aromatycznymi (WWA), a w szczególności benzo(a)pirenem, które może być wynikiem sytuacji awaryjnych jak i spalania paliw. Ewentualne zanieczyszczenia w procesie budowy skumulują się w glebie. W trakcie eksploatacji oddziaływania będą miały głównie charakter stały, długoterminowy i bezpośredni – emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza atmosferycznego z motoryzacji i przemysłu. Nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych stężeń ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci w stosunku do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165/2002 poz. 1359) dla grupy C rodzajów gruntów.

Oddziaływanie chwilowe może nastąpić w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

7A.4. Oddziaływanie na powietrze

W opracowaniu przyjęto metodykę obliczeń opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5 grudnia 2002 roku. Do obliczeń użyto programu komputerowego zgodnego z ww. metodyką EK100w wersja 4.9.

7A.4.1. Wpływ eksploatacji zakładu na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iż główne źródła zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego to emisja zorganizowana pochodząca ze spalania węgla typu ekogroszek w dwóch kotłowniach lokalnych pracujących na potrzeby ciepła technologicznego (emitor 1), CO i CWU (emitory 1 i 2) oraz śladowe emisje niezorganizowane związane z procesami produkcyjnymi lub ładowaniem akumulatorów do wózków widłowych nie mające znaczącego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

W stanie projektowanym w jednej z kotłowni planuje się zamontowanie dodatkowego kotła opalanego biomasą – trocinami, które będą powstawały w toku produkcji, pracującego na potrzeby CO i CWU nowej hali. W projektowanej hali przewidywana jest wentylacja mechaniczna, dlatego zaleca się, aby przed oddaniem nowej hali do użytkowania przeanalizować możliwe źródła emisji z procesów produkcyjnych i w trakcie wykonywania dokumentacji aktualizującej zgłoszenie kotłowni do eksploatacji wykonać precyzyjne obliczenia dla procesów produkcyjnych.

Przewidywane rozwiązania po rozbudowie zakładu:

- kotłownia w budynku C wyposażona w istniejący kocioł o mocy 0,9 MW (będzie stanowił rezerwę) i projektowany kocioł o mocy max 2,0 MW, pierwszy kocioł opalany węglem typu ekogroszek, drugi biomasą, spaliny z kotłów odprowadzane osobnymi przewodami dymowymi o wysokości 10,0 m o przekroju wewnętrznym na wylocie 0,45 m x 0,45 m

- kotłownia w budynku A wyposażona w istniejący kocioł o mocy 0,185 MW, spaliny z kotła odprowadzane przewodem dymowym o wysokości 25,00 m o przekroju wewnętrznym na wylocie 0,55 m x 0,55 m.

Kocioł o mocy nominalnej 0,9 MW w budynku C jest produkcji firmy HEF Lubliniec z typoszeregu Eko Plus „R” i ma średnią sprawność nie mniejszą niż 80%. Jest to kocioł retortowe z nadmuchem. Gwarantowane przez producenta parametry kotłów z tego typoszeregu podane są w tabeli 7A.1. Kocioł KRM-185 produkcji Fabryki Kotłów FAKO S.A. o mocy cieplnej 0,185 MW jest kotłem z rusztem stałym i ciągiem naturalnym o sprawności 76%. [http://www.fako.pl] Wszystkie kotły są opalane węglem uszlachetnionym typu ekogroszek, aktualnie EKORET produkcji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. o parametrach wymienionych w tabeli 7A.2. Projektowany kocioł na biomasę będzie miał sprawność co najmniej 85%, przyjęto paliwo o parametrach podanych w wydruku z modułu emisja w jednej z tabel poniżej.

Tabela 7A.4.1. Parametry kotłów z typoszeregu Eko Plus 100-1800 kW [www.hef.com.pl]

| Lp. | wskaźnik | parametr | jednostka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | efektywność energetyczna | obciążenie względne (w odniesieniu do mocy) | [%] | 100±15 |
| 2 |  | sprawność kotła | [%] | 81,1–84,0 |
| 3 | stężenie | CO | [mg/m3] | 2100 |
| 4 |  | SO2 | [mg/m3] | 270 |
| 5 |  | NO2 | [mg/m3] | 360 |
| 6 |  | pył og. | [mg/m3] | 105 |
| 7 |  | zan. og. TOC | [mg/m3] | 48 |
| 8 |  | 16 WWA wg EPA | [mg/m3] | 0,8 |
| 9 |  | B(a)P | [mg/m3] | 0,1 |

Tabela 7A.4.2. Parametry węgla stosowanego w zakładzie [http://www.wegiel.katowice.pl/ekoret/ekoret.htm]

| Węgiel kamienny, energetyczny: | typ 31 lub 32.1 w zakresie RI do 10 |
| --- | --- |
| Sortyment handlowy: | EKORET ® |
| Uziarnienie*: | 8–25 mm |
| Zawartość ziaren < 0,5 mm | nie oznacza się |
| Wartość opałowa: | > 26 MJ/kg |
| Zawartość popiołu: | 4–10 % |
| Zawartość siarki: | < 0,6 % |
| Typ koksu wg metody Gray-Kinga | A do D |
| Spiekalność – RI: | poniżej 10 |
| Temperatura mięknienia popiołu – tA: | > 1250 0C |
| Zawartość wilgoci: | do 12% |

Określenie współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu

Zgodnie z metodyką referencyjną opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 1/2003 poz. 12) wyznaczono szorstkość terenu w poszczególnych sektorach róży wiatrów zgodnie z tabelą 2.3. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem w przypadku jednorodnego tła zanieczyszczeń na całym obszarze obliczeniowym należy przyjąć najwyższą wartość Z0. W rozpatrywanym przypadku Z0 = 0,5.

Warunki meteorologiczne

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze jest wypadkową działania dwu przeciwstawnych czynników. Wzrost prędkości wiatru powoduje zmniejszenie wyniesienia smug dymów ponad wyloty emitorów, jednocześnie sprawiając, iż do jednostki objętości powietrza dostaje się mniejsza ilość zanieczyszczeń rozpuszczonych przez ruchy turbulentne powietrza, co zależne jest od stanu równowagi atmosfery (ze wzrostem prędkości wiatru zmniejsza się stężenie zanieczyszczeń). Zazwyczaj stężenie zanieczyszczeń jest odwrotnie proporcjonalne do prędkości wiatru.

Istotny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ma również kierunek wiatru, częstość występowania wiatru na danym kierunku, dyfuzja atmosferyczna, rodzaj podłoża, stopień pochłaniania zanieczyszczeń przez podłoże.

Do opracowania symulacji komputerowej rozkładu stężeń zanieczyszczeń niezbędne są średnioroczne, średniozimowe oraz średnioletnie rozkłady kierunków i prędkości wiatru przy poszczególnych stanach równowagi atmosfery. Dla Brzegu Opolskiego przyjęto reprezentatywną różę wiatru dla Lewina Brzeskiego. Powyższe dane dla Lewina Brzeskiego zostały opracowane w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie pomiarów z lat 1966-1995 i podane w 2002 roku. Zestawienie parametrów meteorologicznych znajduje się w tabeli 7A.4.3.

Tabela 7A.4.3. Opis kolejnych rekordów pliku róży wiatrów

| nr rekordu | zawartość | wymiar | format |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa rodzaju statystyki | [ / ] | 7H |
| 2 | nazwa pliku | [ / ] | 12H |
| 3 | długość geograficzna | [deg] | F7.4 |
| 4 | szerokość geograficzna | [deg] | F7.4 |
| 5 | numer sezonu (1 – zima) | [ / ] | I4 |
|  | temperatura | [deg C]*10 | I4 |
| 6-41 | prędkość wiatru | [m/s] | I3 |
|  | stan równowagi | [ / ] | I3 |
|  | częstość dla 12 kierunków | [%] | 12F7.4 |
| 42 | numer sezonu (2 - lato) | [deg C]*10 | I4 |
|  | temperatura | [deg C]*10 | I4 |
| 43-78 | prędkość wiatru | [m/s] | I3 |
|  | stan równowagi | [ / ] | I3 |
|  | częstość dla 12 kierunków | [%] | 12F7.4 |
| 79 | numer sezonu (3 – rok) | [deg C]*10 | I4 |
|  | temperatura | [deg C]*10 | I4 |
| 80-115 | prędkość wiatru | [m/s] | I3 |
|  | stan równowagi | [ / ] | I3 |
|  | częstość dla 12 kierunków | [%] | 12F7.4 |

W niniejszym opracowaniu do obliczeń wykorzystano różę wiatrów dla Lewina Brzeskiego, której ilustracja graficzna jest zamieszczona poniżej. Wysokość wiatromierza (anemometru) wynosi 14 m nad gruntem. Temperatura średnioroczna 
– 8,7oC, lata 14,8oC natomiast sezonu grzewczego 2,7oC. Graficzna ilustracja róży wiatrów znajduje się na rysunku 7A.4.1.

Rysunek 7A.4.1. Róża wiatrów dla Lewina Brzeskiego

Tło zanieczyszczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 1/2003 poz. 12) wielkość tła zanieczyszczeń dla substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu przyjmuje się zgodnie z danymi określonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Dla NO2 i SO2 przyjęto pomiary ze stacji monitoringu pasywnego przy ulicy Gaj 1 w Brzegu Opolskim (przy publicznym przedszkolu nr 7) [WIOŚ, 2006]. Dla pozostałych substancji przyjmuje się tło w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku. [http://www.opole.pios.gov.pl/]

Tabela 7A.4.4. Zestawienie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
i wartości odniesienia substancji oraz tła zanieczyszczeń

| kod | Rodzaj zanieczyszczenia | numer CAS | D1 [μg/m3] | Da [μg/m3] | Ra [μg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | NO2 | 10102-44-0 | 200,0 | 40,0 | 14,4 |
| 72 | SO2 | 7446-09-5 | 350,0 | 30,0 | 4,8 |
| 150 | CO | 630-08-0 | 30000,0 | 10000,0 | 1000,0 |
| 164 | węglowodory alifatyczne |  | 3000,0 | 1000,0 | 100,0 |

7A.4.2. Obliczenie emisji ze źródeł energetycznych

Kotłownie pracują na potrzeby grzewcze w sezonie grzewczym oraz na potrzeby CWU przez cały rok.

Zużycie paliwa podano w oparciu o dane z założeń inwestycyjnych po rozbudowie zakładu.

Prędkości opadania poszczególnych frakcji pyłów przyjęto za literaturą w następujących wartościach: 0-10 μm – 17,5% – v = 0,0023 m/s, 10-20 μm – 30,0% – v = 0,012 m/s, 20-60 μm – 40,0% – v = 0,048 m/s, <60 μm – 12,5% – v = 0,246 m/s. [Kabsz, 1992]

Maksymalne godzinowe zużycie paliwa dla źródeł energetycznych obliczono według wzoru:

Q

B = ------------

 * Wrz

 – sprawność urządzeń

Wrz – wartość opałowa

Q – moc źródła.

Pozostałe dane i wskaźniki emisji dla pojedynczego kotła oraz dla pojedynczego promiennika podane są w tabelach 6.5., 6.6 i 6.7. z obliczeniami emisji wykonanymi przy pomocy modułu „emisja” programu EK100w w. 4.9., w którym znajdują się obliczenia parametrów emitorów, emisji maksymalnych (nominalnych) i średniorocznych (rzeczywistych).

Tabela 7A.4.5. Obliczenia emisji dla emitora 1

SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA

Identyfikator obiektu: OK11

Obiekt: OKPOL

Emitor nr 1

Nazwa:                  Kocioł

Wysokość [m]:           12,5

Wymiary na wylocie [m]: 0,50 x 0,40

Ilość źródeł:           1

__________________________________________________________________

Źródło nr 1  liczone ze wskaźników ministerialnych

__________________________________________________________________

Nazwa:                         HEF 900 kW

Czas pracy [h/rok]:            1000

Paliwo:                        Stałe (węgiel kamienny)

Wartość opałowa [MJ/kg]:       26

Zawartość siarki [%]:          0,6

Zawartość popiołu [%]:         10

Wsp. nadmiaru powietrza []:    1,8

Temperatura spalin [K]:        513

Wydajność cieplna źródła [MW]: 0,72

Sprawność źródła [%]:          80

Nominalna moc cieplna [MW]:    0,900

Zużycie paliwa [Mg/rok]:       100

Nie podlega standardom z Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558.

==================================================================

REDUKCJA

Tlenek węgla     : 10,00%  (konstrukcja kotła)

Pył              : 80,63%

==================================================================

WSKAŹNIKI EMISJI (UNOSU)

Dwutlenek azotu:     4,0000 ( 4,0000) [kg/Mg]

Dwutlenek siarki:   16,0000 (16,0000) [kg/Mg%]

Pył:                 0,3875 ( 2,0000) [kg/Mg%]

Tlenek węgla:       18,0000 (20,0000) [kg/Mg]

Koksik:             25,0000 [%]

==================================================================

EMISJA MAKSYMALNA

Objętość spalin [m3/h]:     2944,61

Prędkość wylotowa [m/s]:       4,09

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:     138,461538         0,498462

Dwutlenek siarki:    332,307692         1,196308

Pył ogółem:          178,846154         0,643846

Pył PM10:             48,461538         0,174462

Tlenek węgla:        623,076923         2,243077

==================================================================

EMISJA ŚREDNIA

Objętość spalin [m3/h]:     2362,96

Prędkość wylotowa [m/s]:       3,28

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:     111,111111         0,400000

Dwutlenek siarki:    266,666667         0,960000

Pył ogółem:          143,518519         0,516667

Pył PM10:             38,888889         0,140000

Tlenek węgla:        500,000000         1,800000

==================================================================

ŁADUNEK ROCZNY / WSKAŹNIK EMISJI

[Mg/rok]     [kg/Mg]

Dwutlenek azotu:        0,40000       4,0

Dwutlenek siarki:       0,96000       9,6

Pył ogółem:             0,51667       5,2

Pył PM10:               0,14000       1,4

Tlenek węgla:           1,80000      18,0

==================================================================

WARIANTY

__________________________________________________________________

WARIANT NR 1

Czas wariantu:  1000

Numery źródeł:  1

EMISJA MAKSYMALNA

Objętość spalin [m3/h]:     2944,61

Prędkość wylotowa [m/s]:       4,09

Temperatura spalin [K]:         513

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:   138,461538           0,498462

Dwutlenek siarki:  332,307692           1,196308

Pył ogółem:        178,846154           0,643846

Pył PM10:           48,461538           0,174462

Tlenek węgla:      623,076923           2,243077

==================================================================

EMISJA ŚREDNIA

Objętość spalin [m3/h]:     2362,96

Prędkość wylotowa [m/s]:       3,28

Temperatura spalin [K]:         513

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:   111,111111           0,400000

Dwutlenek siarki:  266,666667           0,960000

Pył ogółem:        143,518519           0,516667

Pył PM10:           38,888889           0,140000

Tlenek węgla:      500,000000           1,800000

==================================================================

ŁADUNEK ROCZNY Z EMITORA

[Mg/rok]

Dwutlenek azotu:        0,40000

Dwutlenek siarki:       0,96000

Pył ogółem:             0,51667

Pył PM10:               0,14000

Tlenek węgla:           1,80000

==================================================================

Tabela 7A.4.6. Obliczenia emisji dla emitora 2

SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA

Identyfikator obiektu: OK11

Obiekt: OKPOL

Emitor nr 2

Nazwa:                  Kocioł istniejący

Wysokość [m]:           25

Wymiary na wylocie [m]: 0,50 x 0,60

Ilość źródeł:           1

__________________________________________________________________

Źródło nr 1  liczone ze wskaźników ministerialnych

__________________________________________________________________

Nazwa:                         KRM-185 Fako 185 kW

Czas pracy [h/rok]:            1000

Paliwo:                        Stałe (węgiel kamienny)

Wartość opałowa [MJ/kg]:       26

Zawartość siarki [%]:          0,6

Zawartość popiołu [%]:         10

Wsp. nadmiaru powietrza []:    1,8

Temperatura spalin [K]:        488

Wydajność cieplna źródła [MW]: 0,185

Sprawność źródła [%]:          76

Nominalna moc cieplna [MW]:    0,243

Zużycie paliwa [Mg/rok]:       30

Nie podlega standardom z Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558.

==================================================================

REDUKCJA

Brak redukcji

==================================================================

WSKAŹNIKI EMISJI (UNOSU)

Dwutlenek azotu:     1,0000 ( 1,0000) [kg/Mg]

Dwutlenek siarki:   16,0000 (16,0000) [kg/Mg%]

Pył:                 1,5000 ( 1,5000) [kg/Mg%]

Tlenek węgla:       45,0000 (45,0000) [kg/Mg]

Koksik:             25,0000 [%]

==================================================================

EMISJA MAKSYMALNA

Objętość spalin [m3/h]:      757,61

Prędkość wylotowa [m/s]:       0,70

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:       9,362348         0,033704

Dwutlenek siarki:     89,878543         0,323563

Pył ogółem:          187,246964         0,674089

Pył PM10:             32,768219         0,117966

Tlenek węgla:        421,305668         1,516700

==================================================================

EMISJA ŚREDNIA

Objętość spalin [m3/h]:      674,34

Prędkość wylotowa [m/s]:       0,62

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:       8,333333         0,030000

Dwutlenek siarki:     80,000000         0,288000

Pył ogółem:          166,666667         0,600000

Pył PM10:             29,166667         0,105000

Tlenek węgla:        375,000000         1,350000

==================================================================

ŁADUNEK ROCZNY / WSKAŹNIK EMISJI

[Mg/rok]     [kg/Mg]

Dwutlenek azotu:        0,03000       1,0

Dwutlenek siarki:       0,28800       9,6

Pył ogółem:             0,60000      20,0

Pył PM10:               0,10500       3,5

Tlenek węgla:           1,35000      45,0

==================================================================

WARIANTY

__________________________________________________________________

WARIANT NR 1

Czas wariantu:  1000

Numery źródeł:  1

EMISJA MAKSYMALNA

Objętość spalin [m3/h]:      757,61

Prędkość wylotowa [m/s]:       0,70

Temperatura spalin [K]:         488

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:     9,362348           0,033704

Dwutlenek siarki:   89,878543           0,323563

Pył ogółem:        187,246964           0,674089

Pył PM10:           32,768219           0,117966

Tlenek węgla:      421,305668           1,516700

==================================================================

EMISJA ŚREDNIA

Objętość spalin [m3/h]:      674,34

Prędkość wylotowa [m/s]:       0,62

Temperatura spalin [K]:         488

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:     8,333333           0,030000

Dwutlenek siarki:   80,000000           0,288000

Pył ogółem:        166,666667           0,600000

Pył PM10:           29,166667           0,105000

Tlenek węgla:      375,000000           1,350000

==================================================================

ŁADUNEK ROCZNY Z EMITORA

[Mg/rok]

Dwutlenek azotu:        0,03000

Dwutlenek siarki:       0,28800

Pył ogółem:             0,60000

Pył PM10:               0,10500

Tlenek węgla:           1,35000

==================================================================

Tabela 7A.4.7. Obliczenia emisji dla emitora 3

SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA

Identyfikator obiektu: OK11

Obiekt: OKPOL

Emitor nr 3

Nazwa:                  Kocioł projektowany

Wysokość [m]:           12,5

Wymiary na wylocie [m]: 0,50 x 0,40

Ilość źródeł:           1

__________________________________________________________________

Źródło nr 1  liczone ze wskaźników ministerialnych

__________________________________________________________________

Nazwa:                         kocioł na biomase

Czas pracy [h/rok]:            6000

Paliwo:                        Stałe (drewno-biomasa)

Wartość opałowa [MJ/kg]:       11

Zawartość popiołu [%]:         1

Wsp. nadmiaru powietrza []:    1,8

Temperatura spalin [K]:        513

Wydajność cieplna źródła [MW]: 1,7

Sprawność źródła [%]:          85

Nominalna moc cieplna [MW]:    2,000

Zużycie paliwa [Mg/rok]:       2000

Nie podlega standardom z Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558.

==================================================================

REDUKCJA

Tlenek węgla     : 10,00%  (konstrukcja kotła)

Pył              : 80,63%

==================================================================

WSKAŹNIKI EMISJI (UNOSU)

Dwutlenek azotu:     0,5500 ( 0,5500) [kg/Mg]

Dwutlenek siarki:    0,6800 ( 0,6800) [kg/Mg]

Pył:                 2,6350 (13,6000) [kg/Mg%]

Tlenek węgla:       17,1000 (19,0000) [kg/Mg]

==================================================================

EMISJA MAKSYMALNA

Objętość spalin [m3/h]:     7998,25

Prędkość wylotowa [m/s]:      11,11

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:     100,000000         0,360000

Dwutlenek siarki:    123,636364         0,445091

Pył ogółem:          479,090909         1,724727

Pył PM10:            129,818182         0,467345

Tlenek węgla:       3109,090909        11,192727

==================================================================

EMISJA ŚREDNIA

Objętość spalin [m3/h]:     4073,18

Prędkość wylotowa [m/s]:       5,66

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:      50,925926         0,183333

Dwutlenek siarki:     62,962963         0,226667

Pył ogółem:          243,981481         0,878333

Pył PM10:             66,111111         0,238000

Tlenek węgla:       1583,333333         5,700000

==================================================================

ŁADUNEK ROCZNY / WSKAŹNIK EMISJI

[Mg/rok]     [kg/Mg]

Dwutlenek azotu:        1,10000       0,6

Dwutlenek siarki:       1,36000       0,7

Pył ogółem:             5,27000       2,6

Pył PM10:               1,42800       0,7

Tlenek węgla:          34,20000      17,1

==================================================================

WARIANTY

__________________________________________________________________

WARIANT NR 1

Czas wariantu:  6000

Numery źródeł:  1

EMISJA MAKSYMALNA

Objętość spalin [m3/h]:     7998,25

Prędkość wylotowa [m/s]:      11,11

Temperatura spalin [K]:         513

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:   100,000000           0,360000

Dwutlenek siarki:  123,636364           0,445091

Pył ogółem:        479,090909           1,724727

Pył PM10:          129,818182           0,467345

Tlenek węgla:      3109,090909          11,192727

==================================================================

EMISJA ŚREDNIA

Objętość spalin [m3/h]:     4073,18

Prędkość wylotowa [m/s]:       5,66

Temperatura spalin [K]:         513

EMISJE SUBSTANCJI

[mg/s]            [kg/h]

Dwutlenek azotu:    50,925926           0,183333

Dwutlenek siarki:   62,962963           0,226667

Pył ogółem:        243,981481           0,878333

Pył PM10:           66,111111           0,238000

Tlenek węgla:      1583,333333           5,700000

==================================================================

ŁADUNEK ROCZNY Z EMITORA

[Mg/rok]

Dwutlenek azotu:        1,10000

Dwutlenek siarki:       1,36000

Pył ogółem:             5,27000

Pył PM10:               1,42800

Tlenek węgla:          34,20000

==================================================================

7A.4.3. Emisja ze źródeł technologicznych

Obliczenie emisji z poszczególnych central wentylacyjnych projektowanej hali produkcyjnej wykonano na podstawie następujących założeń:

- zakłada się, iż w hali produkcyjnej mogą być zanieczyszczenia pyłowe oraz opary węglowodorów z procesów zgrzewania

- powietrze z hali odprowadzane jest wentylatorami dachowymi o wydatku powietrza 4200 m3/h

- zakłada się iż w zakładzie, nie będzie przekroczeń NDS w środowisku pracy dla pyłu całkowitego, pyłu zawieszonego oraz węglowodorów alifatycznych

- ze wszystkich emitorów przyjęto maksymalne możliwe emisje pyłu całkowitego, PM10 i węglowodorów alifatycznych na poziomie NDS w środowisku pracy (dla pyłu całkowitego 4 mg/m3 wywiewanego powietrza, dla PM10 1 mg/m3 wywiewanego powietrza, dla węglowodorów alifatycznych na poziomie 1 mg/m3)

- z emitora wyciągu stanowiska klejenia zakłada się emisje węglowodorów alifatycznych i aromatycznych.

W związku z inwestycją planuje się następujący rozkład emitorów istniejących i projektowanych po zakończeniu inwestycji (podano na rysunku poniżej).

Rysunek 7A.4.2. Projektowane emitory

W tabelach poniżej podano przyjęte w obliczeniach parametry emitorów i emisji.

Tabela 7A.4.8. Parametry emitorów

------------------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                      EK100W

------------------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

------------------------------------------------------------------------

DANE EMITORÓW

Obiekt:  OKPOL 2011 WARIANT 1

Identyfikator obiektu OK11

Wybrane emitory:       od: 1  do: 11

------------------------------------------------------------------------

|  Emitor   |     Współrzędne    | Wysokość| Wymiar   |

lp. |     Nr    |    x [m],  y [m]   |   h [m] |d[m], a[m]|   Typ

------------------------------------------------------------------------

1|         1 |  Kocioł istniejący                      |

|           |    264,9    918,3  |   12,5  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

2|         2 |  Kocioł istniejący                      |

|           |    264,8    832,6  |   25,0  |   0,62   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

3|         3 |  Kocioł projektowany                    |

|           |    262,7    914,3  |   12,5  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

4|         4 |  wentylator 4200                        |

|           |    195,0    867,5  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

5|         5 |  wentylator 4200                        |

|           |    218,2    868,3  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

6|         6 |  wentylator 4200                        |

|           |    234,4    867,8  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

7|         7 |  wentylator 4200                        |

|           |    217,9    886,6  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

8|         8 |  wentylator 4200                        |

|           |    194,5    886,2  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

9|         9 |  wentylator 4200                        |

|           |    179,7    884,7  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

10|        10 |  wentylator 4200                        |

|           |    234,0    886,0  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

11|        11 |  odciag wiórów                          |

|           |    222,5    913,1  |   12,0  |   0,50   | OTWARTY

------------------------------------------------------------------------

Tabela 7A.4.9. Parametry emisji

-------------------------------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                            EK100W

-------------------------------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

-------------------------------------------------------------------------------------

EMISJA  W  WARIANTACH

Obiekt:  OKPOL 2011 WARIANT 1

Identyfikator obiektu:   OK11

Wybrane emitory:    od:     1 do:    11

-------------------------------------------------------------------------------------

Emitor  |War.|   Czas trwania [h]   |         Substancja          |

Nr    | Nr | Zima    Lato    Rok  | kod    nazwa       CAS      | Emisja [kg/h]

-------------------------------------------------------------------------------------

1 |  1 |   0,0     0,0  1000,0 Vwyl[m/s]= 3,3, Tsp[K]= 513,0

|    |                      | 70 ditl. azotu  , 10102-44-0|      0,4000000

|    |                      | 72 ditl. siarki , 7446-09-5 |      0,9599999

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,1400000

|    |                      |150 tlenek węgla, 630-08-0   |      1,8000000

2 |  1 |   0,0     0,0  1000,0 Vwyl[m/s]= 0,6, Tsp[K]= 488,0

|    |                      | 70 ditl. azotu  , 10102-44-0|      0,0300000

|    |                      | 72 ditl. siarki , 7446-09-5 |      0,2880000

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,1050000

|    |                      |150 tlenek węgla, 630-08-0   |      1,3500000

3 |  1 |   0,0     0,0  6000,0 Vwyl[m/s]= 5,7, Tsp[K]= 513,0

|    |                      | 70 ditl. azotu  , 10102-44-0|      0,1833333

|    |                      | 72 ditl. siarki , 7446-09-5 |      0,2266667

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,2380000

|    |                      |150 tlenek węgla, 630-08-0   |      5,7000000

4 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

5 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

6 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

7 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

8 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

9 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

10 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

11 |  1 |   0,0     0,0  3500,0 Vwyl[m/s]= 5,9, Tsp[K]= 291,0

|    |                      |137 pył zaw. PM10,           |      0,0042000

|    |                      |164 w.alif.do C12,           |      0,0042000

Tabela 7A.4.10. Roczny ładunek zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

----------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                  EK100W

----------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

----------------------------------------------------------------

SUMARYCZNY ŁADUNEK DLA POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI

( rok )

Obiekt: OKPOL 2011 WARIANT 1

Identyfikator obiektu: OK11

Ładunek gazów i pyłów zawieszonych

-----------------------------------------------------

Kod | Substancja, numer CAS    |   Ładunek [Mg]

-----------------------------------------------------

70 | ditl. azotu  , 10102-44-0|      1,530000

72 | ditl. siarki , 7446-09-5 |      2,608000

137 | pył zaw. PM10,           |      1,790601

150 | tlenek węgla, 630-08-0   |     37,350000

164 | w.alif.do C12,           |      0,117600

Ładunek pyłu całkowitego (do obl. opadu pyłu)

-----------------------------------------------------

Kod | Substancja, numer CAS    |   Ładunek [Mg]

-----------------------------------------------------

| pył ogółem               |      6,857069

Tabela 7A.4.11. Ustalenie zakresu obliczeń

-------------------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                      EK100W

-------------------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

-------------------------------------------------------------------------

ZAKRES OBLICZEŃ

Obliczenia dla wariantów emisji

Obiekt: OKPOL 2011 WARIANT 1

Identyfikator obiektu: OK11

Wysokość anemometru: 14,0  Wektor szorstkości: 0,50000

Obszar: Obszar zwykły 	 sezon: ROK

------------------------------------------------------------------

Substancja      |   Nr CAS  |  Smm[ug/m3]  |  0,1*D1  | Zakres

------------------------------------------------------------------

70 ditl. azotu    10102-44-0      88,63917     20,00000  pełny

72 ditl. siarki   7446-09-5      200,72475     35,00000  pełny

137  zaw. PM10                     31,11120     28,00000  pełny

150 tlenek węgla   630-08-0      1046,30127   3000,00000  skrócony

164 w.alif.do C12                   5,00944    300,00000  skrócony

Zakres skrócony oznacza, że substancja nie powoduje przekroczeń

10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% wartości odniesienia

------------------------------------------------------------------

Tabela 7A.4.12. Najwyższe obliczone wartości percentyla 99,8, częstości przekroczeń i stężeń maksymalnych

---------------------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                       EK100W

---------------------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

---------------------------------------------------------------------------

ANALIZA STĘŻEŃ UŚREDNIONYCH DLA 1 GODZINY

Punkty z maksymalnymi wartościami

Obiekt: OKPOL 2011 WARIANT 2 RAPORT

Identyfikator obiektu: OK12                    Zbiór wyników: T01OK12.DBF

* - wartosc maksymalna                    Punkty spoza terenu: OKPOL11.TER

---------------------------------------------------------------------------

Współrzędne           St. maksymalne     Percentyl     Częstość

Z[m]    X[m]       Y[m]        [µg/m3]          [µg/m3]    przekroczeń

---------------------------------------------------------------------------

Współczynnik szorstkości z0 = 0,50000

-----------------------------------------------------------------------

70 ditl. azotu  (gaz)    D1=200,000          Obszar zwykły

CAS 10102-44-0                        percentyl 99,800    0,2%

0,0      260,0      980,0        212,70966*     192,46674*     0,10*

6,0      328,0      777,0        192,38757*     123,60217      0,00

6,0      313,0     1051,0        175,15475      149,99350*     0,00

6,0       -8,0      969,0        124,94674       86,23478      0,00*

Wymagane obliczenia rozkładu stężeń uśrednionych dla roku, ponieważ

maksymalne stężenie 1-godz. przekracza 10% wartości odniesienia

i 10% dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu

-----------------------------------------------------------------------

72 ditl. siarki (gaz)    D1=350,000          Obszar zwykły

CAS 7446-09-5                         percentyl 99,726    0,274%

0,0      260,0      980,0        519,17841*     453,92178*     1,06*

6,0      328,0      777,0        462,06470*     268,56528      0,14

3,0      313,0     1051,0        415,18210      343,04990*     0,20

6,0      313,0     1051,0        424,30069      338,01788      0,24*

Wymagane obliczenia rozkładu stężeń uśrednionych dla roku, ponieważ

maksymalne stężenie 1-godz. przekracza 10% wartości odniesienia

i 10% dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu

-----------------------------------------------------------------------

137 pył zaw. PM10(pył)    D1=280,000          Obszar zwykły

CAS                                   percentyl 99,800    0,2%

0,0      260,0      980,0         39,12189*      34,89569*     0,00

0,0      640,0     1120,0         13,98079        8,66842      0,00*

6,0      328,0      777,0         53,87275*      32,85433      0,00

6,0      313,0     1051,0         48,54518       42,93421*     0,00

6,0       -8,0      969,0         29,15535       20,85200      0,00*

Wymagane obliczenia rozkładu stężeń uśrednionych dla roku, ponieważ

maksymalne stężenie 1-godz. przekracza 10% wartości odniesienia.

-----------------------------------------------------------------------

150 tlenek węgla (gaz)    D1=30000,0          Obszar zwykły

CAS 630-08-0                          percentyl 99,800    0,2%

0,0      260,0      980,0       1005,99133*     897,31787*     0,00

0,0      640,0     1120,0        359,50604      222,90218      0,00*

6,0      328,0      777,0        867,62598*     588,06250      0,00

6,0      313,0     1051,0        814,33234      721,12793*     0,00

6,0       -8,0      969,0        568,54999      403,51163      0,00*

W żadnym punkcie stężenie nie przekracza

10% wartości odniesienia

Tabela 7A.4.13. Najwyższe obliczone wartości stężeń średnich

---------------------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                       EK100W

---------------------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

---------------------------------------------------------------------------

ANALIZA STĘŻEŃ UŚREDNIONYCH DLA ROKU

Punkty z maksymalnymi wartościami.

Obiekt: OKPOL 2011 WARIANT 2 RAPORT

Identyfikator obiektu: OK12                    Zbiór wyników: R01OK12.DBF

Punkty spoza terenu: OKPOL11.TER

---------------------------------------------------------------------------

Współrzędne       Stężenie średnioroczne

X[m]       Y[m]            [µg/m3]

---------------------------------------------------------------------------

Współczynnik szorstkości z0 = 0,50000

--------------------------------------------------------------------

70 ditl. azotu  (gaz)     Da-R=   25,6000     Obszar zwykły

CAS 10102-44-0

260,0      980,0            9,36188

--------------------------------------------------------------------

72 ditl. siarki (gaz)     Da-R=   15,2000     Obszar zwykły

CAS 7446-09-5

260,0      980,0           22,77282

--------------------------------------------------------------------

137 pył zaw. PM10(pył)     Da-R=   36,0000     Obszar zwykły

CAS

260,0      980,0            1,70490

--------------------------------------------------------------------

150 tlenek węgla (gaz)     Da-R=               Obszar zwykły

CAS 630-08-0

260,0      980,0           43,84018

Tabela 7A.4.14. Najwyższe obliczone wartości opadu pyłu

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                       EK100W

---------------------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

---------------------------------------------------------------------------

ANALIZA OPADU PYŁU

Punkty z maksymalnymi wartościami opadu

Obiekt: OKPOL 2011 WARIANT 1

Identyfikator obiektu: OK11                    Zbiór wyników: D01OK11.DBF

Punkty spoza terenu: OKPOL11.TER

---------------------------------------------------------------------------

Współrzędne         Pył ogółem

X[m]       Y[m]      [g/m2*rok]

---------------------------------------------------------------------------

Współczynnik szorstkości z0 = 0,50000

--------------------------------------------------------------------------

Obszar zwykły     Dp-Rp=180,000

260,0      980,0      71,14905

Tabela 7A.4.15. Ładunek roczny zanieczyszczeń z całego zakładu

----------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                  EK100W

----------------------------------------------------------------

ARS VITAE ANNA DOROTA WŁADYCZKA

----------------------------------------------------------------

SUMARYCZNY ŁADUNEK DLA POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI

( rok )

Obiekt: OKPOL 2011 WARIANT 1

Identyfikator obiektu: OK11

Ładunek gazów i pyłów zawieszonych

-----------------------------------------------------

Kod | Substancja, numer CAS    |   Ładunek [Mg]

-----------------------------------------------------

70 | ditl. azotu  , 10102-44-0|      1,530000

72 | ditl. siarki , 7446-09-5 |      2,608000

137 | pył zaw. PM10,           |      1,790601

150 | tlenek węgla, 630-08-0   |     37,350000

164 | w.alif.do C12,           |      0,117600

Ładunek pyłu całkowitego (do obl. opadu pyłu)

-----------------------------------------------------

Kod | Substancja, numer CAS    |   Ładunek [Mg]

-----------------------------------------------------

| pył ogółem               |      6,857069

Poniżej zamieszczono graficzną ilustrację obliczeń w postaci izolinii stężeń percentyla 99,8% dla ditlenku siarki SO2 o wartości 50 % poziomu odniesienia, czyli dla substancji, dla której prognozuje się najwyższe stężenia w stosunku do obowiązujących poziomów odniesienia (wszystkie wartości stężeń w granicach normatywnych). Na rysunku poniżej zaznaczono emitory, punkty obliczeniowe stężeń oraz obrys terenu, do którego inwestor dysponuje tytułem prawnym. Na załączniku graficznym dołączonym do opracowania pokazano emitory, punkty obliczeniowe na zabudowie oraz obrys terenu.

Rysunek 7A.4.3. Graficzna ilustracja obliczeń – wydruk izolinii ditlenku siarki SO2 o wartości powyżej 50% poziomu odniesienia

Legenda:

7A.4.4. Wnioski

Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń podanych powyżej stwierdza się, że projektowana budowa zakładu będzie spełniała wymogi normatywne ochrony powietrza. W całym obszarze obliczeniowym nie zanotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych, poziomów odniesienia ani opadu pyłu.

Zgodnie ze stosownymi przepisami, inwestor przed oddaniem instalacji do użytkowania powinien spełnić następujące zobowiązania w zakresie emisji do powietrza:

- Wystąpić do właściwego organu ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie lub przedłożyć zgłoszenie instalacji do eksploatacji, zgodnie z ustawa Prawo ochrony środowiska

Ponadto instalacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 95/2011 poz. 558) – nie podlega standardom emisyjnym.

W związku z powyższym nie będzie podstaw do zobowiązania prowadzącego instalację do prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji.

7A.5. określenie oddziaływania na klimat akustyczny

7A.5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia rozbudowywanego Zakładu Produkcji Okien „OKPOL” w Skarbimierzu-Osiedle.

Opracowanie obejmuje:

- charakterystykę źródeł hałasu i określenie emitowanego poziomu hałasu do środowiska w stanie istniejącym

- określenie prognozowanego poziomu hałasu w otoczeniu zakładu

- ocenę uciążliwości hałasu emitowanego po rozbudowie zakładu.

7A.5.2. Charakterystyka akustyczna obiektu

Lokalizacja

Zakład Produkcji Okien „OKPOL” jest zlokalizowany we wschodniej części miejscowości Skarbimierz-Osiedle na terenie dawnego lotniska wojskowego.

Hale produkcyjne zakładu znajdują się na terenie, który z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego określony jest jako przeznaczony pod tereny rzemiosła produkcyjnego.

Przy zachodniej granicy zakładu znajduje się baza przeładunkowa paliw, do której prowadzi bocznica kolejowa przecinająca teren zakładu „OKPOL”.

Po stronie południowej znajdują się zabudowania przemysłowe, m.in. betoniarnia i stolarnia.

Od strony północno-wschodniej znajduje się firma ŁUKMET J. Łukasiewicz przy ul. Klonowej 18, produkująca części do lokomotyw, maszyny górnicze – duże elementy metalowe obrabiane na maszynach.

Po północnej stronie zakładu znajdują się pola uprawne, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest za wschodnią granicą zakładu.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej w kierunku wschodnim – to osiedle budynków jednorodzinnych – MN – działki nr 78, 138 i 130 przy ul. Topolowej, Lipowej i Modrzewiowej, zabudowa wielorodzinna – MW – przy ul. Klonowej i zabudowa mieszkaniowo – usługowa U – przy ul. Topolowej i Klonowej. Poza granicą zakładu, teren w kierunku północnym, aktualnie zagospodarowany jako pola uprawne, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną.

W dalszej odległości za polami przebiegają drogi krajowe nr 94 i 39.

Charakterystyka źródeł hałasu na terenie zakładu

W procesie produkcyjnym źródłem hałasu są maszyny i urządzenia zainstalowane w związku z produkcją okien na halach produkcyjnych:

- hala stolarni: strugarki czterostronne, czopiarka, frezarki, wiertarki, centrum numeryczne (wielofunkcyjna maszyna stolarska IMA)

- lakiernia: prasy, szlifierki, automat malarski

- blacharnia: prasy hydrauliczne i mimośrodowe do wycinania i wyginania detali ze stali i aluminium

- kartoniarnia: maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej (slotter, sklejarka, drukarka fleksograficzna, drukarka sitodrukowa, tygiel sztancujący)

- sprężarki powietrza (hala montażu okien i blacharnia).

- urządzenia w układzie wentylacji hal i odciągu trocin: wyciąg wiórowy usytuowany na zewnątrz przy hali stolarni i wentylacja ogólna hal

Produkcja odbywa się na I zmianie w godz. 6:00–14:00 lub 7:00–15:00, sporadycznie na II zmianie w godz. 14:00–22:00.

Dostawa materiałów do produkcji i odbiór okien odbywa przy pomocy samochodów ciężarowych (pow. 3,5 tony) i dostawczych, średnio 15 samochodów dziennie.

7A.5.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

W obowiązującej od 1 października 2001 r. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska pojęcie emisji oznacza wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, m.in. energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Hałas zdefiniowano zaś jako dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz.

Kryterium klasyfikacji terenów z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem stanowi dopuszczalny poziom hałasu na danym terenie lub stwierdzenie, iż dany teren nie wymaga takiej ochrony (a więc nie przypisuje się mu poziomu dopuszczalnego).

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, zależnie od źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).

Tabela 7A.5.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez obiekty oraz działalność będącą źródłem hałasu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | LAeqT [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dzień | noc |
| 1 | a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży Tereny domów opieki c)Tereny szpitali w miastach | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 55 | 45 |

Dopuszczalne poziomy hałasu ustalane są dla danego terenu, zależnie od sposobu jego zagospodarowania oraz funkcji określonej w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska określa się dla terenów o charakterze chronionym, np. dla terenu zabudowy mieszkaniowej, wypoczynkowo-rekreacyjnych, szpitali itp.

Nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów leśnych, przemysłowych i użytków rolnych.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, to istniejące i projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej znajdujące się po obu stronach granicy działki zakładu – w kierunku wschodnim i północnym.

Dla tego rodzaju terenu dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez źródła przemysłowe, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem wynosi:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 50 dB w godz. 6–22

- 40 dB w godz. 22–6.

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowo - usługowa:

- 55 dB w godz. 6–22

- 45 dB w godz. 22–6.

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest równoważny poziom dźwięku „A” – LAeq [dB], który jest miarą średniej wartości energii akustycznej w czasie obserwacji.

Równoważny poziom dźwięku w danym punkcie wyznacza się jako sumę (wielkości logarytmicznych) poziomów odnoszących się do różnych źródeł hałasu.

LAeqi – poziom równoważny określa się dla danego źródła hałasu wg wzoru:

LAeqi=10log (1Ti=1nti⋅100,1LAi) [dB]

gdzie:

LAi – średni poziom dźwięku „A” występujący w czasie ti [dB]

t i – czas oddziaływania hałasu o poziomie LAi [s]

T = czas odniesienia, dla którego wyznaczana jest wartość równoważnego poziomu dźwięku [s]

T = 8 najniekorzystniejszych kolejnych godzin dla pory dnia i 1 najniekorzystniejsza godzina nocy.

7A.5.4. Określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska – stan istniejący

Pomiary hałasu i wyniki pomiarów

W celu określenia uciążliwości hałasu emitowanego do środowiska przez badany zakład, należy porównać emitowany poziom hałasu na terenie o charakterze chronionym z wartościami normatywnymi.

Pomiary poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia zakładu wykonano podczas normalnej pracy zakładu, w czasie kiedy pracowały wszystkie urządzenia.

Metoda pomiarowa

Metodyka referencyjna podana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206/2008 poz. 1291).

Aparatura pomiarowa

Pomiary poziomu hałasu wykonano analizatorem akustycznym pierwszej klasy dokładności typ SON–50 nr 397 firmy PPUH SONOPAN i z wkładką mikrofonową typ WK21 nr 3490 (rok produkcji 2005). Aparatura posiada aktualne świadectwo wzorcowania nr 2539 z dnia 17 lutego 2010, wydane przez Laboratorium Akustyki Technicznej GIG – Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 006.

Parametry pomiaru

- Korekcja: A

- Stała czasowa: Fast

Data pomiarów

Pomiary hałasu wykonano 18 marca 2011 roku w godzinach 11:30–13:00.

Warunki meteorologiczne – określone stacją meteorologiczną WS-3600.

Wysokość oceny warunków meteorologicznych: 4 m nad poziomem gruntu.

Prędkość wiatru: 1,0÷1,5 m/s.

Temperatura otoczenia: 4ºC.

Wilgotność: 68%

Ciśnienie atmosferyczne: 1002 hPa

Stan pogody w trakcie wykonywania pomiarów: bez opadów atmosferycznych.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Pomiary hałasu wykonano w 5 punktach, wyznaczonych na granicy zakładu i na granicy najbliższego terenu zabudowy mieszkaniowej:

- pkt 1 – przy granicy zakładu

- pkt 2 – na granicy terenu posesji ul. Lipowa dz. nr 138

- pkt 3 – na granicy terenu posesji ul. Modrzewiowa dz. nr 119

- pkt 4 – na granicy terenu zakładu

- pkt 5 – jw. przy bramie wjazdowej.

Pomiary wykonywano z pominięciem hałasów przypadkowych np. szczekanie psów, przejazd samochodów, wagonów itp. Pomiary w punktach pomiarowych, usytuowanych przy granicy zakładu i granicy terenu zabudowy mieszkaniowej, wykonywano na wysokości h = 4 m nad poziomem terenu.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ustalono, że o klimacie akustycznym od strony ul. Modrzewiowej decyduje praca odciągu trocin, który usytuowany jest przy hali produkcyjnej. Hałas ten jest stały i ciągły w funkcji czasu. Dlatego czas elementarnego poziomu hałasu ustalono t = 1 minuta.

Poziom emisji Le hałasu emitowanego do środowiska, poza teren zakładu, przez urządzenia zakładu, należy obliczyć odejmując od wartości zmierzonej 
– poziomu imisji Li – poziom tła akustycznego w badanym rejonie – Lt (zmierzony z pominięciem ruchu komunikacyjnego i innych hałasów przypadkowych).

Le = 10 log(100,1Li – 100,1Lt) dB

Poziom tła akustycznego na analizowanym terenie zmierzono w punkcie 
nr 2 – po wyłączeniu wentylatorów wyciągu trocin. Poziom tła akustycznego wynosi: Ltła  = 39,3 dB.

Punkty pomiarowe zaznaczono na planie sytuacyjnym, a wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli 7A.5.2.

Tabela 7A.5.2. Wyniki pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia Zakładu Produkcji Okien OKPOL Skarbimierz-Osiedle

| Nr punktu | Nr cyklu | Numer pomiaru | Czas pomiaru [min] | Zmierzony poziom równoważny [dB] | Poziom emisji skorygowany uwzględniający wpływ tła akustycznego [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 pora dnia | 1 | 1 | 48,7 |  |
|  |  | 2 | 1 | 48,9 |  |
|  |  | 3 | 1 | 49,1 |  |
|  |  |  | Poziom średni dla cyklu | 48,9 | 47,8 |
|  |  |  | Odchylenie standardowe | 0,2 |  |
|  |  |  | Niepewność pomiarów | 0,64 |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 44,6 |  |
|  |  | 2 | 1 | 44,2 |  |
|  |  | 3 | 1 | 44,5 |  |
|  |  |  | Poziom średni dla cyklu | 44,4 | 42,8 |
|  |  |  | Odchylenie standardowe | 0,21 |  |
|  |  |  | Niepewność pomiarów | 0,64 |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 46,1 |  |
|  |  | 2 | 1 | 46,3 |  |
|  |  | 3 | 1 | 46,0 |  |
|  |  |  | Poziom średni dla cyklu | 46,1 | 45,1 |
|  |  |  | Odchylenie standardowe | 0,16 |  |
|  |  |  | Niepewność pomiarów | 0,48 |  |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 45,2 |  |
|  |  | 2 | 1 | 45,4 |  |
|  |  | 3 | 1 | 45,1 |  |
|  |  |  | Poziom średni dla cyklu | 45,2 | 43,9 |
|  |  |  | Odchylenie standardowe | 0,16 |  |
|  |  |  | Niepewność pomiarów | 0,48 |  |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 44,8 |  |
|  |  | 2 | 1 | 44,5 |  |
|  |  | 3 | 1 | 44,6 |  |
|  |  |  | Poziom średni dla cyklu | 44,6 | 43,1 |
|  |  |  | Odchylenie standardowe | 0,16 |  |
|  |  |  | Niepewność pomiarów | 0,48 |  |

Określenie równoważnego poziomu dźwięku wraz z niepewnością wyniku pomiaru

Równoważny poziom dźwięku w punkcie pomiarowym oblicza się  w oparciu o poziom emisji hałasu w danym punkcie dla określonej sytuacji akustycznej oraz czasu trwania tej sytuacji w okresie odniesienia, zgodnie ze wzorem:

LAeqT=10log1Tk=1ntk100,1LAeqtk

gdzie:

LAeqT	– równoważny poziom dźwięku [dB]

LAeqtk	– poziom emisji hałasu podczas k-tej sytuacji pomiarowej [dB]

tk               – czas trwania k-tej sytuacji pomiarowej [min]

T	– czas odniesienia – 8 najniekorzystniejszych kolejnych

godzin pory dnia [min]

Niepewność pomiaru i odchylenie standardowe dla k-tego okresu pomiaru obliczono zgodnie z wzorem:

ΔLAeqsr=τσn−11−ntkTk  w próbie:

σ=1n−1i=1nLAś−LAk2

σ – odchylenie standartowe

τ – współczynnik ufności (stała Studenta), przy liczbie pomiarów n = 3 w próbce wynosi 4,3

tk – czas trwania pomiaru elementarnego [min] = 1 min.

n – liczebność próby

Tk – czas trwania cyklu – praca źródła [min] = 480 min – pora dnia

LAś – średni poziom hałasu dla cyklu pomiaru

LAk – zmierzony poziom hałasu

Równoważny poziom dźwięku dla czasu odniesienia T = 8 h obliczono zakładając, że urządzenia pracują bez przerwy, tzn. zmierzony równoważny poziom dźwięku jest miarą równoważnego poziomu dźwięku w czasie odniesienia: 8 godz. w porze dnia.

Wyniki pomiarów hałasu przedstawiono w tabeli 7B.3.

Tabela 7A.5.3. Równoważny poziom dźwięku hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia Zakładu Produkcji Okien OKPOL 
Skarbimierz-Osiedle

| Lp. | Punkt pomiarowy | Poziom emisji hałasu dB(A) LAeqT 6–22 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pkt nr 1 | 47,8 | 50°50'42.432"N, 17°24'42.408"E |
| 2 | pkt nr 2 | 42,8 | 50°50'44.592"N, 17°24'53.963"E |
| 3 | pkt nr 3 | 45,1 | 50°50'46.86"N, 17°24'53.963"E |
| 4 | pkt 4 | 43,9 | 50°50'49.848"N, 17°24'42.515"E |
| 5 | pkt nr 5 | 43,1 | 50°50'46.536"N, 17°24'38.159"E |

Analiza wyników pomiarów

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że poziom hałasu w punktach usytuowanych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej – punkty nr 2 i 3 – ulice Modrzewiowa, Lipowa i Topolowa – wynosi

- pora dnia  42,8–45,1 dB.

Działalność zakładu nie powoduje przekroczenia normatywnego poziomu hałasu w porze dnia na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Od strony ulicy – punkty nr 4 i 5 – hałas emitowany przez urządzenia zakładu nie jest słyszalny. W pozostałych punktach usytuowanych przy granicy zakładu poziom hałasu wynosi 43,1–47,8 dB.

7A.5.5. Określenie prognozowanego poziomu hałasu emitowanego do środowiska

W celu określenia uciążliwości hałasu emitowanego do środowiska przez projektowane urządzenia zakładu, należy porównać prognozowany poziom emisji hałasu na terenie o charakterze chronionym z wartościami normatywnymi.

Prognozowany rozkład poziomu hałasu emitowanego przez projektowane źródła hałasu wyznaczono programem komputerowym wg Instrukcji 338 ITB 
– Metoda określania uciążliwości i zasięgów hałasów przemysłowych wraz z programem komputerowym.

Rozbudowa zakładu przewiduje budowę nowych linii technologicznych:

- tartaku, gdzie na hali zainstalowany będzie trak, a odciąg trocin na zewnątrz przy hali w wariancie 2 i 3

- linii do produkcji klejonki składającej się z hali klejonki we wszystkich wariantach oraz suszarni – wariant 2 i 3.

Rozważono trzy warianty projektowanej inwestycji:

- 1 wariant – w nowoprojektowanej hali zlokalizowanej przy istniejącej hali produkcyjnej przewidywana jest hala klejonki, tartaku nie przewiduje się

- 2 wariant – hala tartaku z trakiem oraz hala klejonki zlokalizowane będą w jednym obiekcie obok blacharni, a magazyn klejonki w obiekcie za kotłownią

- 3 wariant – hala klejonki i magazyn klejonki zlokalizowane w jednym obiekcie obok blacharni, a hala tartaku z trakiem zlokalizowana będzie w budynku za kotłownią.

W wariancie 2 i 3 drewno będzie dowożone samochodami – średnio 2 transporty dziennie i rozładowywane na placu, gdzie będzie cięte na odpowiednią długość przy pomocy piły spalinowej. Następnie ładowarką lub wózkami widłowymi będzie transportowane do hali traka. Deski z traka będą przewożone do suszarni lub na plac. Wysuszone deski z suszarni będą przewożone do hali klejonki, gdzie produkowana będzie klejonka. Klejonka będzie przewożona do stolarni lub do magazynu klejonki.

W wariancie 1 wysuszone drewno będzie przywożone do zakładu samochodami – średnio 2 transporty dziennie i kierowane bezpośrednio na linię technologiczną klejonki.

Do analizy akustycznej przyjęto następujące istotne źródła hałasu:

- wyloty wentylatorów suszarni, usytuowane na dachu – 4 sztuki (warianty – 2 i 3)

- piła do cięcia drewna okrągłego – znajdująca się na zewnątrz na terenie zakładu (wariant 2 i 3)

- odciągi trocin – przy hali tartaku (warianty – 2 i 3)

- budynki: hala tartaku (warianty – 2 i 3), hala klejonki (wszystkie warianty)

- wentylatory dachowe – 10 sztuk – w wariancie 1.

Poziom mocy akustycznej projektowanych źródeł hałasu, poziom hałasu wewnątrz hal i suszarni oraz izolacyjność akustyczną ścian i stropu projektowanych hal, przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez inwestora.

Wypadkową izolacyjność akustyczną ścian z drzwiami obliczono zgodnie z wzorem:

S

R = 10 log-----------

 Si  10 –0,1R

gdzie:

S  –   Si	m2  - powierzchnia ściany

Si  –  powierzchnia i-tego elementu o izolacyjności Ri   m2

Ri    – izolacyjność akustyczna i-tego elementu  [dB]

Obliczenia przeprowadzono w układzie współrzędnych x, y, z – określając nimi położenie:

- projektowanych źródeł hałasu: powierzchniowych: hala traka i suszarnia drewna i punktowych: wentylatorów suszarni – 4 sztuki – usytuowanych na dachu, piły do cięcia drewna okrągłego – terenie zakładu, odciągów trocin – przy hali traka i hali klejonki

- elementów ekranujących – budynków istniejących hal produkcyjnych i magazynowych

- punktów obserwacji hałasu, usytuowanych przy granicy zakładu i terenu zabudowy mieszkaniowej.

Poziom mocy akustycznej projektowanych urządzeń: wentylatorów, piły, traka i odciągów trocin określono na podstawie danych dostarczonych przez Inwestora.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- poziom mocy akustycznej wylotu wentylatora dachowego hali – 1 wariant 
– wynosi LWA  = 80 dB

- poziom mocy akustycznej wylotu wentylatora suszarni wynosi LWA  = 60 dB

- poziom mocy akustycznej odciągu trocin  LWA  = 90 dB

- poziom mocy akustycznej traka LWA  = 103,7 dB

- podczas procy traka drzwi hali tartaku są zamknięte

- poziom mocy akustycznej piły do cięcia drewna przed obróbką LWA  = 90 dB. Piła pracuje średnio 6 godzin w ciągi 1 zmiany

- poziom hałasu wewnątrz suszarni LA = 85 dB, wewnątrz hali klejonki LA = 80 dB

- poziom mocy akustycznej istniejącej centrali wentylacyjnej hali produkcyjnej 90 dB

- izolacyjność akustyczna ścian tartaku i hali klejonki R = 40 dB, ścian suszarni i ściany działowe R = 25 dB, drzwi i dach wykonane z płyty obornickiej R = 24 dB, dach nad trakiem, wykonany z płyty obornickiej z wełną mineralną R = 31 dB.

Poziom mocy akustycznej urządzeń, równoważny poziom mocy, izolacyjność akustyczną i wypadkową izolacyjność akustyczną przedstawiono w załączonych tabelach danych.

Wyniki obliczeń prognozowanego poziomu hałasu dla trzech wariantów zamieszczono w tabeli 7B.4.

Tabela 7A.5.4. Prognozowany poziom hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia OKPOL

| Lp. | Stanowisko pomiarowe | Równoważny poziom dźwięku dB(A) LAeqT war. 1 war.2 war. 3 | Współrzędne geograficzne punktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pkt nr 1 dz. nr 78/1 | 34,8 40,9 48,7 | 50°50'42.143"N, 17°25'9.839"E” |
| 2 | pkt nr 2 dz. nr 75/10 | 34,9 44,4 50,9 | 50°50'43.656"N, 17°25'11.891"E |
| 3 | pkt nr 3 dz. nr 138 | 36,1 44,6 56,0 | 50°50'44.592"N, 17°24'53.963"E |
| 4 | pkt nr 4 dz. nr 130 | 35,2 46,4 51,9 | 50°50'45.383"N, 17°25'12"E |
| 5 | pkt nr 5 dz. nr 120 | 34,4 45,7 53,6 | 50°50'46.86"N, 17°24'53.963"E |
| 6 | pkt nr 6 dz. nr 118 | 34,0 45,6 52,7 | 50°50'45.383"N, 17°25'12"E |
| 7 | pkt nr 7 dz. nr 420 | 31,3 44,0 43,7 | 50°50'52.512"N, 17°24'48.024"E |

Prognozowany poziom hałasu w punktach obserwacji wynosi:

- 1 wariant 31,3–36,1 dB

- 2 wariant 40,9–46,4 dB

- 3 wariant 48,7–56,0 dB.

Podczas analizowanej pracy urządzeń w 1 i 2 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej nie będzie przekroczony. Podczas analizowanej pracy urządzeń w 3 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej będzie przekroczony w punktach 3 i 4 na terenie zabudowy jednorodzinnej o 1,9 do 6,0 dB.

Sumaryczny – skumulowany równoważny poziom dźwięku w danym punkcie obserwacji – stan istniejący i projektowany, obliczony został zgodnie ze wzorem:

LAeqT = LAeqT1 + LAeqT2 = 10 log (10LAeqT1 + 10LAeqT2)

gdzie:

LAeqT1	– równoważny zmierzony poziom dźwięku [dB]

LAeqT2	– równoważny prognozowany poziom dźwięku [dB]

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 7A.5.5.

Tabela 7A.5.5. Skumulowane oddziaływanie hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia zakładu OKPOL – stan istniejący i prognozowany

| Lp. | Punkt obserwacji: pomiarowy i prognozowany | Równoważny poziom dźwięku dB(A) LAeqT pomiar prognoza | Skumulowany poziom dźwięku dB(A) LAeqT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | wariant 1 pkt nr 2 pkt nr 3 pkt nr 3 pkt nr 5 | 42,8 36,1 45,1 34,0 | 43,6 45,4 |
| 3 4 | wariant 2 pkt nr 2 pkt nr 3 pkt nr 3 pkt nr 5 | 42,8 44,6 45,1 45,7 | 46,8 48,4 |
| 5 6 | wariant 3 pkt nr 2 pkt nr 3 pkt nr 3 pkt nr 5 | 42,8 56,0 45,1 53,6 | 56,2 54,1 |

Skumulowany poziom hałasu – stan istniejący oraz stan projektowany – w punktach obserwacji wynosi:

- 1 wariant – 43,6–45,4 dB

- 2 wariant – 46,8–48,4 dB

- 3 wariant – 54,1–56,2 dB.

Podczas analizowanej pracy urządzeń w 1 i 2 wariancie – stan istniejący oraz stan projektowany – normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej nie będzie przekroczony. Podczas analizowanej pracy urządzeń w 3 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej będzie przekroczony w punkcie 3 – teren zabudowy jednorodzinnej – o 6,2 dB.

Wyniki obliczeń w postaci graficznej – jako zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie 40 dB – wariant 1 i o poziomach 50 i 55 dB – wariant 2 i 3 – dla pory dnia przedstawiono na rysunkach poniżej.

7A.5.6. Wnioski

1. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to istniejące i projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, znajdujące się po obu stronach granicy działki zakładu – w kierunku wschodnim i północnym.

Dla tego rodzaju terenu dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez źródła przemysłowe, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem wynosi:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 50 dB w godz. 6–22

- 40 dB w godz. 22–6.

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowo-usługowa:

- 55 dB w godz. 6–22

- 45 dB w godz. 22–6.

2. W Zakładzie Produkcji Okien „Okpol” w procesie produkcyjnym źródłem hałasu są maszyny i urządzenia zainstalowane w związku z produkcją okien na halach produkcyjnych:

- hala stolarni: strugarki czterostronni, czopiarka, frezarki, wiertarki, centrum numeryczne (wielofunkcyjna maszyna stolarska IMA)

- lakiernia: prasy, szlifierki, automat malarski

- blacharnia: prasy hydrauliczne i mimośrodowe do wycinania i wyginania detali ze stali i aluminium

- kartoniarnia: maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej (slotter, sklejarka, drukarka fleksograficzna, drukarka sitodrukowa, tygiel sztancujący)

- urządzenia w układzie wentylacji hal i odciągu trocin: wyciąg wiórów usytuowany na zewnątrz przy hali stolarni i wentylacja ogólna hal

- sprężarki powietrza (hala montażu okien i blacharnia).

Produkcja odbywa się na I zmianie w godz. 6:00–14:00, sporadycznie na II zmianie w godz. 14:00–22:00.

Dostawa materiałów do produkcji i odbiór okien odbywa przy pomocy samochodów ciężarowych (pow. 3,5 tony) i dostawczych, średnio 15 samochodów dziennie.

3. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że poziom hałasu w punktach usytuowanych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej – ulice Modrzewiowa, Lipowa i Topolowa – wynosi

- pora dnia 42,8–45,1 dB.

Działalność zakładu nie powoduje przekroczenia normatywnego poziomu hałasu w porze dnia na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Od strony ulicy – punkty nr 4 i 5 – hałas emitowany przez urządzenia zakładu nie jest słyszalny. W pozostałych punktach usytuowanych przy granicy zakładu poziom hałasu wynosi 43,1–47,8 dB.

4. Rozbudowa zakładu przewiduje budowę nowych linii technologicznych:

- tartaku, gdzie na hali zainstalowany będzie trak, a odciąg trocin na zewnątrz przy hali w wariancie 2 i 3

- linii do produkcji klejonki składającej się z hali klejonki we wszystkich wariantach oraz suszarni – wariant 2 i 3

- wymianę części urządzeń w istniejącej hali w ramach wcześniej zrealizowanego przedsięwzięcia – wszystkie warianty.

5. Rozważono trzy warianty projektowanej inwestycji:

- 1 wariant – w nowoprojektowanej hali zlokalizowanej przy istniejącej hali produkcyjnej przewidywana jest hala klejonki, tartaku nie przewiduje się

- 2 wariant – hala tartaku z trakiem oraz hala klejonki zlokalizowane będą w jednym obiekcie obok blacharni, a magazyn klejonki w obiekcie za kotłownią

- 3 wariant – hala klejonki i magazyn klejonki zlokalizowane w jednym obiekcie obok blacharni, a hala tartaku z trakiem zlokalizowana będzie w budynku za kotłownią.

6. Do analizy akustycznej przyjęto następujące istotne źródła hałasu:

- wyloty wentylatorów suszarni, usytuowane na dachu – 4 sztuki (warianty – 2 i 3)

- piła do cięcia drewna okrągłego – znajdująca się na zewnątrz na terenie zakładu (wariant 2 i 3)

- odciągi trocin – przy hali tartaku (warianty – 2 i 3)

- budynki: hala tartaku (warianty – 2 i 3), hala klejonki (wszystkie warianty)

- wentylatory dachowe – 10 sztuk – w wariancie 1.

7. Prognozowany poziom hałasu w punktach obserwacji wynosi:

- 1 wariant 31,3–36,1 dB

- 2 wariant 40,9–46,4 dB

- 3 wariant 48,7–56,0 dB.

Podczas analizowanej pracy urządzeń w 1 i 2 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej nie będzie przekroczony. Podczas analizowanej pracy urządzeń w 3 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej będzie przekroczony w punkcie 3 i 4 na terenie zabudowy jednorodzinnej o 1,9 do 6,0 dB.

8. Skumulowany poziom hałasu – stan istniejący oraz stan projektowany 
– w punktach obserwacji wynosi:

- 1 wariant – 43,6–45,4 dB

- 2 wariant – 46,8–48,4 dB

- 3 wariant – 54,1–56,2 dB.

Podczas analizowanej pracy urządzeń w 1 i 2 wariancie – stan istniejący oraz stan projektowany – normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej nie będzie przekroczony. Podczas analizowanej pracy urządzeń w 3 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej będzie przekroczony w punkcie 3 – teren zabudowy jednorodzinnej – o 6,2 dB.

Rysunek 7A.5.1. Rozbudowa Zakładu Produkcji Okien „OKPOL” Skarbimierz-Osiedle – zasięg oddziaływania prognozowanego hałasu o poziomie 50 dB 
– pora dnia, wysokość punktu obserwacji h = 4 m – wariant 1

Legenda:

Obiekty pełniące funkcję ekranującą – obszary oznaczone czarnymi liniami

powierzchniowe źródła hałasu - obszary oznaczone czerwonymi liniami

Źródła hałasu – punkty bordowe

Punkty obserwacji hałasu – punkty granatowe

Izofona hałasu o  wartości:

40  dB – linia granatowa

Rysunek 7A.5.2. Rozbudowa Zakładu Produkcji Okien „OKPOL” Skarbimierz-Osiedle – zasięg oddziaływania prognozowanego hałasu o poziomie 50 dB 
– pora dnia, wysokość punktu obserwacji h = 4 m – wariant 2

Legenda:

Obiekty pełniące funkcję ekranującą – obszary oznaczone czarnymi liniami

powierzchniowe źródła hałasu - obszary oznaczone czerwonymi liniami

Źródła hałasu – punkty bordowe

Punkty obserwacji hałasu – punkty granatowe

Izofony hałasu o następujących wartościach:

50  dB – linia granatowa

55 dB – linia niebieska

60 dB – linia zielona

Rysunek 7A.5.3. Rozbudowa Zakładu Produkcji Okien „OKPOL” Skarbimierz-Osiedle – zasięg oddziaływania prognozowanego hałasu o poziomie 50 dB 
– pora dnia, wysokość punktu obserwacji h = 4 m – wariant 3

Legenda:

Obiekty pełniące funkcję ekranującą – obszary oznaczone czarnymi liniami

powierzchniowe źródła hałasu - obszary oznaczone czerwonymi liniami

Źródła hałasu – punkty bordowe

Punkty obserwacji hałasu – punkty granatowe

Izofony hałasu o następujących wartościach:

50  dB – linia granatowa

55 dB – linia niebieska

60 dB – linia zielona

Tabela 7A.5.6. Wyniki i dane do obliczeń

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza = 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

| Lp. | Symbol | x [m] | y [m] | z [m] | LA[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po-001 | 274,0 | 8,0 | 4,0 | 34,8 |
| 2 | Po-002 | 250,0 | 44,0 | 4,0 | 34,9 |
| 3 | Po-003 | 256,0 | 90,0 | 4,0 | 36,1 |
| 4 | Po-004 | 264,0 | 126,0 | 4,0 | 35,2 |
| 5 | Po-005 | 270,0 | 158,0 | 4,0 | 34,4 |
| 6 | Po-006 | 276,0 | 186,0 | 4,0 | 34,0 |
| 7 | Po-007 | 100,0 | 282,0 | 4,0 | 31,3 |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza = 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

| Lp. | Symbol | x [m] | y [m] | z [m] | LA[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po-001 | 274,0 | 8,0 | 4,0 | 40,9 |
| 2 | Po-002 | 250,0 | 44,0 | 4,0 | 44,4 |
| 3 | Po-003 | 256,0 | 90,0 | 4,0 | 44,6 |
| 4 | Po-004 | 264,0 | 126,0 | 4,0 | 46,4 |
| 5 | Po-005 | 270,0 | 158,0 | 4,0 | 45,7 |
| 6 | Po-006 | 276,0 | 186,0 | 4,0 | 45,6 |
| 7 | Po-007 | 100,0 | 282,0 | 4,0 | 44,0 |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza = 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

| Lp. | Symbol | x [m] | y [m] | z [m] | LA[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po-001 | 274,0 | 8,0 | 4,0 | 48,7 |
| 2 | Po-002 | 250,0 | 44,0 | 4,0 | 50,9 |
| 3 | Po-003 | 256,0 | 90,0 | 4,0 | 56,0 |
| 4 | Po-004 | 264,0 | 126,0 | 4,0 | 51,9 |
| 5 | Po-005 | 270,0 | 158,0 | 4,0 | 53,6 |
| 6 | Po-006 | 276,0 | 186,0 | 4,0 | 52,7 |
| 7 | Po-007 | 92,0 | 282,0 | 4,0 | 43,7 |

Dane do obliczeń:

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 1 |
| --- | --- |

Specyfikacja elementów:

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |  |  |
| 1 | 1 | Zw-001 | wentylator dachowy |
| 2 | 2 | Zw-002 | jw. |
| 3 | 3 | Zw-003 | jw. |
| 4 | 4 | Zw-004 | jw. |
| 5 | 5 | Zw-005 | jw. |
| 6 | 6 | Zw-006 | jw. |
| 7 | 7 | Zw-007 | jw. |
| 8 | 8 | Zw-008 | jw. |
| 9 | 9 | Zw-009 | jw. |
| 10 | 10 | Zw-010 | jw. |
|  | Ekrany |  |  |
| 11 | 1 | Ek-001 | magazyn |
| 12 | 2 | Ek-002 | jw. |
| 13 | 3 | Ek-003 | budynek sąsiedniego zakładu |
| 14 | 4 | Ek-004 | kotłownia |
| 15 | 5 | Ek-005 | budynek zakładowy |
| 16 | 6 | Ek-006 | jw. |
| 17 | 7 | Ek-007 | jw. |
| 18 | 8 | Ek-008 | projektowana hala |
|  | Punkty obserwacji |  |  |
| 19 | 1 | Po-001 | dz. nr 78/1 MN |
| 20 | 2 | Po-002 | dz. nr 75/10 U |
| 21 | 3 | Po-003 | nr 138 MN |
| 22 | 4 | Po-004 | nr 130 MN |
| 23 | 5 | Po-005 | nr 120 U |
| 24 | 6 | Po-006 | nr 118 U |
| 25 | 7 | Po-007 | dz. nr 420 MN |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza= 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 10

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | LWA[dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zw-001 | 85,0 | 110,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 2 | Zw-002 | 100,0 | 110,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 3 | Zw-003 | 130,0 | 110,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 4 | Zw-004 | 80,0 | 95,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 5 | Zw-005 | 95,0 | 95,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 6 | Zw-006 | 120,0 | 95,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 7 | Zw-007 | 140,0 | 95,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 8 | Zw-008 | 95,0 | 80,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 9 | Zw-009 | 120,0 | 80,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |
| 10 | Zw-010 | 140,0 | 80,0 | 8,0 | 80,0 | 3 |

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 8

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ek-001 | 100,0;26,0 | 230,0;26,0 | 230,0;55,0 | 100,0;55,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Ek-002 | 190,0;107,0 | 228,0;107,0 | 228,0;132,0 | 190,0;132,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Ek-003 | 150,0;176,0 | 185,0;176,0 | 185,0;188,0 | 150,0;188,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Ek-004 | 164,0;118,0 | 178,0;118,0 | 178,0;132,0 | 164,0;132,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Ek-005 | 100,0;118,0 | 130,0;118,0 | 130,0;152,0 | 100,0;152,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Ek-006 | 28,0;118,0 | 100,0;118,0 | 100,0;168,0 | 28,0;168,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Ek-007 | 2,0;118,0 | 28,0;118,0 | 28,0;136,0 | 2,0;136,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 8 | Ek-008 | 65,0;70,0 | 150,0;70,0 | 150,0;118,0 | 65,0;118,0 | 7,5 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 7

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Po-001 | 274,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | Po-002 | 250,0 | 44,0 | 4,0 | 0,0 |
| 3 | Po-003 | 256,0 | 90,0 | 4,0 | 0,0 |
| 4 | Po-004 | 264,0 | 126,0 | 4,0 | 0,0 |
| 5 | Po-005 | 270,0 | 158,0 | 4,0 | 0,0 |
| 6 | Po-006 | 276,0 | 186,0 | 4,0 | 0,0 |
| 7 | Po-007 | 100,0 | 282,0 | 4,0 | 0,0 |

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

| Xmin[m] | Xmax[m] | Ymin[m] | Ymax[m] | dx[m] | dy[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 0,00 |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 2 |
| --- | --- |

Specyfikacja elementów:

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |  |  |
| 1 | 1 | Zw-001 | wylot wentylatora suszarni |
| 2 | 2 | Zw-002 | jw. |
| 3 | 3 | Zw-003 | jw. |
| 4 | 4 | Zw-004 | jw. |
| 5 | 5 | Zw-005 | odciąg trocin hali traku |
| 6 | 6 | Zw-006 | piła do cięcia drewna okrągłego – teren zakładu |
| 7 | 7 | Zw-007 | trak – pomieszczenie tartaku |
|  | Źródła - budynki |  |  |
| 8 | 1 | ZB-001 | hala traka |
| 9 | 2 | ZB-002 | hala klejonki |
| 10 | 3 | ZB-003 | suszarnia |
|  | Ekrany |  |  |
| 11 | 1 | Ek-001 | magazyn |
| 12 | 2 | Ek-002 | biuro |
| 13 | 3 | Ek-003 | magazyn |
| 14 | 4 | Ek-004 | budynek sąsiedniego zakładu |
| 15 | 5 | Ek-005 | budynek kotłowni |
| 16 | 6 | Ek-006 | ekran przy suszarni |
| 17 | 7 | Ek-007 | budynek zakładowy |
| 18 | 8 | Ek-008 | jw. |
| 19 | 9 | Ek-009 | jw. |
|  | Punkty obserwacji |  |  |
| 20 | 1 | Po-001 | dz. nr 78/1 MN |
| 21 | 2 | Po-002 | dz. nr 75/10 U |
| 22 | 3 | Po-003 | nr 138 MN |
| 23 | 4 | Po-004 | nr 130 MN |
| 24 | 5 | Po-005 | nr 120 U |
| 25 | 6 | Po-006 | nr 118 U |
| 26 | 7 | Po-007 | dz. nr 420 MN |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza= 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 7

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | LWA[dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zw-001 | 166,0 | 80,0 | 5,5 | 60,0 | 3 |
| 2 | Zw-002 | 166,0 | 86,0 | 5,5 | 60,0 | 3 |
| 3 | Zw-003 | 175,0 | 80,0 | 5,5 | 60,0 | 3 |
| 4 | Zw-004 | 175,0 | 86,0 | 5,5 | 60,0 | 3 |
| 5 | Zw-005 | 154,0 | 82,0 | 3,7 | 90,0 | 6 |
| 6 | Zw-006 | 200,0 | 150,0 | 1,0 | 88,7 | 3 |
| 7 | Zw-007 | 125,0 | 66,0 | 1,5 | 103,7 | 3 |

Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 3

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZB-001 | 120,0;61,0 | 148,0;61,0 | 148,0;77,0 | 120,0;77,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 40,0 | 25,0 | 27,0 | 40,0 | 31,0 |  |  |
| 2 | ZB-002 | 148,0;61,0 | 200,0;61,0 | 200,0;77,0 | 148,0;77,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 40,0 | 25,0 | 40,0 | 25,0 | 24,0 |  |  |
| 3 | ZB-003 | 162,0;77,0 | 180,0;77,0 | 180,0;92,0 | 162,0;92,0 | 5,5 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 |  |  |

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 9

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ek-001 | 100,0;26,0 | 230,0;26,0 | 230,0;55,0 | 100,0;55,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Ek-002 | 200,0;61,0 | 220,0;61,0 | 220,0;77,0 | 200,0;77,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Ek-003 | 190,0;107,0 | 228,0;107,0 | 228,0;132,0 | 190,0;132,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Ek-004 | 150,0;176,0 | 185,0;176,0 | 185,0;188,0 | 150,0;188,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Ek-005 | 164,0;118,0 | 178,0;118,0 | 178,0;132,0 | 164,0;132,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Ek-006 | 158,0;77,0 | 159,0;77,0 | 159,0;98,0 | 158,0;98,0 | 5,5 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Ek-007 | 100,0;118,0 | 130,0;118,0 | 130,0;152,0 | 100,0;152,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 8 | Ek-008 | 28,0;118,0 | 100,0;118,0 | 100,0;168,0 | 28,0;168,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 9 | Ek-009 | 2,0;118,0 | 28,0;118,0 | 28,0;136,0 | 2,0;136,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

| Xmin[m] | Xmax[m] | Ymin[m] | Ymax[m] | dx[m] | dy[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 0,00 |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 3 |
| --- | --- |

Specyfikacja elementów:

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |  |  |
| 1 | 1 | Zw-001 | wylot wentylatora suszarni |
| 2 | 2 | Zw-002 | jw. |
| 3 | 3 | Zw-003 | jw. |
| 4 | 4 | Zw-004 | jw. |
| 5 | 5 | Zw-005 | odciąg trocin z hali traku |
| 6 | 6 | Zw-006 | piła do cięcia drewna okrągłego |
| 7 | 7 | Zw-007 | trak – pom. tartaku |
|  | Źródła - budynki |  |  |
| 8 | 1 | ZB-001 | część hali tartaku |
| 9 | 2 | ZB-002 | hala klejonki |
| 10 | 3 | ZB-003 | hala suszarni |
| 11 | 4 | ZB-004 | hala tartaku z trakiem |
|  | Ekrany |  |  |
| 12 | 1 | Ek-001 | magazyn |
| 13 | 2 | Ek-002 | biuro |
| 14 | 3 | Ek-003 | magazyn |
| 15 | 4 | Ek-004 | budynek sąsiedniego zakładu |
| 16 | 5 | Ek-005 | budynek kotłowni |
| 17 | 6 | Ek-006 | ekran przy suszarni |
| 18 | 7 | Ek-007 | budynek zakładowy |
| 19 | 8 | Ek-008 | jw. |
| 20 | 9 | Ek-009 | jw. |
|  | Punkty obserwacji |  |  |
| 21 | 1 | Po-001 | dz. nr 78/1 MN |
| 22 | 2 | Po-002 | dz. nr 75/10 U |
| 23 | 3 | Po-003 | nr 138 MN |
| 24 | 4 | Po-004 | nr 130 MN |
| 25 | 5 | Po-005 | nr 120 U |
| 26 | 6 | Po-006 | nr 118 U |
| 27 | 7 | Po-007 | dz. nr 420 R |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 ARS VITAE Wrocław

| Opis projektu: | Zaklad Budowy Okien „Okpol” Skarbimierz - Osiedle – wariant 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza= 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 7

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | LWA[dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zw-001 | 166,0 | 80,0 | 5,5 | 80,0 | 3 |
| 2 | Zw-002 | 166,0 | 86,0 | 5,5 | 80,0 | 3 |
| 3 | Zw-003 | 175,0 | 80,0 | 5,5 | 80,0 | 3 |
| 4 | Zw-004 | 175,0 | 86,0 | 5,5 | 80,0 | 3 |
| 5 | Zw-005 | 170,0 | 150,0 | 1,0 | 88,7 | 3 |
| 6 | Zw-006 | 186,0 | 114,0 | 3,7 | 90,0 | 6 |
| 7 | Zw-007 | 220,0 | 120,0 | 1,5 | 103,7 | 3 |

Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 4

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZB-001 | 190,0;107,0 | 209,0;107,0 | 209,0;132,0 | 190,0;132,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 40,0 | 0,0 | 28,0 | 40,0 | 24,0 |  |  |
| 2 | ZB-002 | 148,0;61,0 | 200,0;61,0 | 200,0;77,0 | 148,0;77,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 40,0 | 25,0 | 28,0 | 25,0 | 24,0 |  |  |
| 3 | ZB-003 | 162,0;77,0 | 180,0;77,0 | 180,0;92,0 | 162,0;92,0 | 5,5 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 |  |  |
| 4 | ZB-004 | 209,0;107,0 | 228,0;107,0 | 228,0;132,0 | 209,0;132,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 28,0 | 25,0 | 40,0 | 0,0 | 31,0 |  |  |

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 9

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ek-001 | 100,0;26,0 | 230,0;26,0 | 230,0;55,0 | 100,0;55,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Ek-002 | 200,0;61,0 | 220,0;61,0 | 220,0;77,0 | 200,0;77,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Ek-003 | 120,0;61,0 | 148,0;61,0 | 148,0;77,0 | 120,0;77,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Ek-004 | 150,0;176,0 | 185,0;176,0 | 185,0;188,0 | 150,0;188,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Ek-005 | 164,0;118,0 | 178,0;118,0 | 178,0;132,0 | 164,0;132,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Ek-006 | 228,0;107,0 | 238,0;107,0 | 238,0;132,0 | 228,0;132,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Ek-007 | 100,0;118,0 | 130,0;118,0 | 130,0;152,0 | 100,0;152,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 8 | Ek-008 | 28,0;118,0 | 100,0;118,0 | 100,0;168,0 | 28,0;168,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 9 | Ek-009 | 2,0;118,0 | 28,0;118,0 | 28,0;136,0 | 2,0;136,0 | 8,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

| Xmin[m] | Xmax[m] | Ymin[m] | Ymax[m] | dx[m] | dy[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 350,0 | -50,0 | 300,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 0,00 |

7A.6. Oddziaływanie na warunki gruntowo-wodne

Inwestycja nie spowoduje zmian w lokalnych warunkach gruntowo-wodnych terenu inwestycji.

7A.7. Oddziaływanie na gospodarkę wodno-ściekową

7A.7.1. Ścieki technologiczne i bytowo-gospodarcze

Po realizacji inwestycji, nie planuje się wzrostu zużycia wody do celów technologicznych. W wariancie 1 planowane dodatkowe zatrudnienie wyniesie ok. 40 osób. Planowane zużycie wody do celów socjalnych to 5,0 m3/dobę, które wytworzy taką samą ilość ścieków sanitarnych. W wariancie 2 i 3 planowane dodatkowe zatrudnienie to ok. 100 osób. Planowane zużycie wody do celów socjalnych to 7,2 m3/dobę, które wytworzy taką samą ilość ścieków sanitarnych.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku awarii nie ma zagrożenia zanieczyszczenia gruntów ani wód podziemnych, ponieważ ewentualne awarie związane z pojazdami mogą mieć miejsce w obrębie jezdni i parkingów, które są zabezpieczone projektowanym separatorem, awarie w obrębie budynku nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego, ponieważ we wszystkich budynkach znajdują się posadzki szczelne a na terenie zakładu nie ma znaczących ilości substancji mogących stanowić zagrożenie.

7A.7.2. Ścieki opadowe

Ilość ścieków opadowych zmieni się po realizacji inwestycji. Zakład OKPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu, posiada na swoim terenie sieć kanalizacji deszczowej, do której zostaną włączone ścieki deszczowe.

Do obliczeń przyjęto:

- natężenie deszczu obliczeniowego 				– 15 dm3/ha/s

- natężenie deszczu nawalnego trwającego 15 min.    	– 130 dm3/ha/s

- średni opad roczny dla Brzegu 600 mm.

Poniżej zaprezentowano zwiększone ilości ścieków opadowych jakie powstawać będą z powierzchni nowej zabudowy. Będą to w większości wody czyste z powierzchni dachowych (wariant 1, preferowany przez Inwestora).

Tabela 7A.7. Wzrost ilości ścieków opadowych odprowadzanych z terenu planowanej inwestycji

| Wariant | Zwiększenie powierzchni zabudowy [m2] | Zwiększenie powierzchni placów utwardzonych [m2] | Q śr - ilość ścieków [m3/rok] | Q max- ilość ścieków [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500 | 263 | 1916 | 46,13 |
| 2 i 3 | 1644 | 4329 | 2830 | 68,14 |

7A.8. Oddziaływanie na gospodarkę odpadami

7A.8.1. Gospodarka odpadami w trakcie eksploatacji

W czasie procesu technologicznego mogą powstawać następujące odpady:

- związane konserwacją oraz bieżącą eksploatacją urządzeń produkcyjnych

- socjalne

- biurowe

- pochodzące z remontów obiektów

- związane z utrzymaniem czystości na terenie zakładu.

Przewiduje się, że:

- wytwórcą odpadów powstających w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub konserwacji, przy wymianie płynów w urządzeniach technologicznych będzie firma serwisująca

- wytwórcą odpadów powstających w czasie remontu lub budowy będzie wykonawca prac (firma budowlana)

- wytwórcą odpadów powstających w systemie uzdatniania wody oraz kanalizacyjnym będzie firma serwisująca te systemy.

Tabela 7A.8.1. Rodzaje odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji zakładu w wariancie 1 (preferowanym przez Inwestora)

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość wytwarzanych odpadów – wg pozwolenia [Mg/rok] | Ilość wytwarzanych odpadów po realizacji inwestycji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trociny, wióry, ścinki, drewno | 03 01 05 | 370,00 | 500,00 |
|  | Odpady materiałów złożonych – tkaniny impregnowane | 04 02 09 | 0,1 | Bz. |
|  | Uszczelki gumowe | 07 02 80 | 0,8 | Bz. |
|  | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 11* | 0,4 | 0,6 |
|  | Odpady farb i lakierów | 08 01 12 | 0,6 | 0,8 |
|  | Odpadowe kleje i szczeliwa | 08 04 10 | 0,089 | 0,1 |
|  | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 10 01 01 | 24,0 | Bz. |
|  | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 10 01 03 |  | 10,00 |
|  | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | 0,100 | 5,0 |
|  | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 12 01 03 |  | 5,5 |
|  | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 12 01 05 | 45,0 | 75,00 |
|  | Odpady spawalnicze | 12 01 13 | 0,2 | Bz. |
|  | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 12 01 09* | 0,2 | 0,4 |
|  | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 12 01 21 | 0,1 | 0,2 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 12 01 99 |  | 0,1 |
|  | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10* | 0,2 | 0,4 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorocoorganicznych | 13 02 05* | 0,2 | 0,4 |
|  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* |  | 0,2 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 3,0 | 5,0 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 1,0 | 2,0 |
|  | Opakowania z drewna | 15 01 03 | 30,0 | 60,0 |
|  | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,8 | 1,0 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 02 02* | 0,250 | 0,500 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 1,0 | 2,0 |
|  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 16 02 13* | 0,140 | Bz. |
|  | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 16 02 14 | 0,1 | Bz. |
|  | Baterie alkaliczne | 16 06 04 | 0,005 | Bz. |
|  | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 16 80 01 | 0,005 | Bz. |
|  | Miedź, brąz, mosiądz | 17 04 01 | 0,15 | Bz. |
|  | Aluminium | 17 04 02 | 11,00 | Bz. |
|  | Ołów | 17 04 03 | 0,025 | Bz. |
|  | Żelazo i stal | 17 04 05 | 0,100 | Bz. |
| Razem odpady niebezpieczne: |  |  | 2,19 | 3,64 |
| Razem odpady inne niż niebezpieczne: |  |  | 487,374 | 702,185 |

Tabela 7A.8.2. Rodzaje odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji zakładu w wariantach 2 i 3

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość wytwarzanych odpadów – wg pozwolenia [Mg/rok] | Ilość wytwarzanych odpadów po realizacji inwestycji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trociny, wióry, ścinki, drewno | 03 01 05 | 370,00 | 1000,00 |
|  | Odpady materiałów złożonych – tkaniny impregnowane | 04 02 09 | 0,1 | Bz. |
|  | Uszczelki gumowe | 07 02 80 | 0,8 | Bz. |
|  | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 08 01 11* | 0,4 | 0,6 |
|  | Odpady farb i lakierów | 08 01 12 | 0,6 | 0,8 |
|  | Odpadowe kleje i szczeliwa | 08 04 10 | 0,089 | 0,1 |
|  | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 10 01 01 | 24,0 | Bz. |
|  | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 10 01 03 |  | 10,00 |
|  | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | 0,100 | 5,0 |
|  | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 12 01 03 |  | 5,5 |
|  | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 12 01 05 | 45,0 | 75,00 |
|  | Odpady spawalnicze | 12 01 13 | 0,2 | Bz. |
|  | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | 12 01 09* | 0,2 | 0,4 |
|  | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 12 01 21 | 0,1 | 0,2 |
|  | Inne nie wymienione odpady | 12 01 99 |  | 0,1 |
|  | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10* | 0,2 | 0,4 |
|  | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorocoorganicznych | 13 02 05* | 0,2 | 0,4 |
|  | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* |  | 0,2 |
|  | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 3,0 | 5,0 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 1,0 | 2,0 |
|  | Opakowania z drewna | 15 01 03 | 30,0 | 60,0 |
|  | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,8 | 1,0 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 02 02* | 0,250 | 0,500 |
|  | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 1,0 | 2,0 |
|  | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 16 02 13* | 0,140 | Bz. |
|  | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 16 02 14 | 0,1 | Bz. |
|  | Baterie alkaliczne | 16 06 04 | 0,005 | Bz. |
|  | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 16 80 01 | 0,005 | Bz. |
|  | Miedź, brąz, mosiądz | 17 04 01 | 0,15 | Bz. |
|  | Aluminium | 17 04 02 | 11,00 | Bz. |
|  | Ołów | 17 04 03 | 0,025 | Bz. |
|  | Żelazo i stal | 17 04 05 | 0,100 | Bz. |
| Razem odpady niebezpieczne: |  |  | 2,19 | 3,64 |
| Razem odpady inne niż niebezpieczne: |  |  | 487,374 | 1202,185 |

Odpady powstające w nowych obiektach włączone zostaną w istniejącą gospodarkę odpadami na terenie zakładu. Będą gromadzone selektywnie, zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska, w specjalnie przygotowanym i przystosowanym miejscu. Odpady przekazywane będą odbiorcom prowadzącym urządzenia lub instalacje do unieszkodliwiania lub wykorzystania odpadów. Przedsiębiorcy muszą posiadać niezbędne prawem zezwolenia i decyzje na odbiór i unieszkodliwianie tych odpadów.

W ramach nowej inwestycji uruchomione zostaną dwa procesy odzysku, jednym z nich jest proces R1 – spalanie trocin i innych odpadów drewnianych. Proces prowadzony będzie w nowej kotłowni na terenie zakładu. Drugim procesem odzysku jest proces R5 – recykling materiałów nieorganicznych, który polegał będzie na mieleniu odpadów poprodukcyjnych z wytłaczarki tworzyw sztucznych i zawracanie uzyskanego materiału ponownie do produkcji.

Tabela 7A.8.3. Rodzaje odpadów poddawanych procesowi odzysku 
na terenie zakładu

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów poddawanych odzyskowi [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trociny, wióry, ścinki, drewno | 03 01 05 | 500,00 |
|  | Odpady tworzyw sztucznych | 07 02 13 | 100,00 |

Trociny, wióry, ścinki, drewno z nowych linii oraz z funkcjonującej stolarni będą transportowane do nowej kotłowni na trociny. Zostanie ona wybudowana przy obecnej kotłowni węglowej.

Odpady tworzyw sztucznych magazynowane będą w miejscu ich powstawania w hali (przy wtryskarce). Przewiduje się tu także montaż młyna do tworzyw, na którym mielone będą odpady poprodukcyjne. Uzyskany materiał zawracany będzie do produkcji.

7b. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

Przewiduje się wpływ na powierzchnię ziemi jedynie w obrębie działki przeznaczonej na inwestycję, polegający na zmianie sposobu jej zagospodarowania z terenu niezabudowanego na zabudowany.

Ze względu na skalę inwestycji, nie ma możliwości jej oddziaływania na klimat.

Budowa obiektu wpłynie pozytywnie na spójność krajobrazu i harmonijne powiązanie nowoczesnej architektury przemysłowo-usługowej w rejonie inwestycji.

7c. Oddziaływanie na dobra materialne

Na etapie realizacji i eksploatacji, inwestycja nie będzie miała wpływu na dobra materialne.

7D. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejacą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Na terenie inwestycji oraz w jej rejonie nie stwierdzono zabytków wpisanych do ewidencji ani do rejestru zabytków. Obszar znajduje się w rejonie występowania stanowisk archeologicznych, dlatego zaleca się szczególną staranność w trakcie prac ziemnych.

7D.1. Sposób postępowania w przypadku ujawnienia zabytków archeologicznych

Według art. 31, pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami „osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza finansować roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne dla ochrony zabytków archeologicznych”. Dlatego już na etapie planowania inwestycji ważne jest rozpoznanie terenu pod tym kątem.

Ponadto, w przypadku odnalezienia zabytku w trakcie budowy, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące jemu zagrażać, zabezpieczyć go i niezwłocznie powiadomić o znalezisku wojewódzkiego konserwatora zabytków (bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). W terminie 
5 dni od przyjęcia zawiadomienia, wojewódzki konserwator zabytków powinien rozpocząć oględziny znaleziska, a następnie wydać decyzję pozwalającą na kontynuację robót, bądź nakazującą dalsze wstrzymanie konieczne dla przeprowadzenia badań (art. 32).

W czasie planowania inwestycji należy wziąć pod uwagę sezonowość prac archeologicznych, odpowiednie wybranie terminów może ułatwić i przyśpieszyć badania. „Badania powierzchniowe prowadzone są w czasie, kiedy powierzchnia ziemi jest najlepiej widoczna, a więc wtedy, gdy jest najmniej roślinności, nie ma śniegu, grunt jest rozmarznięty, a pola świeżo zaorane. W Polsce okres ten przypada na wiosnę (marzec–kwiecień) i jesień (październik–listopad).” [Ławecka, 2003: 51]

7D.2. Wnioski

Ponieważ w sąsiedztwie lokalizacji inwestycji ujawniono stanowiska archeologiczne, należy się liczyć z możliwością znalezisk archeologicznych.

W przypadku ich wystąpienia należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

7e. wzajemne Oddziaływanie między elementami o których mowa w rozdziałach 7A-7D

Ze względu na charakter planowanej działalności i bardzo niewielką skalę przewidywanego oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska nie ma istotnych powiązań i wzajemnych oddziaływań pomiędzy elementami omówionymi w poprzednich rozdziałach.

8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie , wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji

8A. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę

Szczegółowy opis metod prognozowania zastosowanych w niniejszym raporcie znajduje się w rozdziale 7 w odniesieniu do każdego z analizowanych komponentów środowiska.

8b. opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Analizując wpływ planowanej inwestycji na środowisko, pod uwagę brano mogące wystąpić bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane oddziaływania analizując je w okresie krótko-, średnio- i długoterminowym. Rozpatrywano działania zarówno stałe jak i chwilowe.

W trakcie eksploatacji oddziaływania będą miały głównie charakter stały, długoterminowy i bezpośredni – będzie to emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego, emisja odpadów, emisja zanieczyszczeń w ściekach i emisja hałasu. Ze względu na niewielki ładunek emisji i ich punktowy charakter, nie zachodzi niebezpieczeństwo znaczącej kumulacji oddziaływania.

8B.1.1. Tymczasowe (krótkoterminowe) odwracalne, bezpośrednie

Oddziaływania krótkoterminowe odwracalne i bezpośrednie, to uciążliwości związane z etapem realizacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycji, które związane są bezpośrednio z pracami budowlanymi i rozbiórkowymi, pracą sprzętu oraz transportem. Są to głównie: hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza i wytwarzanie odpadów.

Uciążliwości związane z etapem budowy to: przemieszczanie mas ziemnych w obrębie inwestycji, wykopy, zanieczyszczenie powietrza wpływające pośrednio na stan zanieczyszczenia gleb w rejonie inwestycji, ewentualne obniżenie zwierciadła wód gruntowych (mało prawdopodobne). Emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw, takich jak NOX, SOX, CO2  łącząc się z wodą powoduje powstanie kwasów i zakwaszenie gleb.

8B.1.2. Długoterminowe odwracalne

W trakcie eksploatacji oddziaływania będą miały głównie charakter stały, długoterminowy i bezpośredni:

- ruch samochodowy spowoduje niewielkie zwiększenie ilości spalin samochodowych

- działalność spowoduje pojawienie się niewielkich ilości dodatkowych zanieczyszczeń powietrza i dodatkowego ładunku emisji odpadów

- oddziaływanie na otoczenie hałasu wynikającego z procesu technologicznego.

- budowa spowoduje pojawienie się dodatkowych, charakterystycznych zanieczyszczeń, związanych z pracą maszyn i transportem (węglowodory w tym benzo(a)piren, benzyna, olej mineralny, ołów, kadm, cynk), może nastąpić trwałe zniszczenie struktury gleby przez ciężki sprzęt budowlany.

8B.1.3. Skumulowane

Oddziaływanie skumulowane, to wprowadzenie do środowiska spalin samochodowych i innych zanieczyszczeń powietrza, czyli zanieczyszczeń obecnych w rejonie inwestycji z uwagi na występowanie innych, istniejących źródeł emisji; pobór energii elektrycznej, emisja zanieczyszczeń w wodach opadowych. Ze względu na małą skalę emisji oraz jej miejscowe oddziaływania nie jest to znaczące oddziaływanie. Wprowadzenie do środowiska produktów spalania spalin samochodowych i innych zanieczyszczeń (metale ciężkie), będzie proporcjonalne do przewidywanego wzrostu natężenia ruchu i niezależnie od podjęcia lub zaniechania inwestycji.

8B.1.4. Pozytywne

Inwestycja doprowadzi do modernizacji kotłowni zakładu (zastąpienie 2 istniejących kotłów opalanych ekogroszkiem, 1 kotłem opalanym trocinami wytwarzanymi w zakładzie). Wiąże się z zastąpieniem ekogroszku biomasą i zmniejszeniem ilości odpadów.

8B.1.5. Chwilowe

Oddziaływanie chwilowe może nastąpić w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń środowiska:

- wystąpienie sytuacji awaryjnych

- niekontrolowany wyciek substancji ropopochodnych

- wybuch

- pożar.

9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Rozwiązania techniczne oraz technologiczne zapewnią, że uciążliwość akustyczna zamknie się w granicach działki inwestora, nie będzie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, nie będzie znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

Środowisko gruntowo-wodne będzie chronione poprzez zamknięcie wszystkich procesów w hali o szczelnym podłożu i odprowadzenie ścieków opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przewiduje się minimalizację ilości powstających odpadów oraz przekazywanie odpadów powstających na terenie hali specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem odpadów.

Na etapie budowy przewiduje się organizację pracy zapewniającą minimalizację potencjalnych oddziaływań i maksymalne skrócenie czasu trwania budowy.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy dążyć do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez realizację następujących zaleceń:

- Prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, ustawy o odpadach, BHP i ppoż.

- Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z dokumentacją techniczną i stale utrzymywać w takim stanie, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi lub ciągłości ruchu oraz były wykorzystywane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

- Obsługę maszyn i urządzeń można powierzyć wyłącznie upoważnionym pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

- Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia.

- Niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu lub zwiększoną emisję spalin w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy.

- Należy prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego maszyn i pojazdów.

- Zabezpieczyć miejsce postoju maszyn i urządzeń przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowego produktami ropopochodnymi.

- Tankowanie paliwa oraz drobne prace naprawcze należy wykonywać na specjalnie do tego wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu lub w obrębie prowadzonych prac przy użyciu mat zabezpieczających podłoże.

- W przypadku awarii i wycieku produktów ropopochodnych, zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanej firmie do unieszkodliwienia.

- Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji.

- Zabezpieczyć teren budowy przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków.

- Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

10. OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I ANALIZA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH

Określenie założeń do badań archeologicznych i analiza możliwych zagrożeń dla zabytków chronionych są obowiązkowe dla inwestycji drogowych sklasyfikowanych jako zawsze wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycją drogową tak zakwalifikowaną,.

11. porównanie proponowanej technologii z technologia spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Planowana inwestycja nie należy do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, których dotyczy art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich

Ponieważ założenia projektowe i technologiczne omawianego przedsięwzięcia nie wiążą się z żadnymi zagrożeniami dla otoczenia, a oddziaływanie inwestycji mieści się w granicach działki inwestora i nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska – nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ani określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu.

13. przedstawienie zagadnień w formie graficznej

Wszystkie istotne zagadnienia zostały przedstawione w formie graficznej w rozdziałach poświęconych poszczególnym komponentom środowiska i oddziaływaniu analizowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w rozdziałach 2., 3., 4., 7.

14. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wszystkie istotne zagadnienia zostały przedstawione w formie kartograficznej na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego raportu, na którym przedstawiono analizowane zagadnienia w skali 1:2000.

15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

15.1. Możliwe konflikty

Inwestycje zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budzą zazwyczaj obawy przed negatywnym wpływem na środowisko oraz zdrowie ludzi i stają się przyczyną powstawania konfliktów społecznych związanych z realizacją danej inwestycji.

W przypadku omawianej inwestycji, rodzaj stosowanej technologii i znaczna odległość od terenów zamieszkałych powinny zagwarantować minimalizację konfliktów społecznych.

15.2. Wnioski

- Projektowana inwestycja powinna uwzględniać interesy osób trzecich.

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd 
i dojścia do pól uprawnych innych użytkowników.

- Inwestor powinien być w stałym kontakcie z mieszkańcami aby na bieżąco informować ich o zakresie inwestycji i sposobach zabezpieczenia środowiska i interesów okolicznych mieszkańców.

16. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczegółności na cele i przedmiot obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Celem monitoringu jest prowadzenie obserwacji stanu środowiska oraz zmian tego stanu, zachodzących pod wpływem emisji do środowiska, których źródłem będzie projektowana inwestycja.

16.1. Etap budowy

Budowa powodować będzie powstawanie hałasu i emisji niezorganizowanej, których źródłem będą prace budowlane (praca sprzętu i maszyn budowlanych).

Należy monitorować:

- organizację pracy

- sposób wykorzystania terenu, w tym odległość hałaśliwych prac od zabudowy

- postępowanie z pozostałymi odpadami

- kontrolować wszelkie wycieki zanieczyszczeń ropopochodnych, mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac budowlanych jako zdarzenia awaryjne.

Ze względu na krótkotrwałe występowanie oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji (okres budowy) nie przewiduje się innego typu monitoringu.

16.2. Analiza porealizacyjna

Z rozważań niniejszego raportu wynika, iż najbardziej uciążliwe oddziaływania długotrwałe analizowanej inwestycji (w trakcie eksploatacji) to emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, odpadów oraz niebezpieczeństwo sytuacji awaryjnych. Zanieczyszczenia powietrza mogą oddziaływać na ludzi i środowisko glebowo-roślinne. Hałas może oddziaływać na ludzi. W przypadku analizowanej inwestycji prognozowane oddziaływania ponadnormatywnego hałasu i zanieczyszczeń powietrza mieszczą się w granicach działki inwestora. Dlatego pomiarowe zweryfikowanie ustaleń niniejszego raportu po zakończeniu inwestycji nie jest konieczne. Ponieważ projektowane emitory zanieczyszczeń do powietrza nie podlegają standardom emisyjnym, nie są objęte obowiązkiem pomiarowym.

16.3. Etap eksploatacji

Ewentualny monitoring powinien dotyczyć przede wszystkim ewidencji czasu pracy poszczególnych urządzeń, ilości zbieranych, wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów oraz parametrów pracy urządzenia do unieszkodliwiania odpadów.

17. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Przeprowadzone w niniejszym Raporcie analizy i obliczenia nie napotkały na trudności natury technicznej. Rozwiązania wykorzystane przy planowaniu inwestycji są typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia.

18. streszczenie w języku niespecjalistycznym

Opracowanie zostało wykonane w celu określenia wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych Zakładu OKPOL Sp. z o.o. w Skarbimierzu-Osiedle.

Raport obejmuje zagadnienia określone w art. 66 Ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227).

Z punktu widzenia środowiskowej klasyfikacji przedsięwzięć (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397)), następujące czynniki mają istotne znaczenie:

- produkcja klejonki nie jest produkcją sklejek (odniesienie do punktu 48) §3 ww. rozporządzenia)

- w przypadku wariantów alternatywnych zakładających budowę tartaku, nie będzie przewidzianej linii do impregnacji (odniesienie do punktu 49) §3 ww. rozporządzenia)

- odnośnie projektowanej zabudowy przemysłowo-magazynowej, teren przewidziany do przekształcenia w wyniku przedsięwzięcia (obiekty budowlane i powierzchni utwardzone) nie przekroczy 1 ha (odniesienie do punktu 52) §3 ww. rozporządzenia)

- przedsięwzięcie jest planowane na terenie zakładu istniejącego na terenie przemysłowym powyżej 1 ha.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w Art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199/2008, poz. 1227 – Art. 59 ust. 1 pkt 2 – określanych jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213/2010, poz. 1397) projektowana inwestycja została wymieniona w §3 ust.1 punkcie   52) lit b.  zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Skarbimierz, pismem z dnia 18 października 2011 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez Firmę „OKPOL" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych na terenie zakładu Okpol Sp. z o.o. w Skarbimierzu Osiedle w miejscowości Skarbimierz Osiedle w gminie Skarbimierz, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu.

Rozdział pierwszy poświęcono szczegółowemu omówieniu planowanego przedsięwzięcia

Podano szczegółową lokalizacje inwestycji, omówiono obecne zagospodarowanie działki, omówiono szerzej aktualne i planowane zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane będzie na terenie siedziby firmy Okpol w Skarbimierzu Osiedle przy ul. Topolowej 24 (gmina Skarbimierz, powiat brzeski, województwo opolskie) – działki nr 2, 3, 5 AM2 oraz 81, 17/1, 17/2 i 18 AM1, całkowita powierzchnia działek wynosi 6,19 ha. Zakład położony jest na terenie byłego lotniska wojskowego, który obecnie jest przeznaczony na cele gospodarcze, między innymi znajduje się tutaj podstrefa Wałbrzyskiej SSE. Na terenie zakładu i w jego bezpośredniej bliskości nie występują tereny objęte ochroną, najbliżej (w linii prostej około 3 km) położony jest obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”.

Zakład Produkcji Okien „OKPOL” jest zlokalizowany we wschodniej części miejscowości Skarbimierz-Osiedle na terenie dawnego lotniska wojskowego. Miejscowość Skarbimierz położona jest na zachód od Brzegu. Po wschodniej części zakładu znajduje się baza przeładunkowa paliw, do której prowadzi bocznica kolejowa przecinająca teren zakładu OKPOL, a za bazą znajdują się pola uprawne i działki. Po północnej stronie zakładu znajduje się droga publiczna, służąca jako droga dojazdowa do zakładu oraz pola uprawne i jest to teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W dalszej odległości na północ od zakładu, za polami znajduje się droga krajowa nr 94 i 39. Po stronie zachodniej znajdują się ogródki działkowe oraz zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. Po stronie południowej znajdują się zabudowania przemysłowe, m.in. betoniarnia, na terenie której wybudowano budynek mieszkalny.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to osiedle budynków jednorodzinnych znajdujące się w kierunku wschodnim. Poza granicą zakładu teren w kierunku północnym w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną.

Działki od południa oraz wschodu ograniczone są ulicami Topolową oraz Modrzewiową. Teren działki jest płaski. W odległości ok. 3,5 km na północny wschód znajduje się rzeka Odra.

Na terenie inwestycji nie ma siedlisk przyrodniczych wymagających specjalnego traktowania. Teren przedsięwzięcia jest mocno przekształcony antropomorficznie i zabudowany placami, drogami, budynkami. Jedynie w niewielkim fragmencie jest zieleń ozdobna w postaci grupy kilku młodych świerków, pasa krzewów irgi i trawnikiem między nimi. Inwestycja planowana jest na terenach obecnie zajmowanych przez OKPOL.

Na terenie fabryki OKPOL Sp. z o.o. znajdują się następujące obiekty:

A – Blacharnia/kartoniarnia

B – Magazyn główny/Stolarnia/Lakiernia/Działy kompletacji

C – Kotłownia.

Teren pod zabudowę nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani w strefie wpływów szkód górniczych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Teren pod zabudowę jest płaski lekko pochyły w stronę starego zakładu. Znajduje się w strefie zabudowy miejskiej przemysłowej.

Zgodnie z wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, działka nr 81 leży częściowo na terenie oznaczonym symbolem U, KDL, KDZ, działki nr 18, 17/1 i 17/2 leżą częściowo w terenie oznaczonym U6 i KDL, natomiast działka nr 3 w terenie oznaczonym symbolem U6. Są to tereny zabudowy usługowej i rzemiosła (U), usługowej komercyjnej i przemysłowej (U6), tereny dróg publicznych – ulice lokalne (KDL) oraz tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze (KDZ).

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie nowych technologii wykonania nowatorskiej stolarki budowlanej z wykorzystaniem innowacyjnej metody klejenia drewnianych ramiaków okiennych.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest:

- budowa hali do produkcji klejonki

- modernizacja kotłowni (zastąpienie 2 istniejących kotłów opalanych ekogroszkiem, 1 kotłem opalanym trocinami wytwarzanymi w zakładzie, istniejące kotły będą stanowiły rezerwę)

- budowa zasobnika kotłowni.

Opis podstawowych obiektów i urządzeń:

- Hala klejonki – Produkcja klejonki musi się odbywać w nowym, specjalnie wybudowanym obiekcie. Planuje się postawienie hali dołączonej do istniejącego obiektu. Łączna nowa powierzchnia to około 3.260 m2: hala produkcyjna o wymiarach około 40*64 m = 2.560 m2, gdzie znajdują się m. in. pole do składowania tarcicy o wymiarach około 16*28 m = 448 m2, pole do składowania klejonki o wymiarach około 16*17 m = 272 m2, korytarz transportowy łączący halę z istniejącym obiektem o wymiarach około 10*40 m = 400 m2, zaplecze socjalne (szatnie, łazienki, stołówka) o wymiarach około 10*30 m = 300 m2.

- Kotłownia na trociny – W procesie produkcji stolarki, począwszy od rozcinania desek na lamele, a na formatowaniu klejonki w elementy stolarki kończąc, powstają  odpady drewniane w postaci trocin i wiórów. Jest to odpad produkcyjny, który może być jednocześnie wyśmienitym paliwem wykorzystywanym do wytwarzania ciepła na potrzeby procesów technologicznych i ogrzewania zakładu. Ciepła woda niezbędna jest do pracy tunelów suszarniczych po impregnacji i po lakierowaniu. Jest to zatem stałe zapotrzebowanie na ciepło. W sezonie grzewczym potrzeba ogrzać hale produkcyjne. Obecnie służą do tego 2 kotłownie na ekogroszek, który jest paliwem kopalnianym, nieodnawialnym, a powstające trociny są odsprzedawane firmie przetwarzającej wióry. Planuje się zastąpić je 1 kotłem opalanym trocinami. Jest to rozwiązanie podwójnie korzystne dla zakładu i środowiska: po pierwsze minimalizowana jest ilość odpadów poprodukcyjnych, po drugie paliwo nieodnawialne zastępuje się paliwem odnawialnym. Moc kotła wystarczająca dla całego zakładu wynosi maksymalnie 2 MW.

- Zasobnik kotłowni – Kocioł na trociny wyposażony jest w osprzęt umożliwiający automatyczne zasilanie w paliwo. Umieszczony będzie w istniejącym budynku kotłowni obok kotła na węgiel, ale musi być w odpowiedni sposób zasilany gwarantujący sprawne funkcjonowanie systemu. Budynek powinien składać się z dwóch pomieszczeń: 1) zasobnika na wióry, do którego będą trafiać wióry z tartaku, hali klejonki i stolarni i 2) maszynowni, gdzie wióry będą transportowane z zasobnika do kotła. Odpowiednia przybliżona objętość zasobnika to 210 m3.

W rozdziale 2. podano opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Opisano w nim między innymi warunki klimatyczne rejonu inwestycji, podano morfologię, opisano klimat akustyczny i stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gleby, omówiono budowę geologiczną i rzeźbę terenu, jego warunki hydrogeologiczne oraz lokalizację inwestycji w stosunku do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

W rozdziale 3. przedstawiono orientacyjną lokalizację obiektów zabytkowych względem terenu inwestycji (znajdują się poza zasięgiem oddziaływania) oraz sposób postępowania.

W rozdziale 4. ustosunkowano się do skutków niepodejmowania przedsięwzięcia.

Wariant „zerowy”, to niepodejmowanie przedsięwzięcia. Zaniechanie inwestycji może wpłynąć negatywnie na lokalny rynek pracy.

W rozdziale 5. Opisano rozpatrywane warianty. Wariant zaproponowany przez inwestora, to wariant polegający na umieszczeniu hali klejonki w nowowybudowanym budynku przy istniejącej hali. Jest to jednocześnie wariant najkorzystniejszy dla środowiska, co wykazały obliczenia wykonane porównawczo dla analizowanych wariantów – wariant 1 wiązał się z najniższą emisją prognozowanego hałasu do środowiska oraz najmniejszą ilością wytwarzanych odpadów.

Wybór wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oznacza prowadzenie działalności z wykorzystaniem istniejących powierzchni i procesów, co w dalszej perspektywie czasowej może wpłynąć negatywnie na możliwości rozwoju firmy.

W rozdziale 6. opisano oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trans granicznego oddziaływania na środowisko. Rodzaje oraz ilości substancji niebezpiecznych na terenie zakładu, nie powodują ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W przypadku analizowanej inwestycji można mówić jedynie o potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska w trakcie eksploatacji. Nowobudowany obiekt może być źródłem innych zagrożeń niż poważne awarie przemysłowe, powstałych w wyniku:

- pożaru

- wybuchu.

W rozdziale 7. (7A–7E) uzasadniono proponowany wariant i przeanalizowano szczegółowo szeroko pojęte oddziaływania na środowisko proponowanego przez wnioskodawcę wariantu w trakcie eksploatacji przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Omówiono w nim oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze (7A), na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz (7B), na dobra materialne (7C), na zabytki i krajobraz kulturowy (7D) oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami. Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski zawarte w tych rozdziałach.

W trakcie eksploatacji oddziaływania będą miały głównie charakter stały, długoterminowy i bezpośredni:

- ruch samochodowy spowoduje niewielkie zwiększenie ilości spalin samochodowych

- działalność spowoduje pojawienie się niewielkich ilości dodatkowych zanieczyszczeń powietrza i dodatkowego ładunku emisji odpadów

- oddziaływanie na otoczenie hałasu wynikającego z procesu technologicznego.

- budowa spowoduje pojawienie się dodatkowych, charakterystycznych zanieczyszczeń, związanych z pracą maszyn i transportem (węglowodory w tym benzo(a)piren, benzyna, olej mineralny, ołów, kadm, cynk), może nastąpić trwałe zniszczenie struktury gleby przez ciężki sprzęt budowlany.

Inwestycja będzie miała niewielki wpływ na pobliskie walory przyrodnicze. Poniżej opisano relacje projektowanej inwestycji do obszarów objętych ochroną:

- Obszary Natura 2000 znajdują się poza obszarem inwestycji i jej oddziaływaniem

- W zasięgu znaczącego oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody. Na terenie inwestycji nie występują żadne pomniki przyrody nie ma miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zwierząt chronionych, nie występują gleby chronione. W sąsiedztwie drogi nie ma kompleksów leśnych i szlaków migracji zwierzyny.

- Analiza wpływu przedsięwzięcia na chronioną florę i faunę oraz obszary planowane do ochrony wskazuje, że główne potencjalne oddziaływanie związane będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Zasięg wspomnianych oddziaływań jest lokalny (w granicach nieruchomości), bez możliwości negatywnego znaczącego oddziaływania na ochronę przyrody.

- Ewentualna wycinka krzewów powinna być wykonana w okresie od listopada do końca lutego, poza okresem lęgowym ptaków. Jeśli poza tym okresem, to tylko na podstawie ekspertyzy specjalisty ornitologa stwierdzającej, iż zadrzewienia nie są zasiedlone.

Oddziaływanie na gleby w fazie eksploatacji jest oddziaływaniem związanym przede wszystkim z ruchem pojazdów na jego terenie. Jest to oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, długo i krótkotrwałe oraz odwracalne i nieodwracalne. Działania te to ruch pojazdów, utrzymanie zimowe dróg i parkingów, remonty nawierzchni i obiektów. Zanieczyszczenia z pojazdów docierają do gleby jako spływy powierzchniowe oraz poprzez osiadanie zanieczyszczeń rozprzestrzeniających się w powietrzu.

Oddziaływanie chwilowe może nastąpić w przypadku sytuacji awaryjnych.

Szczegółową analizę wpływu inwestycji na powietrze przeprowadzono w rozdziale 7A.4.

Na podstawie wyników przeprowadzonych stwierdzono, że projektowana budowa zakładu będzie spełniała wymogi normatywne ochrony powietrza. W całym obszarze obliczeniowym nie zanotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych, poziomów odniesienia ani opadu pyłu.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to istniejące i projektowane tereny zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, znajdujące się po obu stronach granicy działki zakładu – w kierunku wschodnim i północnym.

Dla tego rodzaju terenu dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez źródła przemysłowe, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem wynosi:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 50 dB w godz. 6–22

- 40 dB w godz. 22–6.

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i mieszkaniowo-usługowa:

- 55 dB w godz. 6–22

- 45 dB w godz. 22–6.

W Zakładzie Produkcji Okien „Okpol” w procesie produkcyjnym źródłem hałasu są maszyny i urządzenia zainstalowane w związku z produkcją okien na halach produkcyjnych:

- hala stolarni: strugarki czterostronni, czopiarka, frezarki, wiertarki, centrum numeryczne (wielofunkcyjna maszyna stolarska IMA)

- lakiernia: prasy, szlifierki, automat malarski

- blacharnia: prasy hydrauliczne i mimośrodowe do wycinania i wyginania detali ze stali i aluminium

- kartoniarnia: maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej (slotter, sklejarka, drukarka fleksograficzna, drukarka sitodrukowa, tygiel sztancujący)

- urządzenia w układzie wentylacji hal i odciągu trocin: wyciąg wiórów usytuowany na zewnątrz przy hali stolarni i wentylacja ogólna hal

- sprężarki powietrza (hala montażu okien i blacharnia).

Produkcja odbywa się na I zmianie w godz. 6:00–14:00, sporadycznie na II zmianie w godz. 14:00–22:00.

Dostawa materiałów do produkcji i odbiór okien odbywa przy pomocy samochodów ciężarowych (pow. 3,5 tony) i dostawczych, średnio 15 samochodów dziennie.

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że poziom hałasu w punktach usytuowanych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej – ulice Modrzewiowa, Lipowa i Topolowa – wynosi

- pora dnia 42,8–45,1 dB.

Działalność zakładu nie powoduje przekroczenia normatywnego poziomu hałasu w porze dnia na terenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Od strony ulicy – punkty nr 4 i 5 – hałas emitowany przez urządzenia zakładu nie jest słyszalny. W pozostałych punktach usytuowanych przy granicy zakładu poziom hałasu wynosi 43,1–47,8 dB.

Rozbudowa zakładu przewiduje budowę nowych linii technologicznych:

- tartaku, gdzie na hali zainstalowany będzie trak, a odciąg trocin na zewnątrz przy hali w wariancie 2 i 3

- linii do produkcji klejonki składającej się z hali klejonki we wszystkich wariantach oraz suszarni – wariant 2 i 3

- wymianę części urządzeń w istniejącej hali w ramach wcześniej zrealizowanego przedsięwzięcia – wszystkie warianty.

Rozważono trzy warianty projektowanej inwestycji:

- 1 wariant – w nowoprojektowanej hali zlokalizowanej przy istniejącej hali produkcyjnej przewidywana jest hala klejonki, tartaku nie przewiduje się

- 2 wariant – hala tartaku z trakiem oraz hala klejonki zlokalizowane będą w jednym obiekcie obok blacharni, a magazyn klejonki w obiekcie za kotłownią

- 3 wariant – hala klejonki i magazyn klejonki zlokalizowane w jednym obiekcie obok blacharni, a hala tartaku z trakiem zlokalizowana będzie w budynku za kotłownią.

Do analizy akustycznej przyjęto następujące istotne źródła hałasu:

- wyloty wentylatorów suszarni, usytuowane na dachu – 4 sztuki (warianty – 2 i 3)

- piła do cięcia drewna okrągłego – znajdująca się na zewnątrz na terenie zakładu (wariant 2 i 3)

- odciągi trocin – przy hali tartaku (warianty – 2 i 3)

- budynki: hala tartaku (warianty – 2 i 3), hala klejonki (wszystkie warianty)

- wentylatory dachowe – 10 sztuk – w wariancie 1.

Prognozowany poziom hałasu w punktach obserwacji wynosi:

- 1 wariant 31,3–36,1 dB

- 2 wariant 40,9–46,4 dB

- 3 wariant 48,7–56,0 dB.

Podczas analizowanej pracy urządzeń w 1 i 2 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej nie będzie przekroczony. Podczas analizowanej pracy urządzeń w 3 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej będzie przekroczony w punkcie 3 i 4 na terenie zabudowy jednorodzinnej o 1,9 do 6,0 dB.

Skumulowany poziom hałasu – stan istniejący oraz stan projektowany 
– w punktach obserwacji wynosi:

- 1 wariant – 43,6–45,4 dB

- 2 wariant – 46,8–48,4 dB

- 3 wariant – 54,1–56,2 dB.

Podczas analizowanej pracy urządzeń w 1 i 2 wariancie – stan istniejący oraz stan projektowany – normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej nie będzie przekroczony. Podczas analizowanej pracy urządzeń w 3 wariancie normatywny poziom hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej będzie przekroczony w punkcie 3 – teren zabudowy jednorodzinnej – o 6,2 dB.

Inwestycja nie spowoduje zmian w lokalnych warunkach gruntowo-wodnych terenu inwestycji.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej na terenie zakładu sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku awarii nie ma zagrożenia zanieczyszczenia gruntów ani wód podziemnych, ponieważ ewentualne awarie związane z pojazdami mogą mieć miejsce w obrębie jezdni i parkingów, które są zabezpieczone projektowanym separatorem, awarie w obrębie budynku nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego, ponieważ we wszystkich budynkach znajdują się posadzki szczelne a na terenie zakładu nie ma znaczących ilości substancji mogących stanowić zagrożenie.

Ilość ścieków opadowych zmieni się po realizacji inwestycji. Zakład OKPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu, posiada na swoim terenie sieć kanalizacji deszczowej, do której zostaną włączone ścieki deszczowe.

Odpady powstające w nowych obiektach włączone zostaną w istniejącą gospodarkę odpadami na terenie zakładu. Będą gromadzone selektywnie, zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska, w specjalnie przygotowanym i przystosowanym miejscu. Odpady przekazywane będą odbiorcom prowadzącym urządzenia lub instalacje do unieszkodliwiania lub wykorzystania odpadów. Przedsiębiorcy muszą posiadać niezbędne prawem zezwolenia i decyzje na odbiór i unieszkodliwianie tych odpadów.

W ramach nowej inwestycji uruchomione zostaną dwa procesy odzysku, jednym z nich jest proces R1 – spalanie trocin i innych odpadów drewnianych. Proces prowadzony będzie w nowej kotłowni na terenie zakładu. Drugim procesem odzysku jest proces R5 – recykling materiałów nieorganicznych, który polegał będzie na mieleniu odpadów poprodukcyjnych z wytłaczarki tworzyw sztucznych i zawracanie uzyskanego materiału ponownie do produkcji.

Trociny, wióry, ścinki, drewno z nowych linii oraz z funkcjonującej stolarni będą transportowane do nowej kotłowni na trociny. Zostanie ona wybudowana przy obecnej kotłowni węglowej.

Odpady tworzyw sztucznych magazynowane będą w miejscu ich powstawania w hali (przy wtryskarce). Przewiduje się tu także montaż młyna do tworzyw, na którym mielone będą odpady poprodukcyjne. Uzyskany materiał zawracany będzie do produkcji.

Przewiduje się wpływ na powierzchnię ziemi jedynie w obrębie działki przeznaczonej na inwestycję, polegający na zmianie sposobu jej zagospodarowania z terenu niezabudowanego na zabudowany.

Ze względu na skalę i rodzaj inwestycji, nie ma możliwości jej oddziaływania na klimat.

Budowa obiektu wpłynie pozytywnie na spójność krajobrazu i harmonijne powiązanie nowoczesnej architektury przemysłowo-usługowej w rejonie inwestycji.

Na etapie realizacji i eksploatacji, inwestycja nie będzie miała wpływu na dobra materialne.

Na terenie inwestycji oraz w jej rejonie nie stwierdzono zabytków wpisanych do ewidencji ani do rejestru zabytków. Obszar znajduje się w rejonie występowania stanowisk archeologicznych, dlatego zaleca się szczególną staranność w trakcie prac ziemnych.

W przypadku ich wystąpienia należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem – postępowanie omówiono w rozdziale 7D.1.

Ze względu na charakter planowanej działalności i bardzo niewielką skalę przewidywanego oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska nie ma istotnych powiązań i wzajemnych oddziaływań pomiędzy elementami omówionymi w poprzednich rozdziałach (7A–7D).

W rozdziale 8B przedstawiono opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.

W rozdziale 9. opisano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Rozwiązania techniczne oraz technologiczne zapewnią, że uciążliwość akustyczna zamknie się w granicach działki inwestora, nie będzie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, nie będzie znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

Środowisko gruntowo-wodne będzie chronione poprzez zamknięcie wszystkich procesów w hali o szczelnym podłożu i odprowadzenie ścieków opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przewiduje się minimalizację ilości powstających odpadów oraz przekazywanie odpadów powstających na terenie hali specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem odpadów.

Na etapie budowy przewiduje się organizację pracy zapewniającą minimalizację potencjalnych oddziaływań i maksymalne skrócenie czasu trwania budowy.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy dążyć do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez realizację następujących zaleceń:

- Prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, ustawy o odpadach, BHP i ppoż.

- Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z dokumentacją techniczną i stale utrzymywać w takim stanie, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi lub ciągłości ruchu oraz były wykorzystywane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

- Obsługę maszyn i urządzeń można powierzyć wyłącznie upoważnionym pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

- Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia.

- Niesprawne urządzenia mogące powodować podwyższony poziom hałasu lub zwiększoną emisję spalin w ich otoczeniu powinny być eliminowane z pracy.

- Należy prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego maszyn i pojazdów.

- Zabezpieczyć miejsce postoju maszyn i urządzeń przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowego produktami ropopochodnymi.

- Tankowanie paliwa oraz drobne prace naprawcze należy wykonywać na specjalnie do tego wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu lub w obrębie prowadzonych prac przy użyciu mat zabezpieczających podłoże.

- W przypadku awarii i wycieku produktów ropopochodnych, zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanej firmie do unieszkodliwienia.

- Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, tj. ograniczyć się do zajęcia obszaru niezbędnego do realizacji inwestycji.

- Zabezpieczyć teren budowy przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków.

- Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

Rozdział 10 zawiera informacje, że inwestycja nie wymaga założeń do badań archeologicznych.

Inwestycja nie jest inwestycją drogową wymagającą zawsze wykonania raportu oddziaływania na środowisko, dlatego ten punkt nie dotyczy jego realizacji.

W rozdziale 11. stwierdzono, że inwestycja nie należy do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, których dotyczy art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 12. zawiera informację, że nie ma konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ani określenia ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu.

W rozdziale 13. Stwierdzono, że wszystkie istotne zagadnienia zostały przedstawione w formie graficznej w rozdziałach poświęconych poszczególnym komponentom środowiska i oddziaływaniu analizowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w rozdziałach 2., 3., 4., 7.

W rozdziale 14. – podano że wszystkie istotne zagadnienia zostały przedstawione w formie kartograficznej na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego raportu, na którym przedstawiono analizowane zagadnienia w skali 1:2000.

W rozdziale 15. przedstawiono analizę możliwości wystąpienia konfliktów społecznych. W przypadku omawianej inwestycji, rodzaj stosowanej technologii i znaczna odległość od terenów zamieszkałych powinny zagwarantować minimalizację konfliktów społecznych.

Rozdział 16. Zawiera propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Rozdział 17. zawiera stwierdzenie, że przeprowadzone w niniejszym Raporcie analizy i obliczenia nie napotkały na trudności natury technicznej. Rozwiązania wykorzystane przy planowaniu inwestycji są typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia.

Raport kończą: niniejsze streszczenie w języku niespecjalistycznym zawarte w rozdziale 18, spis osób biorących udział w opracowaniu niniejszego raportu zawarty w rozdziale 19 oraz podanie źródeł informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu w rozdziale 20. Na rozdział 20 składają się: podstawa prawna, spis danych przekazanych przez inwestora, spis innych opracowań związanych z zagadnieniem, spis literatury technicznej oraz lista stron internetowych, na których znajdują się specjalistyczne publikacje.

19. nazwiska osób sporządzających raport

Następujące osoby sporządzały niniejszy raport:

mgr inż. WOJCIECH CIOŁEK

mgr JADWIGA DYLAWERSKA-SACIUK

Biegły z listy Wojewody Dolnośląskiego nr WD-104

w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko

mgr inż. BARBARA KRAWCZYK

mgr AGATA WŁADYCZKA

mgr ANNA DOROTA WŁADYCZKA

20. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

20.1. Podstawa prawna opracowania

Wymienione poniżej akty prawne uwzględniono w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

A. Podstawa prawna

Wymienione poniżej akty prawne uwzględniono 
w aktualnie obowiązującym brzmieniu

20.1.1. Przepisy ogólne

- Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne (85/337/EWG).

- Dyrektywa Rady z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG).

- Dyrektywa Rady z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (91/692/EWG).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27/1994 poz. 96, tekst jednolity: Dz. U. nr 228/2005 poz. 1947 ze zm.).

- Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132/1996, poz. 622, tekst jednolity Dz. U. nr 236/2005, poz. 2008).

- Dyrektywa Rady (96/61/WE) z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

- Dyrektywa Rady (96/82/WE) z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001, poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. nr 25/2008 poz. 150 ze zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. nr 115/2001 poz. 1229, tekst jednolity: Dz. U. nr 239/2005 poz. 2019 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58/2002 poz. 535 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165/2002 poz. 1359).

- Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199/2002 poz. 1671 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. nr 120/2004, poz. 1257).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213/2010 poz. 1397).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. nr 30/2006 poz. 208).

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171/2006, poz. 1225).

- Ustawa z 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75/2007 poz. 493).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199/2008 poz. 1227).

- 20.1.2. Przepisy dotyczące prawa budowlanego i budowy dróg

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14/1985 poz. 60; tekst jednolity: Dz. U. nr 19/2007 poz. 115).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 89/1994 poz. 414; tekst jednolity: Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43/1999 poz. 430).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 717).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U. nr 130/2004 poz. 1389).

- Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 154 z 2008 r. poz. 958).

- 20.1.3. Przepisy dotyczące ochrony zabytków

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162/2003 poz. 1568 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150/2004 poz. 1579).

- 20.1.4. Przepisy dotyczące gospodarki odpadami i opakowaniami

- Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie odpadów niebezpiecznych (1991/689/EWG).

- Dyrektywa Rady dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 roku w sprawie wyeksploatowanych pojazdów (2000/53/WE).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628, tekst jednolity Dz. U. nr 39/2007 poz. 251 ze zm.).

- Ustawa z 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638).

- Ustawa z dn. 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 63/2001, poz. 639, tekst jednolity Dz. U. nr 90/2007, poz. 607).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001 poz. 1206).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152/2001 poz. 1735).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1858).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 30/2006 poz. 213).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75/2006 poz. 527 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. nr 101/2007, poz. 686).

20.1.5. Przepisy dotyczące ochrony przyrody

- Dyrektywa Rady (79/409/EWG) z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami).

- Dyrektywa Rady (92/43/EWG) z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1764).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1765).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz. 2313 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. nr 77, poz.510).

- KE. Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE). (Dz. U. UE Nr L 33 z 08.02.2011)

- 20.1.6. Przepisy dotyczące wód powierzchniowych i odprowadzania ścieków

- Ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72/2001, poz. 747, tekst jednolity Dz. U. nr 123/2006, poz. 858).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137/2006 poz. 984).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2009 nr 812 poz.685).

- 20.1.7. Przepisy dotyczące uciążliwości akustycznej

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120/2007 poz. 826).

- Polska Norma PN-87/B-02151/01 i 02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w pomieszczeniach budynków. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- 20.1.8. Przepisy dotyczące ochrony powietrza

- Dyrektywa Rady (96/62/WE) z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. nr 122/2002 poz. 1055).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47/2008 poz. 281).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130/2010 poz. 880).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130/2010 poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 95/2011 poz. 558).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206/2008 poz. 1291).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 5/2009 poz. 31).

- 20.2. Materiały metodyczne

- Program EK 100W w. 4.9. opracowany przez ATMOTERM S.A. ulica Łangowskiego 4, 45-031 Opole, wersja licencjonowana dla Ars Vitae Anna Dorota Władyczka. Program uwzględnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 95/2011 poz. 558) oraz pozwala na wyodrębnienie instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87).

- WIOŚ Opole: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2010 [WIOŚ, marzec 2011].

- Instrukcja nr 308 Instytut Techniki Budowlanej – Metoda określania uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz z programem komputerowym Warszawa 1991.

- Instrukcja nr 338 Instytut Techniki Budowlanej – Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku wraz z programem komputerowym.

- Program HPZ’2001 Windows: Wersja: listopad'2007 Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0217 dla Ars Vitae.

- Program komputerowy do obliczeń hałasu drogowego Hałas Drogowy wer. 4.1. opracowany przez Soft-P Piotrków Trybunalski oraz IOŚ Warszawa, wersja licencjonowana dla Ars Vitae.

- Literatura przedmiotowa wg spisu w ostatnim rozdziale opracowania.

C. Pozostałe materiały

1. Dane i informacje projektowe:

- KRS, NIP, Regon.

- Studium wykonalności dla planowanej inwestycji.

- Raport oddziaływania na środowisko opracowany przez Ars Vitae w 2008 roku.

- Pozwolenie na budowę dla hali okien PVC nr 721/08.

- Założenia technologiczne.

- Wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Studium gospodarki odpadami. PPHU „OKPOL”, Pracowania Ochrony Środowiska LEMITOR, Wrocław 2001r.

- Opis technologii produkcji okien PVC i inne dane przekazane przez Inwestora.

- Projekt budowlany opracowany przez Piotra Leońskiego z pracowni projektowej PL-PROJEKT z Oławy w 2008 roku.

- Postanowienie nr R1-IV-7624/10/08 z 22 września 2008 roku Wójta Gminy Skarbimierz w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji.

- Dokumentacja geotechniczna dla budowy hali produkcyjnej w Skarbimierzu Osiedle ul. Topolowa, opracowana przez Sol-Service w 2008 roku.

- Pismo z 23 września 2008 w znak RI-II-2229/60/2008 sprawie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych dla rozbudowy zakładu produkcji okien.

- Opinia o technologii ITD. z Poznania.

- Uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia „Wysokowydajna, innowacyjna technologia produkcji zindywidualizowanej stolarki budowlanej” z dnia 9 września 2011 roku.

- Uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia „Wysokowydajna, innowacyjna technologia produkcji zindywidualizowanej stolarki budowlanej’ z dnia 12 września 2011 roku.

- Pismo Dyrektora Ekonomicznego Spółki OKPOL do RDOŚ w Opolu z dnia 19 września 2011 dot. dofinansowania projektu ze środków unijnych.

- Postanowienie Wójta Gminy Skarbimierz z 17 października 2011 roku znak RI.6220.02.2011 stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu.

- Postanowienie Wójta Gminy Skarbimierz z 18 października 2011 roku znak RI.6220.03.2011 stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu.

21. LITERATURA TECHNICZNA

BŁASZCZYK, Piotr i in., 1983: Zasady projektowania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (Warszawa: IKŚ)

ENGEL, Zbigniew, 1993: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem (Warszawa: PWN)

GOMÓŁKA, Edward, SZAYNOK, Andrzej, 1993: Chemia wody i powietrza (Wrocław: PW)

IMHOFF, Karl, IMHOFF, Klaus, 1996: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków (Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO)

KABSCH, Piotr, 1992: Odpylanie i odpylacze (Warszawa: WNT)

Kirschner, Henryk, Tyszko, Piotr, 1998: Monitoring stanu zdrowia ludzi 
w: Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko (Gdańsk: Ekokonsult)

KONRACKI, Jerzy, 1994: Geografia Polski – Mezoregiony fizyczno-geograficzne, (Warszawa: PWN)

KONRACKI, Jerzy, 2003: Geografia regionalna Polski, (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).

KOŚCIELAK, S., i in., 1995: Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi 
i innymi substancjami chemicznymi w procesie rekultywacji (Warszawa: PIOŚ)

KOZŁOWSKI, Stefan, 1991: Gospodarka a środowisko przyrodnicze (Warszawa: PWN)

KUCHARSKI, Radosław J. red., 1992: Metody pomiarów hałasu wewnętrznego
w środowisku, zał. nr 2 do rozporządzenia nr 79 GIOŚ (Warszawa)

ŁAWECKA, 2003, Wstęp do archeologii

MAKAREWICZ, Rufin, 1984: Podstawy teoretyczne akustyki urbanistycznej (Warszawa-Poznań: PWN)

MAKAREWICZ, Rufin, 1996: Dźwięk w środowisku (Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych)

PACZYŃSKI, Bronisław, red., 1995: Atlas Hydrograficzny Polski – 1:500 000, (Warszawa: PIG)

MAKAREWICZ, Rufin, 1996: Hałas w środowisku (Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych)

MICHNIEWICZ, Marek, MROCZKOWSKA, Barbara, WOJTKOWIAK, Andrzej, CZERSKI, Marek, 1987: Mapa hydrogeologiczna i objaśnienia do mapy – Arkusz Wrocław, skala 1:200 000 (Warszawa: Instytut Geologiczny)

Wytyczne obliczania stanu zanieczyszczania powietrza atmosferycznego opracowane przez Zakład Ochrony Atmosfery Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z 1981 roku.

ZWOŹDZIAK, Jerzy, ZWOŹDZIAK Anna, SZCZUREK Andrzej, 1998: Meteorologia w ochronie atmosfery (Wrocław: OWPW).

www.mos.gov.pl

www.sejm.gov.pl

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/

http://eko.wbu.wroc.pl

www.geoportal.gov.pl

www.opole.pios.gov.pl